主起上位锁环境鉴定试验大纲

（电磁类）

Environmental Qualification Test Procedure (Electromagnetic Type) for MLG uplock

| 文件编号： | AVICAS-xxx-xxx-xxxx |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2024-xx-xx |
| 页 数： | xxx |

中航机载系统共性技术有限公司

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

更改记录

| 发布日期 | 更改描述 |
| --- | --- |
| 2024-xx-xx | 初始发布 |

目  录

1	目的	1

2	范围	1

3	依据	1

4	术语和缩略语	1

4.1	缩略语	1

4.2	术语及定义	2

5	相关验证条款	2

6	试验设备描述	3

6.1	功能及受试设备信息描述	3

6.2	受试设备物理状态	4

6.3	受试设备交联关系描述	6

6.4	受试设备试验状态描述	7

6.5	陪试设备	7

7	试验概述	7

7.1	试验概述	7

7.2	预期试验周期	8

7.3	鉴定试验项目试验顺序	10

8	试验通用条件	10

8.1	试验环境条件	10

8.2	试验条件允许误差	11

8.3	试验夹具要求	11

8.4	试验装置要求	11

9	试验承试单位	11

10	试验人员	12

11	试验组织及责任分工	12

11.1	设备承制单位的主要职责	12

11.2	试验承试单位的主要职责	12

12	设备功能检查	13

12.1	产品验收测试（ATP）	13

12.2	鉴定性能接受试验（QPAT）	13

13	电源输入试验	1

13.1	试验目的	1

13.2	试验要求	1

13.3	受试/陪试设备	1

13.4	试验设备、测试设备及要求	2

13.5	试验布置和连接	3

13.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	4

13.7	试验程序	4

13.7.1	正常工作条件：电压（直流平均试验）	4

13.7.2	正常工作条件：脉动电压（直流）	6

13.7.3	正常工作条件：瞬时电源中断（直流）	7

13.7.4	正常工作条件：正常浪涌电压（直流）	8

13.7.5	非正常工作条件：电压稳态（直流）	9

13.7.6	非正常工作条件：瞬时欠压（直流）	10

13.7.7	非正常工作条件：非正常浪涌电压（直流）	11

13.7.8	冲击电流	11

13.8	试验判据	12

14	电压尖峰试验	13

14.1	试验目的	13

14.2	试验要求	13

14.3	受试/陪试设备	13

14.4	试验设备、测试设备及要求	13

14.5	试验布置和连接	14

14.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	16

14.7	试验程序	16

14.8	试验判据	18

15	音频传导敏感性	18

15.1	试验目的	18

15.2	试验要求	18

15.3	受试/陪试设备	19

15.4	试验设备、测试设备及要求	19

15.5	试验布置和连接	20

15.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	21

15.7	试验程序	22

15.8	试验判据	22

16	感应信号敏感性	22

16.1	试验目的	23

16.2	试验要求	23

16.3	受试/陪试设备	23

16.4	试验设备、测试设备及要求	23

16.5	试验布置和连接	25

16.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	27

16.7	试验程序	28

16.7.1	对设备的感应磁场	28

16.7.2	对互连电缆的感应磁场	28

16.7.3	对互连电缆的感应电场	29

16.7.4	对互连电缆的感应尖峰	30

16.8	试验判据	30

17	射频敏感度	31

17.1	试验目的	31

17.2	试验要求	31

17.3	受试/陪试设备	32

17.4	试验设备、测试设备及要求	32

17.5	试验布置和连接	36

17.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	38

17.7	试验程序	38

17.7.1	传导敏感度	38

17.7.2	辐射敏感度-混响室法	40

17.8	试验判据	42

18	射频能量发射	42

18.1	试验目的	42

18.2	试验要求	42

18.3	受试/陪试设备	44

18.4	试验设备、测试设备及要求	44

18.5	试验布置和连接	46

18.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	47

18.7	试验程序	48

18.7.1	传导发射试验	48

18.7.2	辐射发射试验	48

18.8	试验判据	49

19	闪电感应瞬态敏感性	50

19.1	试验目的	50

19.2	试验要求	50

19.3	受试/陪试设备	50

19.4	试验设备、测试设备及要求	51

19.5	试验布置和连接	53

19.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	55

19.7	试验程序	55

19.7.1	针脚注入试验	55

19.7.2	电缆束注入试验程序	57

19.8	试验判据	59

20	静电放电	59

20.1	试验目的	59

20.2	试验要求	59

20.3	受试/陪试设备	60

20.4	试验设备、测试设备及要求	60

20.5	试验布置和连接	61

20.6	受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	62

20.7	试验程序	62

20.8	试验判据	63

21	试验异常情况	63

22	试验的终止与恢复处理	64

22.1	试验终止	64

22.2	试验恢复	64

附录A 检测记录表	65

附录B 试验故障报告	67

B.1	试验故障报告单	67

B.2	试验故障分析报告表	68

B.3	试验故障纠正措施报告表	69

表目录

表 3-1 ：依据文件	1

表 4-1 ：缩略语表	2

表 4-2 ：术语定义表	2

表 5-1 ：试验相关验证条款清单	2

表 6-1 ：受试设备信息	3

表 6-2 ：受试设备构型状态	3

表 6-3 ：机上及试验室交联使用线缆构型表	7

表 6-4 ：受试设备工作状态	7

表 7-1 ：试验项目一览表	7

表 7-2 ：试验项目计划时间安排表	8

表 7-3 ：鉴定项目顺序安排	10

表 9-1 ：鉴定试验承试单位	11

表 12-1 ：鉴定性能接收试验（QPAT）	1

表 14-1 ：电源输入条件	1

表 14-2 ：设备信息表	2

表 14-3 ：电压（直流平均值）测试要求极限	5

表 13-4 ：脉动电压测试要求极限	6

表 13-5 ：含有数字电路设备瞬时中断要求	7

表 13-6 ：含有数字电路或存储装置设备瞬时中断要求	7

表 13-7 ：电压稳态（直流）测试极限	9

表 13-8 ：瞬时欠压工作测试极限	10

表 14-1 ：电压尖峰试验极限	13

表 14-2 ：设备信息表	13

表 15-1 ：音频传导敏感性试验条件	18

表 15-2 ：设备信息表	19

表 16-1 ：感应信号敏感度试验条件	23

表 16-2 ：设备信息表	24

表 17-1 ：传导敏感度试验条件	31

表 17-2 ：射频敏感度试验条件	31

表 17-3 ：设备信息表	32

表 18-1 ：设备信息表	44

表 19-1 ：针脚注入试验条件	50

表 19-2 ：电缆束注入试验条件	50

表 19-3 ：设备信息表	51

表 19-4 ：被试针脚定义	56

表 20-1 ：静电放电试验条件	59

表 20-2 ：设备信息表	60

图目录

图 6-1 ：受试设备示意图	4

图 6-2 : 主起上位锁与机体接口示意图	5

图 6-3 : 主起上位锁与起落架接口示意图	5

图 6-4 ：主起上位锁机上交联关系图	7

图 13-1 ：电源输入试验连接图	3

图 13-2 ：电源输入（除脉动电压外）布置图	3

图 13-3 ：脉动电压试验布置图	4

图 13-4 冲击电流试验布置图	4

图 13-5 ：脉动电压测试极限曲线	6

图 14-1 ：校准布置图	15

图 14-2 ：源阻抗验证布置图	15

图 14-3 ：电压尖峰试验布置图	16

图 14-4 ：电压尖峰试验波形	17

图 15-1 ：音频传导敏感性试验连接图	21

图 15-2 ：音频传导敏感性试验布置图	21

图 16-1 ：对互连电缆的感应尖峰测试极限	23

图 16-2 ：感应信号敏感性试验连接图	25

图 16-3 ：对设备的感应磁场试验布置图	26

图 16-4 ：对互连电缆的感应磁场试验布置图	26

图 16-5 ：对互连电缆的感应电场试验布置图	27

图 16-6 ：对互连电缆的感应尖峰试验布置图	27

图 17-1 ：射频敏感度试验连接图	37

图 17-2 ：传导敏感度校准布置图	37

图 17-3 ：传导敏感度试验布置图	38

图 17-4 ：辐射敏感度试验布置图	38

图 18-1 ：射频传导发射测试电源线极限曲线	43

图 18-2 ：射频传导发射测试互连电缆极限曲线	43

图 18-3 ：射频辐射发射测试极限曲线	44

图 18-4 ：射频能量发射试验连接图	46

图 18-5 ：传导发射布置图	47

图 18-6 ：辐射发射布置图	47

图 19-1 ：闪电瞬态敏感性试验连接图	53

图 19-2 ：W3针脚注入布置图	53

图 19-3 ：W4针脚注入布置图	54

图 19-4 ：W1电缆束感应布置图	54

图 19-5 ：W3、W6电缆束感应布置图	55

图 20-1 ：静电放电试验连接图	61

图 20-2 ：静电放电试验布置图	62

- 目的

本试验大纲规定了X飞机主起上位锁的鉴定试验程序，用于指导试验人员正确开展相关机载设备的鉴定验证工作，为X飞机的符合性验证工作提供支持。

本试验大纲程序内容及结果，使用MC9设备鉴定的方式，用于支持X飞机表明符合性工作。

- 范围

本大纲列出主起上位锁的电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频能量发射、闪电感应瞬态敏感性、静电放电等电磁兼容类鉴定试验的试验项目、受试设备要求、试验设备、试验方法及步骤、试验记录等内容。

- 依据

以下文件构成本大纲的试验依据文件，文件条款通过引用而构成本大纲的条款。凡是注明日期或版本的依据文件，仅注日期的版本适用于本大纲，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本大纲；凡是不注日期或版本的依据文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

表 3-1：依据文件

| 文件编号 | 文件名 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| CCAR-25-R4 | 运输类飞机适航标准 |  |
| RTCA/DO-160G | 机载设备环境条件和试验程序 |  |
| AP-21-AA-2022-11 | 型号合格审定程序 |  |
| E-F110JYXXX | X飞机机载设备蓝标件研发试验技术要求 |  |
| F323111PSXXX | X飞机起落架结构与收放设备主起上位锁产品规范 |  |

- 术语和缩略语

缩略语

表 4-1：缩略语表

| 缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| EUT | Equipment Under Test | 受试设备 |
| QPAT | Qualification Performance Acceptance Test | 鉴定性能接收试验 |
| CS | Conduction Sensitivity | 传导敏感性 |
| CW | Continuous Wave | 连续波 |
| LISN | Line Impedance Stabilization Network | 线性阻抗稳定网络 |
| SW | Square Wave | 方波 |
| PM | Impulse Wave | 脉冲波 |

术语及定义

表 4-2：术语定义表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 电磁兼容 | 指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力 |
| 高强度辐射场 | 指在单位面积的辐射能量比较高的一种电磁辐射，它是由电磁波的电场强度和磁场强度共同决定的。 这种电磁辐射环境除了对人身会造成影响外，对各种飞行器的电气和电子系统的正常运行会产生极大的危害，对飞机来讲，HIRF环境是由雷达、无线电、电视台，和其它地面、水面，或者空中的射频（RF）发射机发射的能量造成的。 |

- 相关验证条款

根据《X飞机起落架结构与收放设备审定支持计划》（xxxxx）本试验的相关审定基础、验证条款清单（含专有条件、等效安全）详见表 5-1。

表 5-1：试验相关验证条款清单

| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| DO 160G 16章 | 电源输入 | 略 |
| DO 160G 17章 | 电压尖峰 | 略 |
| DO 160G 18章 | 音频传导敏感性 | 略 |
| DO 160G 19章 | 感应信号敏感性 | 略 |
| DO 160G 20章 | 射频敏感性 | 略 |
| DO 160G 21章 | 射频能量发射 | 略 |
| DO 160G 22章 | 闪电感应瞬变敏感性 | 略 |
| DO 160G 25章 | 静电放电 | 略 |

- 试验设备描述

功能及受试设备信息描述

主起上位锁为传统钩环锁结构，具备随动上锁、液压开锁、电动开锁、保持上锁及开锁位置功能以及为传感器安装提供安装孔。主起上位锁主要包含锁钩、锁键、锁壳、连接件、电机及减速箱、弹簧、液压作动筒、蜗轮蜗杆等零部件。

主起上位锁用于鉴定试验的样品组成和数量见表 6-1。

表 6-1：受试设备信息

| 名称 | 件号 | 数量 | 尺寸 | 重量 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主起上位锁 | xxx | 1 |  | 不大于xxKg | xxxVDC |

受试设备构型状态信息见表 6-2。（提示：请注意受试设备是否有接插件等配套的尾附件，应完整列明）

表 6-2：受试设备构型状态

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主起上位锁 | xxxxx |  | xxxx |  | 1 |  |  |  |

注：1)每个试验项目仅需一个受试设备进行试验

2)受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。

受试设备物理状态

a)产品外观：详见图 6-1；

b)产品重量：详见表 6-1；

c)电    源：详见表 6-1。

注：1-涡轮蜗杆传动机构；2-电机组件；3-液压油口；4-开锁作动筒；5-靶标；6-拉簧；7-锁钩组件；8-锁挡；9-锁键组件；10-曲轮组件；11-锁壳

图 6-1：受试设备示意图

图 6-2: 主起上位锁与机体接口示意图

图 6-3: 主起上位锁与起落架接口示意图

a)产品液压接口接口标准：xxx，接口规格：x。

b)产品供电要求：上位锁备份开锁的输入电源为xxV直流电。

c)电气接口：主起上位锁与机上电缆的机械连接的电插座应为xxxxxx.

受试设备交联关系描述

图 6-4：主起上位锁机上交联关系图

表 6-3给出了机上及试验室交联时所使用的线缆构型。

表 6-3：机上及试验室交联使用线缆构型表

| 连接器 | 规格 | 信号类型 | 交联对象 |  | 线缆状态 |  | 长度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 装机 | 试验室 | 芯线 | 整数线缆 | 装机 | 试验 |
| xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |

受试设备试验状态描述

受试设备在试验过程中所处状态见表 6-4：

表 6-4：受试设备工作状态

| 工作状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作状态1 | 液压管嘴通xxMPa压力，锁钩打开 |
| 工作状态2 | 释放液压管嘴通压力，锁钩复位 |
| 工作状态3 | 防雷连接器输入xxVDC电压，锁钩打开 |
| 工作状态4 | 断开防雷连接器电压，锁钩复位 |
| 工作状态5 | 未通压力，未通电，锁钩上锁 |

陪试设备

陪试设备：N/A

- 试验概述

试验概述

根据《xxx飞机起落架结构与收放设备鉴定试验计划》（xxxx），本设备应完成的电磁兼容类鉴定试验项目有：电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频发射、闪电感应瞬态敏感性、静电放电。各试验项目试验条件见表7-1。

表 7-1：试验项目一览表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 | 试验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第16章 电源输入 | 第16.6.1.1条 | 电压（直流平均值） | A（XI）类 | / |
|  |  | 第16.6.1.2条 | 脉动电压 |  |  |
|  |  | 第16.6.1.3条 | 瞬时电源中断 |  |  |
|  |  | 第16.6.1.4条 | 正常浪涌电压 |  |  |
|  |  | 第16.6.2.1条 | 电压稳态（直流） |  |  |
|  |  | 第16.6.2.3条 | 瞬时欠压 |  |  |
|  |  | 第16.6.2.4条 | 非正常浪涌电压 |  |  |
|  |  | 第16.7.5条 | 冲击电流 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 | A（XI）类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 | R类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章 感应信号敏感性 | 第19.3.1条 | 对设备的感应磁场 | ZWX类 | / |
|  |  | 第19.3.3条 | 对互连电缆的感应磁场 |  |  |
|  |  | 第19.3.4条 | 对互连电缆的感应电场 |  |  |
|  |  | 第19.3.5条 | 对互连电缆的感应尖峰 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第20章 射频敏感度 | 第20.4条 | 射频传导敏感度（CS） | O类 | / |
|  |  | 第20.6条 | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | G类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第21章 射频能量发射 | 第21.4条 | 射频传导发射（CE） | Q类 | / |
|  |  | 第21.5条 | 射频辐射发射（RE） |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 | A4J4M4类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第25章 |  | 静电放电 | A类 | / |

预期试验周期

各试验项目的预期试验周期见表7-2。试验过程中，受试设备构型状态应保持冻结，构型状态发生变化的应获得局方试验主管代表的批准/认可。

表 7-2：试验项目计划时间安排表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 |  | 预计试验周期 | 对应本大纲条目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.1条 |  | 电源输入 | 电压（直流平均值） | 1天 | 12.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.2条 |  |  | 脉动电压 |  | 12.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.3条 |  |  | 瞬时电源中断 |  | 12.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.4条 |  |  | 正常浪涌电压 |  | 12.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.1条 |  |  | 电压稳态（直流） |  | 12.7.5章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.3条 |  |  | 瞬时欠压 |  | 12.7.6章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.4条 |  |  | 非正常浪涌电压 |  | 12.7.7章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.5条 |  |  | 冲击电流 |  | 12.7.8章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 |  | 1天 | 13章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 |  | 1天 | 14章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.1条 |  | 感应信号敏感性 | 对设备的感应磁场 | 1天 | 15.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.3条 |  |  | 对互连电缆的感应磁场 |  | 15.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.4条 |  |  | 对互连电缆的感应电场 |  | 15.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.5条 |  |  | 对互连电缆的感应尖峰 |  | 15.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第20章 | 第20.4条 | 射频敏感度 | 射频传导敏感度（CS） | 2天 | 16.7.1章 | / |
|  |  | 第20.6条 |  | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | 1天 | 16.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第21章 | 第21.4条 | 射频能量发射 | 射频传导发射（CE） | 1天 | 17.7.1章 | / |
|  |  | 第21.5条 |  | 射频辐射发射（RE） | 1天 | 17.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 |  | 5天 | 18章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第25章 |  | 静电放电 |  | 1天 | 19章 | / |

鉴定试验项目试验顺序

根据计划安排受试设备的鉴定试验项目及试验顺序安排见表 7-2。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。

表 7-3：鉴定项目顺序安排

| 试验顺序 | 试验项目 | 受试设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 材料样件 |  |
|  | 电源输入 | ○ |  |  |  |
|  | 电压尖峰 | ○ |  |  |  |
|  | 音频传导敏感性 | ○ |  |  |  |
|  | 感应信号敏感性 | ○ |  |  |  |
|  | 射频敏感度 | ○ |  |  |  |
|  | 射频能量发射 | ○ |  |  |  |
|  | 雷电感应瞬态敏感性 | ○ |  |  |  |
|  | 静电放电 | ○ |  |  |  |
| 注：1. ○表示所使用到的受试设备；受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。 2. 试验顺序可根据DO-160G中试验原则（盐雾试验应在霉菌试验后进行，砂尘试验应在霉菌、盐雾和湿热试验后进行，爆炸大气试验不应在任何其他试验之前进行，可燃性试验不应在任何其他试验之前进行，其余试验顺序不作要求）进行适当调整。 |  |  |  |  |  |

- 试验通用条件

试验环境条件

除非另有规定，所有试验应在下列环境条件下进行：

a)温度：15℃～35℃；

b)相对湿度(RH)：≤85%；

c)环境压力：84kPa～107kPa,等效高度＋1525m～－460m。

当在不同于上述数值的环境条件下进行测试时，应记录实际环境条件。

试验条件允许误差

除非另有规定，在不同于上述规定的环境条件下进行的试验时，应满足下列的容差规定：

a)温度：±3℃；

b)压力：规定压力的±5%；

c)电压：±0.1V；

d)电流：±0.1A。

试验夹具要求

试验夹具除了满足受试设备安装要求外，还应保证在试验频率范围内具有良好的传递特性。

试验装置要求

所有试验装置（如接收机、天线等）应定期进行校验，确保处于有效期内。

- 试验承试单位

受试设备鉴定试验的承试单位承担具体信息见表9-1。

表 9-1：鉴定试验承试单位

| 序号 | 试验项目名称 | 承试单位 | 地址 | 承试单位联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入 | TBD | TBD | TBD | / |
| 2 | 电压尖峰 |  |  |  |  |
| 3 | 音频传导敏感性 |  |  |  |  |
| 4 | 感应信号敏感性 |  |  |  |  |
| 5 | 射频敏感度 |  |  |  |  |
| 6 | 射频能量发射 |  |  |  |  |
| 7 | 雷电感应瞬态敏感性 |  |  |  |  |
| 8 | 静电放电 |  |  |  |  |

- 试验人员

试验工程师：需经培训，考核，并得到委托方/试验单位授权；了解受试设备试验原理，了解试验标准及步骤，能够准确搭建试验平台等；

质量工程师：对产品经受鉴定试验后的质量作出权威鉴定，负责试验提供方资质审核、以及对设备计量日期和计量编号等进行确认，负责组织处理试验中出现的各类质量问题以及监督纠正预防措施的落实，对试验过程中的FRACAS系统有效运行的质量和进度进行控制。

- 试验组织及责任分工

受试设备的鉴定试验由设备承制单位组织实施，试验承试单位配合试验实施，用户单位和局方代表审核并批准试验大纲以及试验计划安排，参与并监督试验各过程，对试验结果作最终评估并给予结论。

设备承制单位的主要职责

- 负责受试设备、陪试设备、专用测试设备的准备；

- 负责开展试验前的制造符合性自查，以及配合用户单位和局方代表开展制造符合性检查工作；

- 负责在鉴定试验前对承试单位试验环境的符合性检查；

- 负责受试设备的正常操作；

- 负责受试设备技术状态确认，参加设备性能检测及功能检查，并签署试验记录；

- 负责故障分析、处理及整改工作；

- 提供对受试设备的技术支持。

试验承试单位的主要职责

- 负责试验的全面组织实施，包括制定有关规章制度，安排试验计划；

- 负责试验测试设备、实施以及通用测试设备的准备；

- 负责鉴定试验的试验环境搭建；

- 负责受试设备性能检测、功能检查以及记录的签署；

- 负责试验数据的整理、分析及处理工作；

- 负责出具鉴定试验报告。

- 设备功能检查

产品验收测试（ATP）

对于开展鉴定试验项目试验的所有试验件，均需随产品提供验收试验记录和合格证明文件。

质量人员需按照《X飞机起落架结构与收放设备主起上位锁验收试验程序》（xxxxx）进行测试，并按要求进行记录。

鉴定性能接受试验（QPAT）

鉴定性能接收试验（QPAT）是一种为确定鉴定试验是否合格而执行的检查和测试，其包括多个子测试项，不同试验项目根据要求选择其中部分或者所有项目进行测试，如表 12-1所示，如果上一个试验的结束状态为此试验的开始状态，则上一个试验的试验后检测结果可作为该试验的试验前检测结果。

表 12-1：鉴定性能接收试验（QPAT）

| 编号 | 试验项目 |  | 操作要求及判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| QPAT1 | 目视检测 | QPAT1-1 | 目视检查产品外表面不应有锈蚀、压伤、毛刺、裂纹及其他缺陷。表面应加工均匀，无尖锐的棱角。 |
|  |  | QPAT1-2 | 振动、加速度试验，受试设备组件均不应出现结构损坏。 |
| QPAT2 | 电机功能 | QPAT2-1 | a) 转动方向检查应在组装前执行，所有电接口和传感器接口连接完好且未施加任何额外载荷； b) 使用28V±0.1VDC的直流电源，在电源输出断开状态下，将电机/微动开关插座的A针脚连接电源正极，C针脚连接电源负极； c) 流电源输出接通，观察凸轮的旋转方向是否与规定方向相同。 判据：电机应能驱动凸轮向规定方向旋转 |
| QPAT3 | 微动开关检查 | QPAT3-1 | a) 使用32V±0.1VDC的直流电源，在电源输出断开状态下，将电机/微动开关插座的A针脚、D针脚连接电源正极，C针脚连接电源负极； b) 将电压表的正表笔与电机/微动开关插座的B引脚相连，负表笔与直流电源的负极相连； c) 确保锁钩在打开位置； d) 直流电源输出接通； e) 2s-5s后将A针脚从直流电源上断开，此时凸轮应继续转动； f) 当凸轮转动至止动位置时，电机应停转且电压表指示电压为32V±0.1VDC； g) 直流电源输出断开，等待电机冷却，等待时间至少为30s； h) 重复a）~g）步骤10次。 判据：微动开关应保证凸轮运动到止动位置，且到达止动位置时能切断电机供电。 |
| QPAT4 | 接近传感器功能检查 | QPAT4-1 | a) 使用28V±0.1VDC的直流电源，在电源输出断开状态下，将电机/微动开关插座的A针脚、D针脚连接电源正极，C针脚连接电源负极； b) 确保锁钩在打开位置； c) 将接近传感器插座的B针脚、C针脚连接电感测试仪测试端，此时电感测试仪测出的电感应＜24.1mH； d) 使用≤750N的力将锁钩收至上锁状态； e) 上锁后，电感测试仪测出的电感应＞25.25mH； f) 按微动开关检查中的c）~e）步骤进行电开锁操作，同时在锁钩上施加-1000N±100N的拉伸载荷； g) 开锁后，电感测试仪测出的电感应＜24.1mH。 判据：接近传感器应能正确反映出锁钩的上锁装置状态，上位锁上锁时接近传感器的电感值应＞25.25mH，上位锁开锁时接近传感器的电感值应＜24.1mH。说 |
| QPAT5 | 液压空载锁机构灵活性及开锁压力检查 | QPAT5-1 | 空载锁机构灵活性检查 a) 将产品固定，将液压管嘴与试验台进油口相连； b) 利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； c) 向管嘴输入大于600PSI-1000PSI的液压，使产品实现开锁，然后释放管嘴压力，对产品进行手动上锁； d) 检查锁钩、锁键运动应平稳灵活。 e) 重复a~c）步骤4次，共计5次。 判据：空载锁机构灵活性检查：锁钩、锁键运动应平稳灵活 |
|  |  | QPAT5-2 | 保持压力试验 a) 完成空载锁机构灵活性检查后，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 向管嘴缓慢加压，压力从0缓慢加压至600PSI； c) 用塞尺测量作动筒活塞杆端部与锁键之间的间隙。 判据：上位锁应保持在完全上锁状态，并且作动筒活塞杆端部与锁键之间的间隙不小于0.5mm |
|  |  | QPAT5-3 | 最小开锁压力试验 a) 完成保持压力试验后，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 向管嘴缓慢加压，压力从0缓慢加压至1000PSI； c) 加压期间检查产品是否完全开锁，并记录开锁过程中的最大压力值； d) 释放管嘴压力。 判据：上位锁应能顺利完全开锁 |
|  |  | QPAT5-4 | 复位压力 a) 完成最小开锁压力试验后，对产品进行手动上锁，使产品处于上锁状态； b) 向管嘴缓慢加压，压力到达1000PSI后，缓慢降低液压压力至500PSI；检查产品活塞杆是否复位； c) 对产品手动上锁，测量作动筒活塞杆端部与锁键之间的间隙，释放管嘴压力。 判据：锁作动筒活塞杆应能顺利返回且上位锁上锁后，锁键与锁作动筒活塞杆之间应有间隙 |
| QPAT6 | 液压带载锁机构灵活性及开锁压力检查 | QPAT6-1 | 带载锁机构灵活性及开锁压力检查试验（1800PSI） a) 将产品固定，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 将管嘴与试验台进油口连接； c) 通过试验台向上位锁锁钩施加23477 +500 0N的拉载荷，锁钩锁柱位置见下图； d) 向管嘴从0缓慢加压至不大于1800PSI液压； e) 观察上位锁是否能顺利开锁，并记录完全开锁过程中的最大压力值； f) 释放管嘴压力，对产品进行手动上锁，使产品处于上锁状态； g) 重复步骤d）~g）4次，共计5次并记录循环次数、压力值、载荷值； 载荷作用点示意图 判据：均能顺利开锁且锁钩、锁键运动平稳灵活，开锁力不大于1800PSI |
|  |  | QPAT6-2 | 带载锁机构灵活性及开锁压力检查试验（2700PSI） a) 将产品固定，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 将管嘴与试验台进油口连接； c) 通过试验台向上位锁锁钩施加30792 +500 0N的拉载荷，锁钩锁柱位置同上； d) 向管嘴从0缓慢加压至不大于2700PSI液压； e) 观察上位锁是否能顺利开锁，并记录完全开锁过程中的最大压力值； f) 释放管嘴压力，对产品进行手动上锁，使产品处于上锁状态； g) 重复步骤d）~g）4次，共计5次并记录循环次数、压力值、载荷值。 判据：均能顺利开锁且锁钩、锁键运动平稳灵活，开锁力不大于2700PSI |
|  |  | QPAT6-3 | 带载锁机构灵活性及开锁压力检查试验（2950PSI） a) 将产品固定，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 将管嘴与试验台进油口连接； c) 通过试验台向上位锁锁钩施加34925 +500 0N的拉载荷，锁钩锁柱位置同上； d) 向管嘴从0缓慢加压至不大于2950PSI液压； e) 观察上位锁是否能顺利开锁，并记录完全开锁过程中的最大压力值； f) 释放管嘴压力，对产品进行手动上锁，使产品处于上锁状态； g) 重复步骤d）~g）4次，共计5次并记录循环次数、压力值、载荷值。 判据：均能顺利开锁且锁钩、锁键运动平稳灵活，开锁力不大于2950PSI |
| QPAT7 | 电动带载锁机构灵活性及开锁 | QPAT7-1 | a) 将产品固定，利用小于等于750N的力将锁钩收至上锁位置； b) 将电插座与试验台连接； c) 通过试验台向上位锁锁钩施加13284 +500 0N的拉载荷，锁钩锁柱位置同上； d) 向上位锁提供20.5V的电压； e) 观察上位锁是否能顺利开锁，并记录完全开锁过程中所需时间； f) 上位锁断电，对产品进行手动上锁，使产品处于上锁状态； g) 重复步骤d）~g）4次，共计5次并记录循环次数、开锁时间。 判据：能顺利开锁且锁钩、锁键运动平稳灵活，开锁时间不大于5s |
| QPAT8 | 试验中检查 | QPAT8-1 | 无载工作循环： 向锁作动筒的加液压，令锁作动筒在无载下全行程工作25次循环。目视检查作动筒的工作应平稳，没有紧涩、爬行和油液泄漏现象。活塞杆每一次到行程极限位置时，压力应增加到额定工作压力（3000+100 0PSI）。 向上位锁电插座输入20.5V的电压，驱动凸轮旋转10次，目视检查凸轮机构的工作应平稳，灵活无卡滞。 判据：工作应平稳，灵活无卡滞和作动筒无外部泄漏。 |
|  |  | QPAT8-2 | 额定压力密封性能试验 向作动筒输入不大于1000PSI的液压，使作动筒在无载下全行程工作3~5次循环，以排除作动筒内腔空气。通过管嘴向作动筒施加3000+100 0PSI的液压，保持5min，作动筒外部不允许渗漏。 判据：作动筒正常腔外部不允许渗漏。 |
|  |  | QPAT8-3 | 空载锁机构灵活性检查 向管嘴输入不大于1000PSI的液压，使产品开锁，然后释放管嘴的压力，对产品手动上锁。重复上述该步骤3次； 向上位锁电插座输入20.5V的电压，使产品开锁，然后断电，对产品手动上锁。重复上述该步骤3次 判据：锁钩、锁键运动应平稳灵活。 |

- 电源输入试验

试验目的

确定受试设备在承受规定的电源瞬变过程中的性能特性是否符合要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第16章，A（XI）类设备规定的要求。此类试验考核主起上位锁在表 14-1中规定的电源输入下的性能特征。

表 14-1：电源输入条件

| 序号 | 试验项目 | 类别 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（直流平均值）试验 | A（XI） | 30.3V，22.0V，18.0V | / |
|  | 脉动电压试验 | A（XI） | Vp-p：4V | / |
|  | 瞬时电源中断试验 | A（XI） | / | / |
|  | 正常浪涌电压试验 | A（XI） | 47V，17V | / |
|  | 电压稳态（直流）试验 | A（XI） | 32.2V，20.5V | / |
|  | 瞬时欠压试验 | A（XI） | 12V,7s | / |
|  | 非正常浪涌电压试验 | A（XI） | 46.3V,100ms 37.8V,1s | / |
|  | 冲击电流 | A（XI） | / | / |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

试验设备、测试设备及要求

表 14-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航空机载设备可编程测试电源 | 用于电源输入试验 | Netwave30.2 | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
| 2 | 示波器 | 用于测量电压电流波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
| 3 | 示波器电压探头 | 用于测量电压 | TPP0500B | 频率响应允许值≤3.0dB | 定检 |
| 4 | 隔离变压器 | 用于示波器隔离接地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
| 5 | 示波器电流探头 | 用于测量电流 | TCP0150 | 精度：±3% | 定检 |
| 6 | 高压差分探头 | 用于测量电压 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
| 7 | 滑线式变阻器 | 用来分压 | BX8-67 | 范围：（0～20）Ω | 定检 |
| 8 | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
| 9 | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
| 10 | 万用表 | 用来测量电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
| 11 | 穿心电容 | 用于电源输入脉动电压试验 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
| 12 | 耦合网络 | 用于电源输入脉动电压试验 | CN 200N1 | 精度：±1% | 定检 |
| 13 | 音频功率放大器 | 用于电源输入脉动电压试验 | AMP 200N | 精度：±1% | 定检 |
| 14 | 钢直尺 | 用于测量距离 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
| 15 | 直流电阻测试仪 | 用于测量搭接电阻 | TH2516B | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，按图 13-1、图 13-2将受试设备与测试设备进行连接布置。其中脉动电压试验按图 13-3将受试设备与测试设备进行布置。冲击电流按图 13-4将受试设备与测试设备进行连接布置。

图 13-1：电源输入试验连接图

图 13-2：电源输入（除脉动电压外）布置图

图 13-3：脉动电压试验布置图

图 13-4冲击电流试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照13.3-13.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

正常工作条件：电压（直流平均试验）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表 14-3。

表 14-3：电压（直流平均值）测试要求极限

| 测试条件 | 极限值 |
| --- | --- |
| 最高 | 30.3V |
| 最低 | 22.0V |
| 应急条件 | 18.0V |

备注：对A（XI）类设备，可用应急电压电平进行试验，以用最少的试验满足正常、非正常和应急试验条件。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，12.2章节表 12-1要求进行QPAT1~QPAT7检查，并记录检测结果

b)受试设备按照图 14-1、图 14-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，将受试设备的输入端电压调节至最高电压的-0%/+1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

d)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，将受试设备的输入端电压调节至最低电压的+0%/-1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，将受试设备的输入端电压调节至应急电压的+0%/-1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

f)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1~QPAT7检查，并记录检测结果。

正常工作条件：脉动电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表 13-4和图 13-5。

表 13-4：脉动电压测试要求极限

| 频率（kHz） | 极限值（VP-P） |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.2 | 1.6 |
| 1 | 1.6 |
| 1 | 4.0 |
| 15 | 4.0 |
| 15 | 0.6 |
| 148.5936 | 0.004 |

图 13-5：脉动电压测试极限曲线

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-3要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输出端，耦合网络串联在电源正线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节产生离散频率的试验设备，施加图 13-5规定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

正常工作条件：瞬时电源中断（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：

a)对含有数字电路设备的要求见表 13-5；

表 13-5：含有数字电路设备瞬时中断要求

b)对所有设备的要求：设备在其设计电压下工作，50ms和200ms各中断5次；

c)对含有数字电路或存储装置的直流设备两次电源中断的要求见表 13-6。

表 13-6：含有数字电路或存储装置设备瞬时中断要求

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下1min，调节试验设备施加规定的中断条件，中断电源至少5次；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。除非设备性能规范中有规定，否则不允许人工复位。

正常工作条件：正常浪涌电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：

a)受试设备在端电压为28VDC条件下工作5min，然后按以下要求循环3次；

b)将直流电压升到47V-0/+2V，保持5ms；

c)再降低到40V-0/+2V,保持30ms；

d)返回到直流28V，保持5s；

e)将电压降到17V-0.7/+0V，保持30ms；

f)返回到28V，保持5s。

注：要求两个电压电平之间的上升时间应1ms之内，下降时间应在5ms之内。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下5min，将可编程电源电压升至47V-0/+2V，保持5ms，再降低至40V-0/+2V，保持30ms，恢复电压至额定电压，保持5s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压，再降低至17V-0.7/+0V，保持30ms；恢复电压至额定电压，保持5s；

d)施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

e)试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常。除非设备性能规范中有规定，施加浪涌期间允许设备性能降低，但当恢复到正常额定电压，设备必须满足规定的性能要求；

f)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：电压稳态（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表 13-7。

表 13-7：电压稳态（直流）测试极限

| 测试条件 | 极限值 |
| --- | --- |
| 最高 | 32.2V |
| 最低 | 20.5V |

备注：对A（XI）类设备，可用应急电压电平进行电压试验，以用最少的试验满足正常、非正常和应急试验条件。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最高电压的-0%/+1%，并保持受试设备通电工作至少5min；

d)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最低电压的+0%/-1%，并保持受试设备通电工作至少5min；

当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：瞬时欠压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表 13-8。

表 13-8：瞬时欠压工作测试极限

| 工作电压 | 持续时间 |
| --- | --- |
| 12.0V±0.24V | 7s |

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程电源电压至12.0V±0.24V，持续7s，然后将电压升至额定电压；

当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：非正常浪涌电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：

1)受试设备在端电压为DC28V条件下工作5min；

2)将直流电压升到46.3V-0/+2V，保持100ms；

3)再降低到37.8V-0/+2V,保持1s；

4)每隔10s循环一次，共进行3次；

5)要求两个电压电平之间变换的上升时间应小于1ms，下降时间应小于5ms。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程受试设备输入端电压至80V-0/+4V，持续时间100ms，然后将电压降至48V-0/+4V，持续时间1s，恢复电压至额定电压，保持10s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压；

d)施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

e)当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

冲击电流

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（XI）类进行试验，并遵守下列细则：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

b)试验件按照图 13-4要求进行试验连接，滑线式变阻器串连在每个电源正输入线中，高压差分探头和示波器电流探头夹在电源正线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使试验件工作在最大稳态负载电流模式下，并使可编程电源处于不加载电压容差范围内（直流28.0V±0.25V）。

d)调节滑线式变阻器的阻值，使电源调节点7英寸（0.18m）内和试验件电源输入端7英寸（0.18m）内测量的电压为1.0V±0.1V；

e)试验件静止且不加电，保持至少5min，然后给试验件施加正常输入电压，记录开始的3ms、3ms到500ms、500ms到2s的电流峰值；

f)给试验件施加正常输入电压，使试验件工作在最大稳态负载电流模式下；

g)将试验件的供电电压降低至额定电压的5%，持续200ms+20/-0ms，再恢复至额定电压，记录开始的3ms、3ms到500ms、500ms到2s的电流峰值；

h)当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

对于冲击电流试验项目，在0到3ms内，冲击电流的峰值应小于最大稳态负载电流的9倍；在3ms到500ms内，冲击电流的峰值应小于最大稳态负载电流的4倍；从500ms到2s内，冲击电流的峰值应小于最大稳态负载电流的2倍；此后的时间内为额定值；

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 电压尖峰试验

试验目的

确定受试设备承受规定电压尖峰的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第17章，A类设备规定的要求。此类试验考核主起上位锁在表 14-1中规定的电压尖峰下的性能特征。

表 14-1：电压尖峰试验极限

| 尖峰电压E（V） | 试验极性 | 试验时间频率 |
| --- | --- | --- |
| E=600V | 正、负 | 1/min/每极性，≥50次/每分钟 |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节；

搭接要求：详见6.5节。

试验设备、测试设备及要求

表 14-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线尖峰脉冲发生器 | 用于电压尖峰试验 | TPS-CS106 | 电压波形持续时间最大允差:±22% | 定检 |
| 2 | 示波器 | 用于测量试验波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
| 3 | 耦合变压器 | 用于电压尖峰试验 | 6220-1A | 精度：初级阻抗最大6Ω，次级阻抗最大0.5Ω | 定检 |
| 4 | 穿心电容 | 用于电压尖峰试验 | 6512-106R | 精度：±10% | 定检 |
| 5 | 示波器电压探头 | 用于抓取波形 | P5100A | 精度：电压±3％ | 定检 |
| 6 | 阻抗50Ω转换模块 | 用于源阻抗验证 | TPT-600-50 | 阻值：（50±1）Ω | 定检 |
| 7 | 电阻盒 | 用于满足源阻抗要求 | / | 阻值：（12.0±0.2）Ω | 定检 |
| 8 | 隔离变压器 | 用于隔离示波器接地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
| 9 | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
| 10 | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
| 11 | 万用表 | 用来测量电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
| 12 | 钢直尺 | 用于测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
| 13 | 直流电阻测试仪 | 用于测量搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
| 14 | 双极性电源 | 用于产品供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

校准布置如图 14-1所示，源阻抗验证布置如图 14-2所示。将主起上位锁安装在接地平板上，按图 14-3和图 14-4将受试设备与测试设备进行连接布置。

图 14-1：校准布置图

图 14-2：源阻抗验证布置图

图 14-3：电压尖峰试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照14.3-14.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

电压尖峰波形应如图 14-4所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

图 14-4：电压尖峰试验波形

注：

1）尖峰电压：E=600V+60V

2）脉冲上升时间：小于或等于2μs；

3）源阻抗：（50±5）Ω

a)按照图 14-1进行电压尖峰校准布置，调节电源线尖峰脉冲发生器使其产生的标准波形满足图 14-5所示的波形要求（如果波形的脉冲上升时间小于或等于2μs，且总的脉冲持续时间至少为10μs，则该波形也满足试验要求）；

b)按照图 14-2进行源阻抗验证布置，按照步骤a）中尖峰信号发生器的设置进行输出，验证在阻抗50Ω转换模块上产生了规定电压一半的±10%的电压；

c)在标准大气条件下，按12.2章节要求进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 14-3和图 14-4要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器串联在电源正线，对于由同一汇流条提供多种电源供电的，所有连接的电源线应同时进行试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)调节尖峰脉冲信号发生器，在1min内施加至少50次正极性瞬态信号；然后调节尖峰脉冲信号发生器的输出极性，在1min内施加至少50次负极性瞬态信号；

f)试验期间，按12.2章节要求进行QPAT8检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

g)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节要求对受试设备进行QPAT1～QPAT7检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 音频传导敏感性

试验目的

确定受试设备承受规定电源低频纹波干扰的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第18章，R类规定的音频传导敏感度。此类试验考核主起上位锁在表 15-1规定的音频传导敏感度下的性能特征。

表 15-1：音频传导敏感性试验条件

| 频率（kHz） | 极限（Vp-p) |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.2 | 1.6 |
| 1 | 1.6 |
| 1 | 4 |
| 15 | 4 |
| 15 | 0.6 |
| 148.5936 | 0.004 |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节；

搭接要求：详见6.5节 。

试验设备、测试设备及要求

表 15-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示波器 | 监测电压波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电压探头 | 检测波形 | TPP0500B | 精度：电压±3％ | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 电流探头 | 检测电流 | 9209-1 | 不确定度U(k=2):1dB | 定检 |
|  | 频谱仪 | 监测电流波形 | 4051A-S | 频率精度±0.5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 穿心电容 | 保护电源 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
|  | 函数信号发生器 | 信号输出 | 33210A | 精度：输出频率允许误差标称值±0.2%；正弦波幅度允许误差±0.3dB；直流电压允许误差标称值±3%；输出波形幅度允许误差±2.1%，正弦波失真允许误差≤0.04% | 定检 |
|  | 音频功放 | 信号放大 | 7228 | 精度：放大器增益频率响应：±2dB，谐波总失真;＜0.5%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | 6220-1A | 精度：初级阻抗最大6Ω，次级阻抗最大0.5Ω | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 - 实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

音频传导敏感度的试验连接图与试验布置图分别如图 15-1和图 15-2所示。

（图 15-1）

图 15-1：音频传导敏感性试验连接图

图 15-2：音频传导敏感性试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照15.3-15.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 15-1和图 15-2要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器和电流探头接在每一根不接地的直流电源输入线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)调节产生离散频率的试验设备,施加表 15-1规定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min，如果除电源正常供电以外的感应电流峰-峰值达到36A，也满足试验条件；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求按照QPA8的要求对受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 感应信号敏感性

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定感应电磁场的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第19章，ZWX类规定的感应信号敏感度试验。此类试验考核主起上位锁在表 16-1规定的感应信号敏感度下的性能特征。

表 16-1：感应信号敏感度试验条件

| 试验项目 | 极限 |
| --- | --- |
| 对设备的感应磁场 | 20A(rms) （350Hz、800Hz） |
| 对互连电缆的感应磁场 | I*L=30A.m（350Hz～800Hz）降至0.8A.m（32kHz） |
| 对互连电缆的感应电场 | V*L=1800V.m（350Hz～800Hz） |
| 对互连电缆的感应尖峰 | 见图 16-1 |

图 16-1：对互连电缆的感应尖峰测试极限

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

搭接要求：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 16-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 尖峰测试仪 | 输出互连电缆的感应尖峰信号 | IVS19 | 总持续时间允许值： 50us～1000us； 重复周期允许值：0.2us～10us | 定检 |
|  | 函数信号发生器 | 信号输出 | 33210A | 精度：输出频率允许误差标称值±0.2%；正弦波幅度允许误差±0.3dB；直流电压允许误差标称值±3%；输出波形幅度允许误差±2.1%，正弦波失真允许误差≤0.04% | 定检 |
|  | 音频功放 | 信号放大 | 7228 | 精度：放大器增益频率响应：±2dB，谐波总失真;＜0.5%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T1000 | 电流准确度≤10% | 定检 |
|  | 示波器 | 监测信号 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电流探头 | 监测磁场信号 | TCP0150 | 直流精度：±3% | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T3700 | 误差：＜10% | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测互连电缆的感应尖峰信号 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量长度 | DL9820 | 精度：±2% | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
| 注： 1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

感应信号敏感性试验连接图见图 16-2；对设备的感应磁场的试验布置见图 16-3；对互连电缆的感应磁场试验布置见图 16-4；对互连电缆的感应电场试验布置见图 16-5；对互连电缆的感应尖峰试验布置见图 16-6。

（图 16-2）

图 16-2：感应信号敏感性试验连接图

图 16-3：对设备的感应磁场试验布置图

图 16-4：对互连电缆的感应磁场试验布置图

图 16-5：对互连电缆的感应电场试验布置图

图 16-6：对互连电缆的感应尖峰试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照16.3-16.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

对设备的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 16-2和图 16-3要求进行试验连接，辐射体位于受试设备周围0.15m范围内，辐射体的长度在每个受试设备的两端至少延伸0.6m，向辐射体提供电流的引线应放置在距受试设备任何部位和辐射体本身至少0.6m处，受试设备的所有单元均单独进行试验，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	将受试设备置于表 16-1规定电流产生的音频磁场中，辐射体处于水平状态，对受试设备的朝前面从下往上进行扫描，然后辐射体穿过顶面对受试设备背面从上往下进行扫描。辐射体或受试设备旋转90度，对受试设备左侧面（或右侧面）从下往上扫描，然后辐射体穿过顶面对右侧面（或左侧面）从上往下扫描，试验涵盖设备壳体的四个侧面和顶部，扫描速率应低于系统响应时间；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 16-2和图 16-4要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，辐射导线距离试验互连电缆小于5mm，距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，辐射导线本身距离大于等于1m，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 16-1规定设置的电流所产生的音频磁场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT8受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应电场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 16-2和图 16-5要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，电场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 16-1规定设置的电压所产生的音频电场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7要求进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应尖峰

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 16-2和图 16-6要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	对试验互连电缆施加图 16-1规定的感应尖峰信号，使其产生的脉冲重复率为8～10次/秒。施加的正负极性的瞬变脉冲信号每一极性一个周期的持续时间均应不少于2min；

d)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT8进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

e）在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频敏感度

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定耦合电流或空间辐射的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第20章，O类规定的传导射敏感度和G类规定的辐射敏感度。此类试验考核主起上位锁在表 17-1规定的传导敏感度和表 17-2规定的辐射敏感度下的性能特征，辐射敏感度试验采用混响室法。

表 17-1：传导敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（mA) |
| --- | --- |
| 0.01 | 3 |
| 0.5 | 150 |
| 1 | 250 |
| 30 | 250 |
| 400 | 50 |

表 17-2：射频敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（V/m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CW/SW | PM |
| 100MHz～400MHz | 100 | / |
| 400MHz～700MHz | 100 | 700 |
| 700MHz～1GHz | 50 | 700 |
| 1GHz～2GHz | 100 | 2000 |
| 2GHz～4GHz | 200 | 3000 |
| 4GHz～6GHz | 200 | 3000 |
| 6GHz～8GHz | 200 | 1000 |
| 8GHz～12GHz | 300 | 3000 |
| 12GHz～18GHz | 200 | 2000 |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

搭接要求：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 17-3：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传导抗扰度测试系统 | 输出传导波形 | NSG4070 | 频率准确度，允差±0.0025%，功率准确度，±1dB | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPA-4k04200E | 精度：功率增益≥53dB；频率的二次谐波＜-15dBc；输入端口电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 | 传导敏感度 测试 | SX-10K/400M-40dB-200W | 精度：耦合度±1dB；插损≤0.6dB；驻波比≤1.2 | 定检 |
|  | 频谱仪 | 接收测试数据 | 4051A-S | 频率精度±0.5% | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测电流波形 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 电流注入探头 | 注入传导敏感度信号 | 9142-1N | 频率范围：2MHz~500MHz | 定检 |
|  | 电流注入钳 | 监测电流波形 | 9144-1N | 频率范围：4kHz~100MHz | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电压 数量2 | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配阻抗网路 数量2 | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | DTS150-20dB-1G | 精度：±1.5dB衰减，驻波比≤1.5 | 定检 |
|  | 探头校准夹具 | 波形校验 | 9125-1 | 精度：插入损耗最大2.20dBc@500MHz | 定检 |
|  | 终端负载 | 匹配阻抗 | 50-T-MN | 精度：±2Ω 驻波比：＜1.2 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 信号发生器 | 输出辐射波形 | N5173B | 频率准确度允差标称值±0.00021%；电平准确度允差±0.9dB；相对电平准确度≤±3dB； PM相偏准确度最大允差±5%；调制解调失真最大允差±3%；频谱纯度谐波最大允差＜-30dBc | 定检 |
|  | 功率计 | 监测前向、反向 | N1912A | 功率指示误差：搭配N1921A: ≤±0.2dB或±5% | 定检 |
|  | 功率计探头 | 监测前向、反向 | N1921A | 校准因子范围100%±5% | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPA-0081020001000E | 精度：功率80MHz～400MHz增益≥63dB,400MHz～1000MHz增益≥60dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-1025250 | 精度：功率1GHz～2.5GHz增益≥54dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-2060200 | 精度：功率2GHz～6GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-60180200 | 精度：功率6GHz～18GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-10208000 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-204012000 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KC-1 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KX/Ku-1 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 定向耦合器 | 辐射敏感度 测试 | DC7450M1 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | DC7351 | 输入端电压驻波比≤2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C6338-20 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C10525-20 | 输入端电压驻波比≤1.5 | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 3M-6 | 精度：衰减量6dB±1dB | 定检 |
|  | 多功能平台 | 输出辐射波形 | 7000-001 | 混响室配套设备 | 随混响室定检 |
|  | 混响室 | 测试辐射敏感度环境 | Smart 100 | 场均匀性精度：每8个频点最多可有3个频点超过允许的标准差（但不能超出1dB）测试软件（型号：TILE!，序列号：SN:00085419,版本号：7.4.2.13） | 定检 |
|  | 频谱分析仪 | 监测信号 | N9010B | 频率精度：±0.5% | 定检 |
|  | 对数周期天线 | 测试辐射敏感度 | VULP 9118D | 频率范围覆盖：80MHz～1GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | ATH800M5GA | 频率范围覆盖：1GHz~4GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3161-03 | 频率范围覆盖：4GHz~8GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | HWRD750 | 频率范围覆盖：8GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3115 | 频率范围覆盖：1GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 45-40-33 | 衰减量40dB±0.5dB | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 48-40-33 | 衰减量40dB±1dB | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m，接地平板的两端也要进行搭接；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频敏感度试验连接图如图 17-1所示；传导敏感度的校验布置如图 17-2所示；传导敏感度试验布置图如图 17-3所示；辐射敏感度试验布置如图 17-4所示。

（图 17-1）

图 17-1：射频敏感度试验连接图

图 17-2：传导敏感度校准布置图

图 17-3：传导敏感度试验布置图

图 17-4：辐射敏感度试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照17.3-17.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导敏感度

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)按照图 17-2进行校准连接，在探头校准夹具中安装电流注入钳，将电流注入钳支撑使其在校准夹具中心；

b)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，不加调制，增大功率放大器输出，通过定向耦合器将10kHz信号馈入电流注入钳，在10kHz～5MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以下频率范围内每十倍频至少10个点，100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入钳，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

c)停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，在5MHz～400MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入探头，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

d)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

e)受试设备按照图 17-1和图 17-3要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿，电流监视钳安装在距离受试设备5cm处，注入探头安装在距离电流监视钳5cm处（如果受试设备连接器和基座的总长度超过5cm，电流监视钳应尽量靠近机箱连接器的基座），对试验布置及试验设备进行确认检查；

f)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，分别采用连续波和方波（1kHz方波大于90%的调制深度）两种调制注入干扰信号，使干扰信号达到表 17-1规定的电流限值，或步骤b)和c）中校准得到的前向功率+6dB。当信号频率达到5MHz时，停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，从10kHz至100kHz扫频，每十倍频程10个频点，每个频点驻留1s；从100kHz至400MHz扫频，每十倍频程100个频点，每个频点驻留1s；

g)试验期间，按12.2章节表 12-1要求要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射敏感度-混响室法

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，根据计量校准对混响室的均匀性进行检查，按12.2章节表 12-1中QPAT1～QPAT7的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 17-1和图 17-4要求进行试验连接，“工作区域”边界的表面到混响室的任何表面及发射天线或搅拌器装置至少应有0.75m或最低测试频率的λ/4的距离，混响室内不应留存非必需的吸收材料，如木桌、地毯、地板和墙面覆盖物、天花板贴瓦等；

c)发射天线与接收天线应与场均匀性校准测试时一致，接收天线应放置在工作区域内；

d)对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)校准和计算要求如下：

1）通过发射天线将连续波信号注入混响室，用定向耦合器和测量设备监测搅拌器完整旋转一周的最大正向功率；

2）监测搅拌器完整旋转一周期间接收天线上的接收功率，测量时间应对应较慢的搅拌器速度；

3）用如下公式计算并确定混响室内的场强：

式中：

Emax——混响室内最大场强。单位为伏每米（V/m）；

Prcvmax——搅拌器旋转一周所测量到的最大功率，单位为瓦（W）；

λ——测试频率波长，单位为米（m）。

4）记录搅拌器完整旋转一周的最大正向功率和最大场强。

5）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤5。

f)测试和计算要求：

1）利用混响室校准得到的数据，按如下公式计算要求的正向功率：

式中：

PTarget——要求的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）；

Edesired——期望的混响室内部场强，单位为伏每米（V/m）；

Emax——校准测量的混响室内最大场强，单位为伏每米（V/m）；

PFwd——校准测量的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）。

2）在1GHz以下频段，搅拌器以每分钟4圈，1GHz以上以每分钟2圈的转速旋转。

3）在测试频率上施加正向功率使其达到PTarget值，通过定向耦合器和测量仪器测量搅拌器完整旋转一周的最大正向功率，以验证正向功率的读数。

4）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤3；

g)设置频率步进，直到测试频率的上限，并选择规定的调制方式，进行脉冲调制试验时，将要求的脉冲宽度加上混响室空腔时间常数来代替上述脉冲宽度；

h)每个试验频率在搅拌器完整旋转一周期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果；

i)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频能量发射

试验目的

确定受试设备辐射或电缆传导发射的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第21章，Q类规定的传导发射和辐射发射试验。此类试验考核主起上位锁的电源线传导发射电平不应超过图 18-1所示的限值，互连线的传导发射电平不应超过图 18-2所示的限值；主起上位锁的辐射发射不超过图 18-3的要求。

图 18-1：射频传导发射测试电源线极限曲线

图 18-2：射频传导发射测试互连电缆极限曲线

图 18-3：射频辐射发射测试极限曲线

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

搭接要求：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 18-1：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收机 | 接收测试数据 | ESU40 | 电平示值最大允差±2.7dB | 定检 |
|  | 电流探头 | 测试传导发射 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电源 （数量2） | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配人工电源网络 （数量2） | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 双锥天线 | 测试辐射发射 | BBA9106+VHBB9124 | 频率范围：30~300MHz | 定检 |
|  | 宽大喇叭天线 |  | BBHA 9120 F-N | 频率范围：0.2GHz~2GHz | 定检 |
|  | 喇叭天线 |  | BBHA 9120D | 范围：1GHz～18GHz | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC9145 | 增益要求＞35dB | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC051845SE | 增益要求＞45dB | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频能量发射试验连接图如图 18-4所示；传导发射的试验布置图如图 18-5所示，辐射发射的试验布置图如图 18-6所示。

（图 18-4）

图 18-4：射频能量发射试验连接图

图 18-5：传导发射布置图

图 18-6：辐射发射布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照18.3-18.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 18-4和图 18-5要求进行试验连接，电流探头夹在待测电缆上，探头放置至距受试设备5cm处。如果受试设备的连接头已经超过5cm，则应将探头尽量靠近连接器的基座；

c)对试验布置及试验设备进行确认检查；

d)从150kHz至30MHz扫频，设置接收机BW为1kHz，驻留时间0.015s；从30MHz至152MHz，设置接收机BW为10kHz，驻留时间0.015s，记录测试频谱曲线，判断电源线测试频谱曲线是否超出图 18-1规定限值；判断信号线测试频谱曲线是否超出图 18-2规定限值

e)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 18-4和图 18-6要求进行试验连接，受试设备开口对着天线放置，接收天线（极化天线）放置在离受试设备1m的距离，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)受试设备不上电，用接收天线在垂直和水平方向上进行环境辐射发射电平测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

d)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断环境发射电平是否比所选限值低6dB；

e)受试设备通电预热，使其达到最大发射的工作模式；

f)用接收天线在垂直和水平方向上对受试设备进行辐射发射测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

g)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断测试频谱曲线是否比所选限值低3dB以及是否超出图 18-3规定限值，如果测试频谱曲线大于所选类别限值以下3dB的值，则需进行受试设备“关机”，辅助设备“开机”的辐射环境电平测量；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT1～QPAT7的要求对受试设备进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）传导发射试验

试验中，电源线的传导发射的测试数据满足图 18-1要求；互联线缆的传导发射测试数据满足图 18-2要求。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）辐射发射试验

试验中，辐射发射的测试数据满足图 18-3要求；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 闪电感应瞬态敏感性

试验目的

确定受试设备承受闪电感应的能力是否符合相关要求。

试验要求

主起上位锁安装于飞机主起落架区域，应通过DO－160G第22章，A4J4M4类规定的针脚注入和电缆束感应试验。此类试验考核主起上位锁在表 19-1中规定的针脚注入和表 19-2电缆束注入的性能特征。

表 19-1：针脚注入试验条件

| 电平等级 | 波形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3/3 | 4/1 |
|  | Voc/Isc | Voc/Isc |
| 4 | 1500/60 | 750/150 |

表 19-2：电缆束注入试验条件

| 电平等级 波形 | 单次回击 |  | 多次回击 |  | 多次脉冲群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2/1 | 3/3 | 2/1 | 3/3 | 6 |
|  | VL/IT | VT/IL | VL/IT | VT/IL | VT/IL |
| 4 | 750/1500 | 1500/300 | 750/750 | 1500/300 | 1500/75 |
|  |  |  | 375/375 | 750/150 |  |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

搭接要求：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 19-3：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机载设备雷电防护测试系统 | 输出闪电W1、W4波形 | LSS 160SS | 测试精度: 针脚注入试验幅度容差：-0%，+10%；电线束试验幅度容差：首次脉冲-0%，+20%；随后脉冲-0%，+50% 不确定度Urel（k=2）：5.5% | 定检 |
|  |  |  | LSS 160MS |  | 定检 |
|  | 多群脉冲测试主机 | 输出闪电W3波形 | ETS 160MB | 测试精度: 针脚注入试验幅度容差：-0%，+10%；电线束试验幅度容差：首次脉冲-0%，+20%；随后脉冲-0%，+50% 不确定度Urel（k=2）：5.5% | 定检 |
|  |  |  | ETS 160ML |  | 定检 |
|  | 衰减器（直流电阻器） | 信号衰减 | MCS01 | 精度：100mΩ±5% | 定检 |
|  | 衰减器（标准电容器） | 信号衰减 | CN-2 | 电容容差：±1% | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测电流波形 数量2 | 5664 | 电流精度：±2% | 定检 |
|  | 电容器 | 数量2 | C28000 | 电容容差：±2% | 定检 |
|  | 示波器 | 监测波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测电压波形 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 阻抗网络 | 输出稳定电源 数量2 | 45200 | Vmax：DC 50/60Hz：450V， AC 50/60Hz：450V， AC400Hz：110V | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注： 1.机载设备雷电防护测试系统配套使用电压耦合器(Model：LVT-1、SN：EC6891702)、电流耦合器(Model：LCT-1、SN：EC6781704)、耦合单元（Model：CN-1,SN：EC6821901）、去耦单元（Model：DN-4200T、SN EC6941702）、注入探头（Model：HIP 5000、SN:EC6931703）； 2.多群脉冲测试主机配套使用衰减器（型号：MCS 01 编号：ES4301703）、高频耦合器（型号：LVT-2 编号：EC6971803）、高频耦合器（型号：LVT-3 编号：EC6801704）、波形发生模块（型号：W3-1MHz 编号：W3- 119030045）、波形发生模块（型号：W3-10MHz 编号：W3-119030046）、波形发生模块（型号：W2 编号：W2 19030044）、波形发生模块（型号：W6 编号：W6 19030046）、波形发生模块（型号：W3-1MHz-H 编号：W3-119110597）、去耦单元（型号：DN-4200T编号：EC6941702）注入探头（型号：HIP 5000编号：EC6931703）； 3.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 4.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 5.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位机安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

闪电瞬态感应敏感性试验连接图如图 19-1所示；具体的试验布置图如图 19-2~图 19-5。

（图 19-1）

图 19-1：闪电瞬态敏感性试验连接图

图 19-2：W3针脚注入布置图

图 19-3：W4针脚注入布置图

图 19-4：W1电缆束感应布置图

图 19-5：W3、W6电缆束感应布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照19.3-19.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

针脚注入试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)进行针脚注入波形3开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

b)选取要求波形的负极性，重复步骤1)，记录相关波形参数、电平和极性；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT1～QPAT7的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 19-1和图 19-2要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形3的针脚注入试验,对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对选定的针脚（详见表 19-4）施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

表 19-4：被试针脚定义

| 序号 | 连接器针脚序号 | 引脚定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

f)依次对试验针脚重复步骤e)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

g)进行针脚注入波形4开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

h)选取要求波形的负极性，重复步骤g)，记录相关波形参数、电平和极性；

i)受试设备按照图 19-3要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形4的针脚注入试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

j)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

k)依次对试验针脚(详见表 19-4)重复步骤j)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

l)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

电缆束注入试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)将机载设备闪电防护测试系统进行W1校准设置，系统连接到电压耦合器的输入端；

b)对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 19-1及图 19-4或图 19-5要求进行试验连接，电流耦合器和电流探头夹在待测电缆上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平；

f)对于单次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的单次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过1min；

g)对于多次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的多次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过5min；

h)调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤f～g，完成单次回击、多次回击波形注入;

i)对多重脉冲测试主机进行W3校准设置，系统连接到高频耦合器的输入端；

j)对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

k)受试设备按照图 19-5要求进行试验连接，高频耦合器和电流探头夹在待测电缆（详见表XX）上, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

l)受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平，因为波形3电压波形与电流波形相同，因此不论是达到试验电平还是试验极限，试验结果均可接受；

m)对于单次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的单次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过1min；

n)对于多次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的多次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过5min；

o)调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤m～n，完成单次回击、多次回击和多重脉冲组波形注入;

p)对多群脉冲测试主机进行W6校准设置，系统连接到高频耦合器的输入端；

q)对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

i)受试设备按照图 19-5要求进行试验连接，高频耦合器和电流探头夹在待测电缆（详见表XX）上, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

s)受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平；

t)对于多重脉冲组试验，每隔3s施加一组多重脉冲组（每组三个脉冲群的起始时间为相隔3s），至少连续施加5min；

u)调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤t，完成多重脉冲组波形注入;

v)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果;

w)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）针脚注入试验

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）电缆束注入试验

试验中，按12.2章节表 12-1中的要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节表 12-1中的要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 静电放电

试验目的

静电放电试验用于考核设备的抗扰性，即设备在执行预期功能时不会因空气释放的静电脉冲而产生永久性性能降级的能力。

试验要求

试验条件详见表 20-1。

表 20-1：静电放电试验条件

| 放电方式 | 放电电压 |
| --- | --- |
| 空气放电 | ±15kV容差0～10% |

受试/陪试设备

受试设备：主起上位锁，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

搭接要求：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 20-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静电放电发生器 | 输出静电电压 | EDS 30V | 精度：输出电压最大允差±5% | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电源 （数量2） | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配人工电源网络 （数量2） | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 高阻高压表 | 电压校准 | ES105 | 精度：电压最大允差±0.5kV | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注： 1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将主起上位锁安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

静电放电试验连接图如图 20-1所示；具体的试验布置图如图 20-2。

（图 20-1）

图 20-1：静电放电试验连接图

图 20-2：静电放电试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照20.3-20.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)试验件按照图 20-2要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)静电放电发生器选择150pf（±20%）/330Ω（±20%）的阻容模块，设置静电放电发生器并对高阻高压表进行放电校准，输出的正负极性脉冲峰值满足15kV（+10%，-0%）要求，并记录此时静电放电发生器设置；

d)将静电放电发生器垂直于试验件施加放电的表面，发生器的放电回路电缆应通过接地平板接地并与试验件及其电缆保持至少0.2米的距离；

e)以人手触摸物体的速度（约0.3m/s）将静电放电发生器的电极头移向测试点进行放电。每次放电之后都应将静电放电发生器的放电电极头从测试点上移开，然后再进行下一次放电，正负极性各进行10次放电；

f)依次对测试点重复步骤5；

j)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT8进行性能检查，并记录检测结果；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT1～QPAT7进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT8检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1～QPAT7检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 试验异常情况

处理措施如下：

a)产品在试验过程中出现故障（主要针对责任故障），试验人员必须立即停止试验，详细记录发生故障的时间、周期循环数、受试设备工作状态，填写试验故障报告表（见附录B中表B.1）；

b)保持试验现场，并及时通知试验工作组、客户或局方，试验工作组应研究分析原因，采取纠正措施并经验证有效，作出结论。待纠正措施在受试设备落实后，并经试验工作组、用户或局方认可后，试验才可以继续进行；

c)若处理结果判定本次试验“不合格”应终止试验，并出具不合格产品试验报告，最终将报告和原始记录归至质量管理部门；

d)试验过程中，发生任何与试验结果有影响的变更，均需征得试验工作组、用户或局方同意，并按规定进行审批手续；

e)鉴定试验过程发生的产品故障问题，应按照附录B中的要求进行处理。

- 试验的终止与恢复处理

试验终止

试验过程中，发生下列情况之一时，应及时终止试验：

a)试验中存在重大安全保密隐患；

b)重大技术问题影响试验继续进行；

c)故障在短期内不能得到解决；

d)试验结果已判定达不到规定的要求。

试验恢复

试验终止后，应对试验中暴露的问题认真查找原因，采取有效措施彻底整改，确认问题已整改归零后，由设计方提出恢复试验申请，由承试单位实施试验。

检测记录表

A.1XXX

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | XXX |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《主起上位锁电磁兼容性鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-5 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤5 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤8 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤9 | QPAT1-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT4 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

试验故障报告

（规范性附录）

试验故障报告

  - 试验故障报告单

试验故障报告单见表B.1。

试验故障报告单

报告单编号：　　　　　　日期：

| 被试品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |
| 发现故障 的时机 |  |  |  |  |  |  |
| 试验中发现 的故障描述 |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 会签 | 承试单位 |  | 承研单位 |  |  |  |

  - 试验故障分析报告表

试验故障分析报告表见表B.2。

试验故障分析报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障分析报告表编号 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件型号、名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障分析说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效机理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | / | / |  | 承试单位 |  |  |

  - 试验故障纠正措施报告表

试验故障纠正措施报告表见表B.3。

试验故障纠正措施报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障产品名称、型号 |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠正措施实施单位 |  |  | 实施日期 |  |  |
| 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 遗留故障问题说明 |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | 承试单位 |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |