再循环风扇电磁环境鉴定

试验大纲

Environmental Qualification Test Procedure

(Electromagnetic Type) for RFAN

| 文件编号： | AVICAS-xxx-xxx-xxx |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2024-xx-xx |
| 页 数： | xx |

中航机载系统共性技术有限公司

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

更改记录

| 发布日期 | 更改描述 |
| --- | --- |
| 2024-xx-xx | 初始发布 |

目  录

1 目的	1

2 范围	1

3 依据	1

4 术语和缩略语	1

4.1 缩略语	1

4.2 术语及定义	1

5 相关验证条款	2

6 试验设备描述	3

6.1 功能及受试设备信息描述	3

6.2 受试设备物理状态	4

6.3 受试设备交联关系描述	4

6.4 受试设备试验状态描述	5

6.5 陪试设备	5

7 试验概述	6

7.1 试验概述	6

7.2 预期试验周期	8

7.3 鉴定试验项目试验顺序	11

8 试验通用条件	12

8.1 试验环境条件	13

8.2 试验条件允许误差	13

8.3 试验夹具要求	13

8.4 试验装置要求	13

9 试验承试单位	13

10 试验人员	14

11 试验组织及责任分工	14

11.1 设备承制单位的主要职责	14

11.2 试验承试单位的主要职责	15

12 设备功能检查	15

12.1 产品验收测试（ATP）	15

12.2 鉴定性能接受试验（QPAT）	15

13 磁影响	18

13.1 试验目的	18

13.2 试验要求	18

13.3 受试/陪试设备	18

13.4 试验设备、测试设备及要求	18

13.5 试验布置和连接	19

13.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	19

13.7 试验程序	20

13.8 试验判据	21

14 电源输入试验	21

14.1 试验目的	21

14.2 试验要求	21

14.3 受试/陪试设备	22

14.4 试验设备、测试设备及要求	23

14.5 试验布置和连接	24

14.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	25

14.7 试验程序	26

14.7.1 电压和频率（交流）	26

14.7.2 正常工作条件：电压（直流平均试验）	27

14.7.3 正常工作条件：脉动电压（直流）	28

14.7.4 正常工作条件：瞬时电源中断（直流）	29

14.7.5 正常工作条件：正常浪涌电压（直流）	30

14.7.6 非正常工作条件：电压稳态（直流）	31

14.7.7 非正常工作条件：瞬时欠压（直流）	31

14.7.8 非正常工作条件：非正常浪涌电压（直流）	32

14.8 试验判据	33

15 电压尖峰试验	33

15.1 试验目的	33

15.2 试验要求	33

15.3 受试/陪试设备	34

15.4 试验设备、测试设备及要求	34

15.5 试验布置和连接	35

15.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	36

15.7 试验程序	37

15.8 试验判据	38

16 音频传导敏感性	38

16.1 试验目的	38

16.2 试验要求	38

16.3 受试/陪试设备	39

16.4 试验设备、测试设备及要求	39

16.5 试验布置和连接	41

16.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	41

16.7 试验程序	42

16.8 试验判据	42

17 感应信号敏感性	42

17.1 试验目的	43

17.2 试验要求	43

17.3 受试/陪试设备	43

17.4 试验设备、测试设备及要求	43

17.5 试验布置和连接	45

17.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	47

17.7 试验程序	48

17.7.1 对设备的感应磁场	48

17.7.2 对互连电缆的感应磁场	48

17.7.3 对互连电缆的感应电场	49

17.7.4 对互连电缆的感应尖峰	50

17.8 试验判据	50

18 射频敏感度	50

18.1 试验目的	51

18.2 试验要求	51

18.3 受试/陪试设备	51

18.4 试验设备、测试设备及要求	51

18.5 试验布置和连接	56

18.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	59

18.7 试验程序	59

18.7.1 传导敏感度	59

18.7.2 辐射敏感度-混响室法	60

18.8 试验判据	61

19 射频能量发射	61

19.1 试验目的	61

19.2 试验要求	61

19.3 受试/陪试设备	63

19.4 试验设备、测试设备及要求	63

19.5 试验布置和连接	65

19.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	67

19.7 试验程序	67

19.7.1 传导发射试验	67

19.7.2 辐射发射试验	67

19.8 试验判据	68

20 闪电感应瞬态敏感性	69

20.1 试验目的	69

20.2 试验要求	69

20.3 受试/陪试设备	70

20.4 试验设备、测试设备及要求	70

20.5 试验布置和连接	72

20.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	74

20.7 试验程序	74

20.7.1 针脚注入试验	74

20.7.2 电缆束注入试验程序	76

20.8 试验判据	77

21 静电放电	78

21.1 试验目的	78

21.2 试验要求	78

21.3 受试/陪试设备	78

21.4 试验设备、测试设备及要求	78

21.5 试验布置和连接	79

21.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	80

21.7 试验程序	80

21.8 试验判据	81

22 试验异常情况	81

23 试验的终止与恢复处理	82

23.1 试验终止	82

23.2 试验恢复	82

附录A 检测记录表	83

附录B 试验故障报告	85

B.1 试验故障报告单	85

B.2 试验故障分析报告表	86

B.3 试验故障纠正措施报告表	87

附录C 试验检测记录表	88

C.1 试验前检测记录表	88

C.2 试验中检测记录表	89

C.3 试验后检测记录表	90

表目录

表 3-1 ：依据文件	1

表 5-1 ：试验相关验证条款清单	2

表 6-1 ：受试设备信息	3

表 6-2 ：受试设备构型状态	3

表 6-3 ：机上及试验室交联使用线缆构型表	5

表 6-4 ：受试设备工作状态	5

表 6-5 ：陪试设备清单	5

表 7-1 ：试验项目一览表	6

表 7-2 ：试验项目计划时间安排表	8

表 7-3 ：鉴定项目顺序安排	12

表 9-1 ：鉴定试验承试单位	14

表 12-1 ：鉴定性能接收试验（QPAT）	17

表 13-1 ：磁影响要求	18

表 13-2 ：设备信息表	18

表 14-1 ：电源输入条件	21

表 14-2 ：设备信息表	23

表 14-3 电压和频率测试要求极限	26

表 14-4 ：脉动电压测试要求极限	28

表 14-5 ：含有数字电路设备瞬时中断要求	29

表 14-6 ：含有数字电路或存储装置设备瞬时中断要求	29

表 14-7 ：电压稳态（直流）测试极限	31

表 14-8 ：瞬时欠压工作测试极限	32

表 15-1 ：电压尖峰试验极限	33

表 15-2 ：设备信息表	34

表 16-1 ：音频传导敏感性试验条件	38

表 16-2 ：设备信息表	39

表 17-1 ：感应信号敏感度试验条件	43

表 17-2 ：设备信息表	44

表 18-1 ：传导敏感度试验条件	51

表 18-2 ：射频敏感度试验条件	51

表 18-3 ：设备信息表	51

表 19-1 ：设备信息表	63

表 20-1 ：针脚注入试验条件	69

表 20-2 ：电缆束注入试验条件	69

表 20-3 ：设备信息表	70

表 20-4 ：被试针脚定义	75

表 21-1 ：静电放电试验条件	78

表 21-2 ：设备信息表	78

图目录

图 6-1 ：受试设备示意图	4

图 6-2 ：再循环风扇机上交联关系图	4

图 12-1 ：性能试验测试连接图	16

图 13-1 ：磁影响试验连接图	19

图 13-2 ：磁影响试验布置图	19

图 14-1 ：电源输入试验连接图	24

图 14-2 ：电源输入（除脉动电压外）布置图	25

图 14-3 ：脉动电压试验布置图	25

图 14-4 ：冲击电流试验布置图	25

图 14-5 ：脉动电压测试极限曲线	28

图 15-1 ：校准布置图	35

图 15-2 ：源阻抗验证布置图	36

图 15-3 ：电压尖峰试验连接图	36

图 15-4 ：电压尖峰试验布置图	36

图 15-5 ：电压尖峰试验波形	37

图 16-1 ：音频传导敏感性试验连接图	41

图 16-2 ：音频传导敏感性试验布置图	41

图 17-1 ：对对互连电缆的感应尖峰测试极限	43

图 17-2 ：感应信号敏感性试验连接图	45

图 17-3 ：对设备的感应磁场试验布置图	46

图 17-4 ：对互连电缆的感应磁场试验布置图	46

图 17-5 ：对互连电缆的感应电场试验布置图	47

图 17-6 ：对互连电缆的感应尖峰试验布置图	47

图 18-1 ：射频敏感度试验连接图	57

图 18-2 ：传导敏感度校准布置图	57

图 18-3 ：传导敏感度试验布置图	58

图 18-4 ：辐射敏感度试验布置图	58

图 19-1 ：射频传导发射测试电源线极限曲线	62

图 19-2 ：射频传导发射测试互连电缆极限曲线	62

图 19-3 ：射频辐射发射测试极限曲线	63

图 19-4 ：射频能量发射试验连接图	65

图 19-5 ：传导发射布置图	66

图 19-6 ：辐射发射布置图	66

图 20-1 ：闪电瞬态敏感性试验连接图	72

图 20-2 ：W3针脚注入布置图	73

图 20-3 ：W4针脚注入布置图	73

图 20-4 ：W1电缆束感应布置图	73

图 20-5 ：W3电缆束感应布置图	74

图 21-1 ：静电放电试验连接图	80

图 21-2 ：静电放电试验布置图	80

- 目的

本试验大纲规定了X飞机J/CFJ-25-B再循环风扇的鉴定试验程序，用于指导试验人员正确开展相关机载设备的鉴定验证工作，为X飞机的符合性验证工作提供支持。

本试验试验大纲程序内容及结果，使用MC9设备鉴定的方式，用于支持X飞机表明符合性工作。

- 范围

本大纲列出再循环风扇的磁影响、电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频发射、雷电感应瞬态敏感性等电磁兼容类鉴定试验的试验项目、受试设备要求、试验设备、试验方法及步骤、试验记录等内容。

- 依据

表 3-1：依据文件

| 文件编号 | 文件名 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| CCAR-25-R4 | 运输类飞机适航标准 |  |
| RTCA/DO-160G | 机载设备环境条件和试验程序 |  |
| AP-21-AA-2022-11 | 型号合格审定程序 |  |
| J/CFJ25-B-SP01 | J/CFJ-25-B再循环风扇产品规范 |  |

- 术语和缩略语

缩略语

无。

术语及定义

无。

- 相关验证条款

根据《XXX审定/审定支持计划》（编号/版本）本试验的相关审定基础、验证条款清单（含专有条件、等效安全）详见表 5-1。

表 5-1：试验相关验证条款清单

| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 25.301 | Loads | 略 |
| 25.303 | 安全系数 | 略 |
| 25.305 | 强度和变形 | 略 |
| 25.563 | 水上迫降的结构要求 | 略 |
| 25.571 | 结构的损伤容限和疲劳评定 | 略 |
| 25.581 | 闪电防护 | 略 |
| 25.603 | 材料 | 略 |
| 25.605 | 制造方法 | 略 |
| 25.607 | 紧固件 | 略 |
| 25.609 | 结构保护 | 略 |
| 25.613 | 材料的强度性能和材料的设计值 | 略 |
| 25.619 | 特殊系数 | 略 |
| 25.621 | 铸件系数 | 略 |
| 25.899 | 电搭接和防静电保护 | 略 |
| 25.1301 | 功能和安装 | 略 |
| 25.1309 | 设备、系统及安装 | 略 |
| 25.1438 | 增压系统和气动系统 | 略 |
| 25.1703 | 功能和安装：EWIS | 略 |
| 25.1705 | 系统和功能：EWIS | 略 |
| 25.1707 | 系统分离：EWIS | 略 |
| 25.1709 | 系统安全：EWIS | 略 |
| 25.1711 | 部件识别：EWIS | 略 |
| 25.1713 | 防火：EWIS | 略 |
| 25.1715 | 电气接地和防静电保护：EWIS | 略 |
| 25.1717 | 电路保护装置：EWIS | 略 |
| 25.1719 | 可达性规定：EWIS | 略 |
| 25.1721 | EWIS的保护 | 略 |
| 25.1723 | 可燃液体防火：EWIS | 略 |

- 试验设备描述

功能及受试设备信息描述

J/CFJ-25-B再循环风扇用于鉴定试验的样品组成和数量见表 6-1。

表 6-1：受试设备信息

| 名称 | 件号 | 数量 | 尺寸 | 重量 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再循环风扇 | XXX | 1 | xx mm×xxmm×xxmm | xxxkg | xxVDC/xxxVAC 3相xxx-xxxHz可变频电源 |

受试设备构型状态信息见表 6-2。（提示：请注意受试设备是否有接插件等配套的尾附件，应完整列明）

表 6-2：受试设备构型状态

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | XXXX | XXX | XXX | XXX | X | XXX | XX | X |

注：1)每个试验项目仅需一个受试设备进行试验

2)受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。

受试设备物理状态

a)产品外观：产品应无机械损伤和结构破坏，详见图 6-1；

b)外形尺寸：详见表 6-1；

c)产品重量：详见表 6-1；

d)产品功耗：XXX；

e)电    源：详见表 6-1。

电动风扇

电机控制器

图 6-1：受试设备示意图

受试设备交联关系描述

（图 6-2）

图 6-2：再循环风扇机上交联关系图

表 6-3给出了机上及试验室交联时所使用的线缆构型。

表 6-3：机上及试验室交联使用线缆构型表

| 连接器 | 规格 | 信号类型 | 交联对象 |  | 线缆状态 |  | 长度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 装机 | 试验室 | 芯线 | 整数线缆 | 装机 | 试验 |

受试设备试验状态描述

受试设备在试验过程中所处状态见表 6-4：

表 6-4：受试设备工作状态

| 工作状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作状态1 |  |
| 工作状态2 |  |

陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备

表 6-5：陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 陪试设备使用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

搭载要求：XXX

- 试验概述

试验概述

根据《再循环鉴定试验项目计划（QPP）》(文件编号：)，本设备应完成的电磁兼容类鉴定试验项目有：磁影响、电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频发射、闪电感应瞬态敏感性。各试验项目试验条件见表7-1。

表 7-1：试验项目一览表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 | 试验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章 |  | 磁影响 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章 电源输入 | 16.6.1.1条 | 电压和频率（交流） | A(WF)HLPI类 | / |
|  |  | 16.5.1.2条 | 电压调制（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.3条 | 频率调制（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.4条 | 瞬时电源中断（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.5.1条 | 正常浪涌电压（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.5.2条 | 正常频率瞬态（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.6条 | 正常频率变化（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.7条 | 电压直流含量（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.1.8条 | 电压畸变（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.1条 | 非正常电压和频率（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.2条 | 瞬时欠压工作（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.3.1条 | 非正常浪涌电压（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.3.2条 | 非正常频率瞬态（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.3.3条 | 非正常频率变化（交流） |  |  |
|  |  | 16.5.2.4条 | 缺相（交流） |  |  |
|  |  | 16.6.1.1条 | 电压（直流平均值） |  |  |
|  |  | 16.6.1.2条 | 脉动（直流） |  |  |
|  |  | 16.6.1.3条 | 瞬时电源中断（直流） |  |  |
|  |  | 16.6.1.4条 | 正常浪涌电压（直流） |  |  |
|  |  | 16.6.2.1条 | 电压稳态（直流） |  |  |
|  |  | 16.6.2.3条 | 瞬时欠压（直流） |  |  |
|  |  | 16.6.2.4条 | 非正常浪涌电压（直流） |  |  |
|  |  | 16.7.1.2条 | 电流畸变（交流） |  |  |
|  |  | 16.7.6条 | 电流调制（交流） |  |  |
|  |  | 16.7.8条 | 功率因数（交流） |  |  |
|  |  | 16.7.5条 | 冲击电流 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 | R类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章 感应信号敏感性 | 第19.3.1条 | 对设备的感应磁场 | ZWX类 | / |
|  |  | 第19.3.3条 | 对互连电缆的感应磁场 |  |  |
|  |  | 第19.3.4条 | 对互连电缆的感应电场 |  |  |
|  |  | 第19.3.5条 | 对互连电缆的感应尖峰 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第20章 射频敏感度 | 第20.4条 | 射频传导敏感度（CS） | R类 | / |
|  |  | 第20.6条 | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | T类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第21章 射频能量发射 | 第21.4条 | 射频传导发射（CE） | L类 | / |
|  |  | 第21.5条 | 射频辐射发射（RE） |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 | 屏蔽线：A3J3L3类非屏蔽线：A3G3L3类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第25章 |  | 静电放电 | A类 | / |

预期试验周期

各试验项目的预期试验周期见表7-2。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。试验过程中，受试设备构型状态应保持相对冻结，构型状态发生变化的应获得局方试验主管代表的批准/认可。

表 7-2：试验项目计划时间安排表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 |  | 预计试验周期 | 对应本大纲条目 | 备注是否目击项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章15.3条 |  | 磁影响 |  | 1天 | 12章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.1条 |  | 电源输入试验 | 电压和频率（交流） | 2天 | 13.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.2条 |  |  | 电压调制（交流） |  | 13.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.3条 |  |  | 频率调制（交流） |  | 13.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.4条 |  |  | 瞬时电源中断（交流） |  | 13.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.5.1条 |  |  | 正常浪涌电压（交流） |  | 13.7.5章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.5.2条 |  |  | 正常频率瞬态（交流） |  | 13.7.6章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.6条 |  |  | 正常频率变化（交流） |  | 13.7.7章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.7条 |  |  | 电压直流含量（交流） |  | 13.7.8章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.1.8条 |  |  | 电压畸变（交流） |  | 13.7.9章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.1条 |  |  | 非正常电压和频率（交流） |  | 13.7.10章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.2条 |  |  | 瞬时欠压工作（交流） |  | 13.7.11章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.3.1条 |  |  | 非正常浪涌电压（交流） |  | 13.7.12章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.3.2条 |  |  | 非正常频率瞬态（交流） |  | 13.7.13章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.3.3条 |  |  | 非正常频率变化（交流） |  | 13.7.14章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.5.2.4条 |  |  | 缺相（交流） |  | 13.7.15章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.5条 |  |  | 冲击电流 |  | 13.7.26章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.1.2条 |  |  | 电流畸变（交流） |  | 13.7.23章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.6条 |  |  | 电流调制（交流） |  | 13.7.24章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.8条 |  |  | 功率因数（交流） |  | 13.7.25章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.1条 |  |  | 电压（直流平均值） |  | 13.7.16章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.2条 |  |  | 脉动（直流） |  | 13.7.17章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.3条 |  |  | 瞬时电源中断（直流） |  | 13.7.18章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.4条 |  |  | 正常浪涌电压（直流） |  | 13.7.19章 |  |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.1条 |  |  | 电压稳态（直流） |  | 13.7.20章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.3条 |  |  | 瞬时欠压（直流） |  | 13.7.21章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.4条 |  |  | 非正常浪涌电压（直流） |  | 13.7.22章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.7.5条 |  |  | 冲击电流 |  | 13.7.26章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 |  | 1天 | 14章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 |  | 1天 | 15章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.1条 |  | 感应信号敏感性 | 对设备的感应磁场 | 1天 | 16.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.3条 |  |  | 对互连电缆的感应磁场 |  | 16.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.4条 |  |  | 对互连电缆的感应电场 |  | 16.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.5条 |  |  | 对互连电缆的感应尖峰 |  | 16.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第20章 | 第20.4条 | 射频敏感度 | 射频传导敏感度（CS） | 2天 | 17.7.1章 | / |
|  |  | 第20.6条 |  | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | 1天 | 17.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第21章 | 第21.4条 | 射频能量发射 | 射频传导发射（CE） | 1天 | 18.7.1章 | / |
|  |  | 第21.5条 |  | 射频辐射发射（RE） | 1天 | 18.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 |  | 5天 | 19章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第25章 |  | 静电放电 |  | 1天 | 20章 | / |

鉴定试验项目试验顺序

根据计划安排受试设备的鉴定试验项目及试验顺序安排见表7-3。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。

表 7-3：鉴定项目顺序安排

| 试验顺序 | 试验项目 | 受试设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 材料样件 |  |
| 注：1. ○表示所使用到的受试设备；受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。 2. 试验顺序可根据DO-160G中试验原则（盐雾试验应在霉菌试验后进行，砂尘试验应在霉菌、盐雾和湿热试验后进行，爆炸大气试验不应在任何其他试验之前进行，可燃性试验不应在任何其他试验之前进行，其余试验顺序不作要求）进行适当调整。 |  |  |  |  |  |

- 试验通用条件

试验环境条件

除非另有规定，所有试验应在下列环境条件下进行：

a)温度：15℃～35℃；

b)相对湿度(RH)：≤85%；

c)环境压力：84kPa～107kPa,等效高度＋1525m～－460m。

当在不同于上述数值的环境条件下进行测试时，应记录实际环境条件。

试验条件允许误差

除非另有规定，在不同于上述规定的环境条件下进行的试验时，应满足下列的容差规定：

a)温度：±3℃；

b)压力：规定压力的±5%。

试验夹具要求

试验夹具除了满足受试设备安装要求外，还应保证在试验频率范围内具有良好的动态性。

试验装置要求

所有试验装置（如电动振动试验系统、高低温湿热试验箱等）应定期进行校验，确保处于有效期内。

- 试验承试单位

受试设备鉴定试验的承试单位承担具体信息见表9-1。

表 9-1：鉴定试验承试单位

| 序号 | 试验项目名称 | 承试单位 | 地址 | 承试单位联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁影响 | 广电计量（无锡）有限公司 | 无锡市新吴区菱湖大道200号 |  | / |
| 2 | 电源输入 |  |  |  |  |
| 3 | 电压尖峰 |  |  |  |  |
| 4 | 音频传导敏感性 |  |  |  |  |
| 5 | 感应信号敏感性 |  |  |  |  |
| 6 | 射频敏感度 |  |  |  |  |
| 7 | 射频能量发射 |  |  |  |  |
| 8 | 雷电感应瞬态敏感性 |  |  |  |  |
| 9 | 静电放电 |  |  |  |  |

- 试验人员

试验工程师：需经培训，考核，并得到委托方/试验单位授权；了解受试设备试验原理，了解试验标准及步骤，能够准确搭建试验平台等；

质量工程师：对产品经受鉴定试验后的质量作出权威鉴定，负责试验提供方资质审核、以及对设备计量日期和计量编号等进行确认，负责组织处理试验中出现的各类质量问题以及监督纠正预防措施的落实，对试验过程中的FRACAS系统有效运行的质量和进度进行控制。

- 试验组织及责任分工

受试设备的鉴定试验由设备承制单位组织实施，试验承试单位配合试验实施，用户单位和局方代表审核并批准试验大纲以及试验计划安排，参与并监督试验各过程，对试验结果作最终评估并给予结论。

设备承制单位的主要职责

- 负责受试设备、陪试设备、专用测试设备的准备；

- 负责开展试验前的制造符合性自查，以及配合用户单位和局方代表开展制造符合性检查工作；

- 负责在鉴定试验前对承试单位试验环境的符合性检查；

- 负责受试设备的正常操作；

- 负责受试设备技术状态确认，参加设备性能检测及功能检查，并签署试验记录；

- 负责故障分析、处理及整改工作；

- 提供对受试设备的技术支持。

试验承试单位的主要职责

- 负责试验的全面组织实施，包括制定有关规章制度，安排试验计划；

- 负责试验测试设备、实施以及通用测试设备的准备；

- 负责鉴定试验的试验环境搭建；

- 负责受试设备性能检测、功能检查以及记录的签署；

- 负责试验数据的整理、分析及处理工作；

- 负责出具鉴定试验报告。

- 设备功能检查

产品验收测试（ATP）

对于开展鉴定试验项目试验的所有试验件，均需随产品提供验收试验记录和合格证明文件。受试设备所有试验完成后质量人员需按要求进行记录，功能性能测试设备在各试验章节设备信息表中描述。

鉴定性能接受试验（QPAT）

鉴定性能接收试验（QPAT）是一种为确定鉴定试验是否合格而执行的检查和测试，其包括多个子测试项，不同试验项目根据要求选择其中部分或者所有项目进行测试，如表 12-1所示。如果上一个试验的结束状态为此试验的开始状态，则上一个试验的试验后检测结果可作为该试验的试验前检测结果。功能性能测试连接图见图12-1。

（图12-1）

图 12-1：性能试验测试连接图

表 12-1：鉴定性能接收试验（QPAT）

| 编号 | 试验项目 |  | 操作要求及判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| QPAT1 | 外观检查 |  | 目视检查产品表面无明显划伤痕迹、压伤、裂纹、划伤、毛刺、漆层脱落或鼓泡；产品的标识清晰明显；产品表面颜色：灰色；产品外形结构无明显变形、损伤痕迹；产品紧固件齐全，无松动，螺钉头无错位。 |
| QPAT2 | 通风功能测试 | QPAT2-1 |  |
|  | XX功能测试 | QPAT2-2 |  |
|  | XX功能测试 | QPAT2-3 |  |
|  | XX功能测试 | QPAT2-4 |  |
|  | XX功能测试 | QPAT2-5 |  |
| QPAT3 | 结构检查 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |

- 磁影响

试验目的

确定允许安装的设备与罗盘或罗盘传感器的最近距离是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇应通过DO－160G第15章，A类设备规定要求。此类试验考核再循环风扇的等效偏转角Dc能否满足表 13-1中的距离要求。

表 13-1：磁影响要求

| 设备类别 | 偏转Dc对应的测量距离 |
| --- | --- |
| A | 0.3＜D＜1m |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 13-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁强计 | 用于磁影响试验 | GM9200D | 精度：±0.5%F.S； ±2000nT 范围内误差小于50nT | 定检 |
| 2 | 纤维卷尺 | 用于测量产品与磁强计之间的距离 | DL9820 | 精度：±2% | 定检 |
| 3 | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
| 4 | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
| 5 | 万用表 | 用于测量供电电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
| 6 | 双极性电源 | 用于产品供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在非磁性试验台上，按图 13-1和图 13-2将受试设备与测试设备进行连接布置。

(图 13-1)

图 13-1：磁影响试验连接图

图 13-2：磁影响试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照13.3-13.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)测量试验室试验位置的HCAFS值，计算出修正的等效偏转角Dc(当试验室所处的地磁水平分量H在14.4A/m±10%范围内，Dc=1°，当超出该范围时，Dc=(14.4A/m)/环境场强的水平分量)，并记录；

c)受试设备按照图 13-1和图 13-2要求搭建试验平台。将受试设备的所有电缆捆成一束，使该电缆束沿着磁强计的东-西轴线放置，选择产生最大磁偏转的受试设备工作状态；

d)对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)使受试设备保持在通过磁体中心轴的东－西方向，通过移动受试设备所在的测试桌，减小受试设备和磁强计之间的距离，直到达到Dc的要求，对应的磁强计显示磁场强度HC=H×tgDC，记录距离D，如果无法达到要求的Dc，则记录磁体中心与设备距离为0时的等效偏转角DC；

f)移开受试设备，直至磁强计显示的磁场强度为（0±50）nT；

g)对受试设备的每个方向面进行步骤d)～步骤e)；

试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，等效偏转角Dc能满足表13-1中的距离要求；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 电源输入试验

试验目的

确定受试设备在承受规定的电源瞬变过程中的性能特性是否符合要求。

试验要求

再循环风扇应通过DO－160G第16章，A(WF)HLPI类设备规定的要求。此类试验考核再循环风扇在表 14-1中规定的电源输入下的性能特征。

表 14-1：电源输入条件

| 序号 | 试验项目 | 类别 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压和频率 | A（WF） | 最高相位122V，最低相位100V 正常800Hz，应急360Hz | 交流 |
|  | 电压调制 | A（WF） | 峰-谷最大5.0V |  |
|  | 频率调制 | A（WF） | 重复率：0.014～100Hz |  |
|  | 瞬时电源中断 | A（WF） | / |  |
|  | 正常浪涌电压 | A（WF） | 170V，70V |  |
|  | 正常频率瞬态 | A（WF） | 440Hz，350Hz |  |
|  | 正常频率变化 | A（WF） | 以100Hz/s的频率变化增大 以200Hz/s的频率变化减小 |  |
|  | 电压直流含量 | A（WF） | ±0.2V的直流偏置 |  |
|  | 电压畸变 | A（WF） | 10% |  |
|  | 异常电压和频率 | A（WF） | 最高相位134V，最低相位97V |  |
|  | 瞬时欠压工作 | A（WF） | 60Vrms，7s 10Vrms，7s |  |
|  | 异常浪涌电压 | A（WF） | 180V，148V |  |
|  | 异常频率瞬态 | A（WF） | / |  |
|  | 异常频率变化 | A（WF） | 以120Hz/s的频率变化增大 以400Hz/s的频率变化减小 |  |
|  | 缺相 | A（WF）I | / |  |
|  | 冲击电流 | A（WF） | / |  |
|  | 电流畸变 | H | THDv小于1.25% |  |
|  | 电流调制 | L | / |  |
|  | 功率因数 | P | / |  |
|  | 稳态电压试验 | A | 30.3V，22.0V，18.0V | 直流 |
|  | 脉动电压试验 | A | Vp-p：4V |  |
|  | 瞬时电源中断试验 | A | / |  |
|  | 正常浪涌电压试验 | A | 47V，17V |  |
|  | 异常稳态电压试验 | A | 32.2V，20.5V |  |
|  | 异常瞬时欠压试验 | A | 12V,7s |  |
|  | 异常浪涌电压试验 | A | 46.3V,100ms 37.8V,1s |  |
|  | 冲击电流 | AI | / |  |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 14-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 航空机载设备可编程测试电源 | 用于电源输入试验 | Netwave30.2 | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
|  | 示波器 | 用于测量电压电流波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电压探头 | 用于测量电压 | TPP0500B | 频率响应允许值≤3.0dB | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 用于示波器隔离接地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 示波器电流探头 | 用于测量电流 | TCP0150 | 精度：±3% | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 用于测量电压 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 滑线式变阻器 | 用来分压 | BX8-67 | 范围：（0～20）Ω | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 用来测量电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 穿心电容 | 用于电源输入脉动电压试验 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
|  | 耦合网络 | 用于电源输入脉动电压试验 | CN 200N1 | 精度：±1% | 定检 |
|  | 音频功率放大器 | 用于电源输入脉动电压试验 | AMP 200N | 精度：±1% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 用于测量距离 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 用于测量搭接电阻 | TH2516B | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在接地平板上，按图 14-1、图 14-2将受试设备与测试设备进行连接布置。其中脉动电压试验按图 14-3将受试设备与测试设备进行布置。

（图 14-1）

图 14-1：电源输入试验连接图

图 14-2：电源输入（除脉动电压外）布置图

图 14-3：脉动电压试验布置图

图 14-4：冲击电流试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照14.3-14.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

电压和频率（交流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（WF）类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表 14-3。

表 14-3电压和频率测试要求极限

| 测试条件 |  |  | 极限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大 | 电压（Vrms） | 最高相位 | 122 |
|  |  | 三相平均 | 120.5 |
|  | 频率（Hz） | 正常 | 800 |
|  |  | 应急 | 800 |
| 最小 | 电压（Vrms） | 最低相位 | 100 |
|  |  | 三相平均 | 101.5 |
|  | 频率（Hz） | 正常 | 360 |
|  |  | 应急 | 360 |

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-4要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，将可编程电源调节到三相平衡，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

d)启动可编程电源，将可编程电源调节到三相不平衡，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)对于应急状态，启动可编程电源，将可编程电源调节到三相不平衡，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

f)试验结束后在标准大气条件下，按按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

正常工作条件：电压（直流平均试验）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A（WF）类进行试验，并遵守下列细则：

a)受试设备在端电压为115Vrms和-0.200V+0/-0.040V的直流偏置电压下工作至少30min：

b)然后施加0.200V+0.040/-0V的直流偏置，持续至少30min。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按按12.2章节表 12-1求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-4求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，受试设备在端电压为115Vrms和频率360Hz条件下，施加-0.200V+0/-0.040V的直流偏置电压，持续至少30min，然后施加0.200V+0.040/-0V的直流偏置，持续至少30min；

d)对于变频设备，先360Hz频率上进行试验，然后A（WF）类设备在800Hz频率上重复试验；

e)如果是三相设备，首先单独对每一相电源输入线进行试验，再对三相电源输入线同时试验；

f)试验期间，按按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

g)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

正常工作条件：脉动电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表 14-4和图 14-5。

表 14-4：脉动电压测试要求极限

| - 频率（kHz） | - 极限值（VP-P） |
| --- | --- |
| - 0.01 | - 0.6 |
| - 0.2 | - 0.6 |
| - 0.2 | - 1.6 |
| - 1 | - 1.6 |
| - 1 | - 4.0 |
| - 15 | - 4.0 |
| - 15 | - 0.6 |
| - 148.5936 | - 0.004 |

图 14-5：脉动电压测试极限曲线

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-5求进行试验连接，穿心电容并联在电源输出端，耦合网络串联在电源正线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节产生离散频率的试验设备，施加图 14-5定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

正常工作条件：瞬时电源中断（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

a)对含有数字电路设备的要求见表 14-5；

表 14-5：含有数字电路设备瞬时中断要求

b)对所有设备的要求：50ms和200ms各中断5次；

c)对含有数字电路或存储装置设备的要求见表 14-6。

表 14-6：含有数字电路或存储装置设备瞬时中断要求

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-4求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节试验设备施加规定的中断条件，中断电源至少5次；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

e)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。除非设备性能规范中有规定，否则不允许人工复位。

正常工作条件：正常浪涌电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

a)受试设备在端电压为28VDC条件下工作5min，然后按以下要求循环3次；

b)将直流电压升到47V-0/+2V，保持5ms；

c)再降低到40V-0/+2V,保持30ms；

d)返回到直流28V，保持5s；

e)将电压降到17V-0.7/+0V，保持30ms；

f)返回到28V，保持5s。

注：要求两个电压电平之间的上升时间应1ms之内，下降时间应在5ms之内。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-1和图 14-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下5min，将可编程电源电压升至47V-0/+2V，保持5ms，再降低至40V-0/+2V，保持30ms，恢复电压至额定电压，保持5s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压，再降低至17V-0.7/+0V，保持30ms；恢复电压至额定电压，保持5s；

d)施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

e)试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常。除非设备性能规范中有规定，施加浪涌期间允许设备性能降低，但当恢复到正常额定电压，设备必须满足规定的性能要求；

f)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：电压稳态（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表 14-7。

表 14-7：电压稳态（直流）测试极限

| - 测试条件 | - 极限值 |
| --- | --- |
| - 最高 | - 32.2V |
| - 最低 | - 20.5V |

备注：对A类设备，可用应急电压电平进行电压试验，以用最少的试验满足正常、非正常和应急试验条件。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-1和图 14-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最高电压的-0%/+1%，并保持受试设备通电工作5min；

d)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最低电压的+0%/-1%，并保持受试设备通电工作至少5min；

e)当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：瞬时欠压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表 14-8。

表 14-8：瞬时欠压工作测试极限

| - 工作电压 | - 持续时间 |
| --- | --- |
| - 12.0V±0.24V | - 7s |

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-1和图 14-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工至少作1min，调节可编程电源电压至12.0V±0.24V，持续7s，然后将电压升至额定电压；

d)当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

非正常工作条件：非正常浪涌电压（直流）

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

1)受试设备在端电压为DC28V条件下工作5min；

2)将直流电压升到46.3V-0/+2V，保持100ms；

3)再降低到37.8V-0/+2V,保持1s；

4)每隔10s循环一次，共进行3次；

5)要求两个电压电平之间变换的上升时间应小于1ms，下降时间应小于5ms。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 14-1和图 14-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下工作至少1min，调节可编程受试设备输入端电压至80V-0/+4V，持续时间100ms，然后将电压降至48V-0/+4V，持续时间1s，恢复电压至额定电压，保持10s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压；

d)施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

e)当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，各项目依据试验步骤要求按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 电压尖峰试验

试验目的

确定受试设备承受规定电压尖峰的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇应通过DO－160G第17章，A类设备规定的要求。此类试验考核再循环风扇在表 15-1中规定的电压尖峰下的性能特征。

表 15-1：电压尖峰试验极限

| - 尖峰电压E（V） | - 试验极性 | - 试验时间频率 |
| --- | --- | --- |
| - E=600V | - 正、负 | - 1/min/每极性，≥50次/每分钟 |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 15-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线尖峰脉冲发生器 | 用于电压尖峰试验 | TPS-CS106 | 电压波形持续时间最大允差:±22% | 定检 |
| 2 | 示波器 | 用于测量试验波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
| 3 | 耦合变压器 | 用于电压尖峰试验 | 6220-1A | 精度：初级阻抗最大6Ω，次级阻抗最大0.5Ω | 定检 |
| 4 | 穿心电容 | 用于电压尖峰试验 | 6512-106R | 精度：±10% | 定检 |
| 5 | 示波器电压探头 | 用于抓取波形 | P5100A | 精度：电压±3％ | 定检 |
| 6 | 阻抗50Ω转换模块 | 用于源阻抗验证 | TPT-600-50 | 阻值：（50±1）Ω | 定检 |
| 7 | 电阻盒 | 用于满足源阻抗要求 | / | 阻值：（12.0±0.2）Ω | 定检 |
| 8 | 隔离变压器 | 用于隔离示波器接地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
| 9 | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
| 10 | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
| 11 | 万用表 | 用来测量电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
| 12 | 钢直尺 | 用于测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
| 13 | 直流电阻测试仪 | 用于测量搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
| 14 | 双极性电源 | 用于产品供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

校准布置如图 15-1所示，源阻抗验证布置如图 15-2所示。将再循环风扇安装在接地平板上，按图 15-3和图 15-4将受试设备与测试设备进行连接布置。

图 15-1：校准布置图

图 15-2：源阻抗验证布置图

（图 15-3）

图 15-3：电压尖峰试验连接图

图 15-4：电压尖峰试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照15.3-15.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

电压尖峰波形应如图 15-5所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

图 15-5：电压尖峰试验波形

注：Note:

1）尖峰电压：E=600V+60V

2）脉冲上升时间：小于或等于2μs；

3）源阻抗：（50±5）Ω

a)按照图 15-1进行电压尖峰校准布置，调节电源线尖峰脉冲发生器使其产生的标准波形满足图14所示的波形要求（如果波形的脉冲上升时间小于或等于2μs，且总的脉冲持续时间至少为10μs，则该波形也满足试验要求）；

b)按照图 15-2进行源阻抗验证布置，按照步骤a）中尖峰信号发生器的设置进行输出，验证在阻抗50Ω转换模块上产生了规定电压一半的±10%的电压；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 15-3和图 15-4要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器串联在电源正线，对于由同一汇流条提供多种电源供电的，所有连接的电源线应同时进行试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)调节尖峰脉冲信号发生器，在1min内施加至少50次正极性瞬态信号；然后调节尖峰脉冲信号发生器的输出极性，在1min内施加至少50次负极性瞬态信号；

f)试验期间，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

g)试验结束后在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 音频传导敏感性

试验目的

确定受试设备承受规定电源低频纹波干扰的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇安装于飞机客舱地板下的增压区，应通过DO－160G第18章，R类规定的音频传导敏感度。此类试验考核再循环风扇在表 16-1规定的音频传导敏感度下的性能特征。

表 16-1：音频传导敏感性试验条件

| 频率（kHz） | 极限（Vp-p) |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.2 | 1.6 |
| 1 | 1.6 |
| 1 | 4 |
| 15 | 4 |
| 15 | 0.6 |
| 148.5936 | 0.004 |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 16-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示波器 | 监测电压波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电压探头 | 检测波形 | TPP0500B | 精度：电压±3％ | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 电流探头 | 检测电流 | 9209-1 | 不确定度U(k=2):1dB | 定检 |
|  | 频谱仪 | 监测电流波形 | 4051A-S | 频率精度±0.5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 穿心电容 | 保护电源 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
|  | 函数信号发生器 | 信号输出 | 33210A | 精度：输出频率允许误差标称值±0.2%；正弦波幅度允许误差±0.3dB；直流电压允许误差标称值±3%；输出波形幅度允许误差±2.1%，正弦波失真允许误差≤0.04% | 定检 |
|  | 音频功放 | 信号放大 | 7228 | 精度：放大器增益频率响应：±2dB，谐波总失真;＜0.5%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | 6220-1A | 精度：初级阻抗最大6Ω，次级阻抗最大0.5Ω | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

音频传导敏感度的试验连接图与试验布置图分别如图 16-1和图 16-2所示。

（图 16-1）

图 16-1：音频传导敏感性试验连接图

图 16-2：音频传导敏感性试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照16.3-16.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 16-1要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器和电流探头接在每一根不接地的直流电源输入线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)调节产生离散频率的试验设备,施加表 16-1规定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min，如果除电源正常供电以外的感应电流峰-峰值达到36A，也满足试验条件；

d)试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备进行QPAT2-1性能检查，并记录检测结果；

e)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2-1进行进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 感应信号敏感性

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定感应电磁场的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇安装于飞机客舱地板下的增压区，应通过DO－160G第19章，ZWX类规定的感应信号敏感度试验。此类试验考核再循环风扇在表 17-1规定的感应信号敏感度下的性能特征。

表 17-1：感应信号敏感度试验条件

| 试验项目 | 极限 |
| --- | --- |
| 对设备的感应磁场 | 20A(rms) （350Hz、800Hz） |
| 对互连电缆的感应磁场 | I*L=30A.m（350Hz～800Hz）降至0.8A.m（32kHz） |
| 对互连电缆的感应电场 | V*L=1800V.m（350Hz～800Hz） |
| 对互连电缆的感应尖峰 | 见图 17-1 |

图 17-1：对对互连电缆的感应尖峰测试极限

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 17-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 尖峰测试仪 | 输出互连电缆的感应尖峰信号 | IVS19 | 总持续时间允许值： 50us～1000us； 重复周期允许值：0.2us～10us | 定检 |
|  | 函数信号发生器 | 信号输出 | 33210A | 精度：输出频率允许误差标称值±0.2%；正弦波幅度允许误差±0.3dB；直流电压允许误差标称值±3%；输出波形幅度允许误差±2.1%，正弦波失真允许误差≤0.04% | 定检 |
|  | 音频功放 | 信号放大 | 7228 | 精度：放大器增益频率响应：±2dB，谐波总失真;＜0.5%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T1000 | 电流准确度≤10% | 定检 |
|  | 示波器 | 监测信号 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电流探头 | 监测磁场信号 | TCP0150 | 直流精度：±3% | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T3700 | 误差：＜10% | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测互连电缆的感应尖峰信号 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量长度 | DL9820 | 精度：±2% | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

感应信号敏感性试验连接图见图 17-2；对设备的感应磁场的试验布置见图 17-3；对互连电缆的感应磁场试验布置见图 17-4；对互连电缆的感应电场试验布置见图 17-5；对互连电缆的感应尖峰试验布置见图 17-6。

（图 17-2）

图 17-2：感应信号敏感性试验连接图

图 17-3：对设备的感应磁场试验布置图

图 17-4：对互连电缆的感应磁场试验布置图

图 17-5：对互连电缆的感应电场试验布置图

图 17-6：对互连电缆的感应尖峰试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照17.3-17.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

对设备的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 17-2要求进行试验连接，辐射体位于受试设备周围0.15m范围内，辐射体的长度在每个受试设备的两端至少延伸0.6m，向辐射体提供电流的引线应放置在距受试设备任何部位和辐射体本身至少0.6m处，受试设备的所有单元均单独进行试验，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	将受试设备置于表 17-1规定电流产生的音频磁场中，辐射体处于水平状态，对受试设备的朝前面从下往上进行扫描，然后辐射体穿过顶面对受试设备背面从上往下进行扫描。辐射体或受试设备旋转90度，对受试设备左侧面（或右侧面）从下往上扫描，然后辐射体穿过顶面对右侧面（或左侧面）从上往下扫描，试验涵盖设备壳体的四个侧面和顶部，扫描速率应低于系统响应时间；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 17-2要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，辐射导线距离试验互连电缆小于5mm，距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，辐射导线本身距离大于等于1m，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 17-1规定设置的电流所产生的音频磁场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应电场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 17-2和图 17-5要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，电场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 17-1规定设置的电压所产生的音频电场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1要求进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应尖峰

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 17-2和图 17-6要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	对试验互连电缆施加图 17-1规定的感应尖峰信号，使其产生的脉冲重复率为8～10次/秒。施加的正负极性的瞬变脉冲信号每一极性一个周期的持续时间均应不少于2min；

d)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，试验中，按12.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频敏感度

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定耦合电流或空间辐射的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇安装于飞机客舱地板下的增压区，应通过DO－160G第20章，R类规定的传导射敏感度和T类规定的辐射敏感度。此类试验考核再循环风扇在表 18-1规定的传导敏感度和表 18-2规定的辐射敏感度下的性能特征。

表 18-1：传导敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（mA) |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.5 | 30 |
| 1 | 30 |
| 30 | 30 |
| 400 | 3 |

表 18-2：射频敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（V/m) |
| --- | --- |
|  | CW/SW |
| 100MHz～8GHz | 5 |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 18-3：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传导抗扰度测试系统 | 输出传导波形 | NSG4070 | 频率准确度，允差±0.0025%，功率准确度，±1dB | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPA-4k04200E | 精度：功率增益≥53dB；频率的二次谐波＜-15dBc；输入端口电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 | 传导敏感度 测试 | SX-10K/400M-40dB-200W | 精度：耦合度±1dB；插损≤0.6dB；驻波比≤1.2 | 定检 |
|  | 频谱仪 | 接收测试数据 | 4051A-S | 频率精度±0.5% | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测电流波形 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 电流注入探头 | 注入传导敏感度信号 | 9142-1N | 频率范围：2MHz~500MHz | 定检 |
|  | 电流注入钳 | 监测电流波形 | 9144-1N | 频率范围：4kHz~100MHz | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电压 数量2 | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配阻抗网路 数量2 | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | DTS150-20dB-1G | 精度：±1.5dB衰减，驻波比≤1.5 | 定检 |
|  | 探头校准夹具 | 波形校验 | 9125-1 | 精度：插入损耗最大2.20dBc@500MHz | 定检 |
|  | 终端负载 | 匹配阻抗 | 50-T-MN | 精度：±2Ω 驻波比：＜1.2 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 信号发生器 | 输出辐射波形 | N5173B | 频率准确度允差标称值±0.00021%；电平准确度允差±0.9dB；相对电平准确度≤±3dB； PM相偏准确度最大允差±5%；调制解调失真最大允差±3%；频谱纯度谐波最大允差＜-30dBc | 定检 |
|  | 功率计 | 监测前向、反向 | N1912A | 功率指示误差：搭配N1921A: ≤±0.2dB或±5% | 定检 |
|  | 功率计探头 | 监测前向、反向 | N1921A | 校准因子范围100%±5% | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPA-0081020001000E | 精度：功率80MHz～400MHz增益≥63dB,400MHz～1000MHz增益≥60dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-1025250 | 精度：功率1GHz～2.5GHz增益≥54dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-2060200 | 精度：功率2GHz～6GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-60180200 | 精度：功率6GHz～18GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-10208000 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-204012000 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KC-1 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KX/Ku-1 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 定向耦合器 | 辐射敏感度 测试 | DC7450M1 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | DC7351 | 输入端电压驻波比≤2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C6338-20 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C10525-20 | 输入端电压驻波比≤1.5 | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 3M-6 | 精度：衰减量6dB±1dB | 定检 |
|  | 多功能平台 | 输出辐射波形 | 7000-001 | 混响室配套设备 | 随混响室定检 |
|  | 混响室 | 测试辐射敏感度环境 | Smart 100 | 场均匀性精度：每8个频点最多可有3个频点超过允许的标准差（但不能超出1dB）测试软件（型号：TILE!，序列号：SN:00085419,版本号：7.4.2.13） | 定检 |
|  | 频谱分析仪 | 监测信号 | N9010B | 频率精度：±0.5% | 定检 |
|  | 对数周期天线 | 测试辐射敏感度 | VULP 9118D | 频率范围覆盖：80MHz～1GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | ATH800M5GA | 频率范围覆盖：1GHz~4GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3161-03 | 频率范围覆盖：4GHz~8GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | HWRD750 | 频率范围覆盖：8GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3115 | 频率范围覆盖：1GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 45-40-33 | 衰减量40dB±0.5dB | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 48-40-33 | 衰减量40dB±1dB | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m，接地平板的两端也要进行搭接；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频敏感度试验连接图如图 18-1所示；传导敏感度的校验布置如图 18-2所示；传导敏感度试验布置图如图 18-3所示；辐射敏感度试验布置如图 18-4所示。

（图 18-1）

图 18-1：射频敏感度试验连接图

图 18-2：传导敏感度校准布置图

图 18-3：传导敏感度试验布置图

图 18-4：辐射敏感度试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照18.3-18.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导敏感度

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)按照图 18-2进行校准连接，在探头校准夹具中安装电流注入钳，将电流注入钳支撑使其在校准夹具中心；

b)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，不加调制，增大功率放大器输出，通过定向耦合器将10kHz信号馈入电流注入钳，在10kHz～5MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以下频率范围内每十倍频至少10个点，100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入钳，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

c)停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，在5MHz～400MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入探头，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

d)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

e)受试设备按照图 18-1和图 18-3要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿，电流监视钳安装在距离受试设备5cm处，注入探头安装在距离电流监视钳5cm处（如果受试设备连接器和基座的总长度超过5cm，电流监视钳应尽量靠近机箱连接器的基座），对试验布置及试验设备进行确认检查；

f)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，分别采用连续波和方波（1kHz方波大于90%的调制深度）两种调制注入干扰信号，使干扰信号达到表 18-1规定的电流限值，或步骤b)和c）中校准得到的前向功率+6dB。当信号频率达到5MHz时，停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，从10kHz至100kHz扫频，每十倍频程10个频点，每个频点驻留1s；从100kHz至400MHz扫频，每十倍频程100个频点，每个频点驻留1s；

g)试验期间，按12.2章节表 12-1要求要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射敏感度-混响室法

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)按照图 18-4进行校准连接，场强探头（各向同性）放置在试验件摆放位置中心上方30cm处，天线（非圆极化发射天线）距离场强探头100cm；

b)在频率范围内，使用场强探头分别对天线的水平方向和垂直方向进行连续波(CW)场校准，调节信号发生器输出，按照每十倍频程100个频点，在要求的试验频率范围（不加调制）照射场强探头，直到场强探头达到规定的场强值，记录功率放大器的前向功率，该校准必须在每一次试验之前，且校准后的试验设备没有断开；

c)在标准大气条件下，根据计量校准对混响室的均匀性进行检查，按QPAT2-1的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)试验件按照图 18-4要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿，天线距离试验件100cm，对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)调节信号发生器输出，在发射天线的水平和垂直两个方向，将规定调制的干扰信号施加至试验件及其互连电缆上，直到达到校准步骤2中记录的前向功率，扫描速率为每十倍频程100个频点，每个频点驻留1s，调整天线的位置和方向，使天线的3dB波束宽度能完全覆盖试验件及其线缆；

f)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

g)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频能量发射

试验目的

确定受试设备辐射或电缆传导发射的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇安装于飞机客舱地板下的增压区，应通过DO－160G第21章，L类规定的传导发射和辐射发射试验。此类试验考核再循环风扇的电源线传导发射电平不应超过图 19-1所示的限值，互连线的传导发射电平不应超过图 19-2所示的限值；再循环风扇的辐射发射不超过图 19-3的要求。

图 19-1：射频传导发射测试电源线极限曲线

图 19-2：射频传导发射测试互连电缆极限曲线

图 19-3：射频辐射发射测试极限曲线

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 19-1：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收机 | 接收测试数据 | ESU40 | 电平示值最大允差±2.7dB | 定检 |
|  | 电流探头 | 测试传导发射 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电源 （数量2） | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配人工电源网络 （数量2） | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 双锥天线 | 测试辐射发射 | BBA9106+VHBB9124 | 频率范围：30~300MHz | 定检 |
|  | 宽大喇叭天线 |  | BBHA 9120 F-N | 频率范围：0.2GHz~2GHz | 定检 |
|  | 喇叭天线 |  | BBHA 9120D | 范围：1GHz～18GHz | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC9145 | 增益要求＞35dB | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC051845SE | 增益要求＞45dB | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频能量发射试验连接图如图 19-4所示；传导发射的试验布置图如图 19-5所示，辐射发射的试验布置图如图 19-6所示。

（图 19-4）

图 19-4：射频能量发射试验连接图

图 19-5：传导发射布置图

图 19-6：辐射发射布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照19.3-19.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 19-4和图 19-5要求进行试验连接，电流探头夹在待测电缆上，探头放置至距受试设备5cm处。如果受试设备的连接头已经超过5cm，则应将探头尽量靠近连接器的基座；

c)对试验布置及试验设备进行确认检查；

d)从150kHz至30MHz扫频，设置接收机BW为1kHz，驻留时间0.015s；从30MHz至152MHz，设置接收机BW为10kHz，驻留时间0.015s，记录测试频谱曲线，判断电源线测试频谱曲线是否超出图 19-1规定限值；判断信号线测试频谱曲线是否超出图 19-2规定限值

e)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 19-4和图 19-6要求进行试验连接，受试设备开口对着天线放置，接收天线（极化天线）放置在离受试设备1m的距离，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)受试设备不上电，用接收天线在垂直和水平方向上进行环境辐射发射电平测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

d)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断环境发射电平是否比所选限值低6dB；

e)受试设备通电预热，使其达到最大发射的工作模式；

f)用接收天线在垂直和水平方向上对受试设备进行辐射发射测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

g)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断测试频谱曲线是否比所选限值低3dB以及是否超出图 19-3规定限值，如果测试频谱曲线大于所选类别限值以下3dB的值，则需进行受试设备“关机”，辅助设备“开机”的辐射环境电平测量；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT-1的要求对受试设备进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

### （1）传导发射试验

试验中，电源线的传导发射的测试数据满足图 19-1要求；互联线缆的传导发射测试数据满足图 19-2要求。

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

### （2）辐射发射试验

试验中，辐射发射的测试数据满足图 19-3要求；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 闪电感应瞬态敏感性

试验目的

确定受试设备承受闪电感应的能力是否符合相关要求。

试验要求

再循环风扇安装于飞机客舱地板下的增压区，应通过DO－160G第22章，屏蔽线：A3J3L3类，非屏蔽线：A3G3L3类规定的针脚注入和电缆束感应试验。此类试验考核再循环风扇在表 20-1中规定的针脚注入和表 20-2电缆束注入的性能特征。

表 20-1：针脚注入试验条件

| - 电平等级 | - 波形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 3/3 | - 4/1 |
|  | - Voc/Isc | - Voc/Isc |
| - 3 | - 600/24 | - 300/60 |

表 20-2：电缆束注入试验条件

| - 电平等级 - 波形 | - 单次回击 |  | - 多次回击 |  | - 多次脉冲群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2/1 | - 3/3 | - 2/1 | - 3/3 | - 3 |
|  | - VL/IT | - VT/IL | - VL/IT | - VT/IL | - VT/IL |
| - 3 | - 300/600 | - 600/120 | - 300/300 | - 600/120 | - 360/6 |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 20-3：设备信息表

| 序号 | 名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机载设备雷电防护测试系统 | 输出闪电W1、W4波形 | LSS 160SS | 测试精度: 针脚注入试验幅度容差：-0%，+10%；电线束试验幅度容差：首次脉冲-0%，+20%；随后脉冲-0%，+50% 不确定度Urel（k=2）：5.5% | 定检 |
|  |  |  | LSS 160MS |  | 定检 |
|  | 多群脉冲测试主机 | 输出闪电W3波形 | ETS 160MB | 测试精度: 针脚注入试验幅度容差：-0%，+10%；电线束试验幅度容差：首次脉冲-0%，+20%；随后脉冲-0%，+50% 不确定度Urel（k=2）：5.5% | 定检 |
|  |  |  | ETS 160ML |  | 定检 |
|  | 衰减器（直流电阻器） | 信号衰减 | MCS01 | 精度：100mΩ±5% | 定检 |
|  | 衰减器（标准电容器） | 信号衰减 | CN-2 | 电容容差：±1% | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测电流波形 数量2 | 5664 | 电流精度：±2% | 定检 |
|  | 电容器 | 数量2 | C28000 | 电容容差：±2% | 定检 |
|  | 示波器 | 监测波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测电压波形 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 阻抗网络 | 输出稳定电源 数量2 | 45200 | Vmax：DC 50/60Hz：450V， AC 50/60Hz：450V， AC400Hz：110V | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注： 1.机载设备雷电防护测试系统配套使用电压耦合器(Model：LVT-1、SN：EC6891702)、电流耦合器(Model：LCT-1、SN：EC6781704)、耦合单元（Model：CN-1,SN：EC6821901）、去耦单元（Model：DN-4200T、SN EC6941702）、注入探头（Model：HIP 5000、SN:EC6931703）； 2.多群脉冲测试主机配套使用衰减器（型号：MCS 01 编号：ES4301703）、高频耦合器（型号：LVT-2 编号：EC6971803）、高频耦合器（型号：LVT-3 编号：EC6801704）、波形发生模块（型号：W3-1MHz 编号：W3- 119030045）、波形发生模块（型号：W3-10MHz 编号：W3-119030046）、波形发生模块（型号：W2 编号：W2 19030044）、波形发生模块（型号：W6 编号：W6 19030046）、波形发生模块（型号：W3-1MHz-H 编号：W3-119110597）、去耦单元（型号：DN-4200T编号：EC6941702）注入探头（型号：HIP 5000编号：EC6931703）； 3.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 4.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 5.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

闪电瞬态感应敏感性试验连接图如图 20-1所示；具体的试验布置图如图 20-2~图 20-5。

（图 20-1）

图 20-1：闪电瞬态敏感性试验连接图

图 20-2：W3针脚注入布置图

图 20-3：W4针脚注入布置图

图 20-4：W1电缆束感应布置图

图 20-5：W3电缆束感应布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照20.3-20.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

针脚注入试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)进行针脚注入波形3开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性，波形3频率要求为XXX；

b)选取要求波形的负极性，重复步骤1)，记录相关波形参数、电平和极性；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT2-1的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 20-1和图 20-2要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形3的针脚注入试验,对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对选定的针脚（详见表 20-4）施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

表 20-4：被试针脚定义

| 序号 | 连接器针脚序号 | 引脚定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 115VAC的A相 |  |
|  | B | 115VAC的B相 |  |
|  | C | 115VAC的C相 |  |
|  | 1 | RS232 RX |  |
|  | 2 | RS232 TX |  |
|  | 5 | Default Mode A |  |
|  | 6 | CAN Bus Hi |  |
|  | 7 | CAN Bus Lo |  |
|  | 8 | Default Mode B |  |
|  | 9 | FAULT |  |
|  | 11 | 地/开离散量 |  |
|  | 12 | 模拟量 |  |
|  | 13 | 地/开离散量 |  |
|  | 15 | Pin ID Parity |  |
|  | 16 | Pin ID1 |  |
|  | 17 | Pin ID2 |  |
|  | 18 | Pin ID3 |  |
|  | 19 | Pin ID4 |  |
|  | 20 | Pin ID5 |  |
|  | 21 | Pin ID6 |  |

f)依次对试验针脚重复步骤e)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

g)进行针脚注入波形4开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

h)选取要求波形的负极性，重复步骤g)，记录相关波形参数、电平和极性；

i)受试设备按照图 20-3要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形4的针脚注入试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

j)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

k)依次对试验针脚(详见表 20-4)重复步骤j)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

l)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

电缆束注入试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)将机载设备闪电防护测试系统进行校准设置，系统连接到电压耦合器的输入端；

b)对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 20-1及图 20-4或图 20-5要求进行试验连接，电压耦合器和电流探头夹在待测电缆上, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平；

f)对于单次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的单次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过1min；

g)对于多次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的多次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过5min；

h)对于多重脉冲组试验，每隔3s施加一组多重脉冲组（每组三个脉冲群的起始时间为相隔3s），至少连续施加5min；

i)调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤f～h，完成单次回击、多次回击和多重脉冲组波形注入;

j)试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果;

k)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）针脚注入试验

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

电缆束注入试验：

试验中，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 静电放电

试验目的

静电放电试验用于考核设备的抗扰性，即设备在执行预期功能时不会因空气释放的静电脉冲而产生永久性性能降级的能力。

试验要求

再循环风扇应通过DO－160G第25章A类规定的静电放电试验。试验条件详见表 21-1。

表 21-1：静电放电试验条件

| 放电方式 | 放电电压 |
| --- | --- |
| 空气放电 | ±15kV |

受试/陪试设备

受试设备：再循环风扇，详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：详见6.5节；

工作状态：详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 21-2：设备信息表

| 序号 | 名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静电放电发生器 | 输出静电电压 | EDS 30V | 精度：输出电压最大允差±5% | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电源 （数量2） | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配人工电源网络 （数量2） | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 高阻高压表 | 电压校准 | ES105 | 精度：电压最大允差±0.5kV | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注： 1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将再循环风扇安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

静电放电试验连接图如图 21-1所示；具体的试验布置图如图 21-2。

（图 22-1）

图 21-1：静电放电试验连接图

图 21-2：静电放电试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照21.3-21.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT1-1、QPAT2和QPAT3进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)试验件按照图 21-2要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)静电放电发生器选择150pf（±20%）/330Ω（±20%）的阻容模块，设置静电放电发生器并对高阻高压表进行放电校准，输出的正负极性脉冲峰值满足15kV（+10%，-0%）要求，并记录此时静电放电发生器设置；

d)将静电放电发生器垂直于试验件施加放电的表面，发生器的放电回路电缆应通过接地平板接地并与试验件及其电缆保持至少0.2米的距离；

e)以人手触摸物体的速度（约0.3m/s）将静电放电发生器的电极头移向测试点进行放电。每次放电之后都应将静电放电发生器的放电电极头从测试点上移开，然后再进行下一次放电，正负极性各进行10次放电；

f)依次对测试点重复步骤5；

g)试验期间，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验中功能性能检查，并记录检测结果；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1的要求对受试设备按照QPAT1-1、QPAT2和QPAT3进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 试验异常情况

处理措施如下：

a)产品在试验过程中出现故障（主要针对责任故障），试验人员必须立即停止试验，详细记录发生故障的时间、周期循环数、受试设备工作状态，填写试验故障报告表（见附录B中表B.1）；

b)保持试验现场，并及时通知试验工作组、客户或局方，试验工作组应研究分析原因，采取纠正措施并经验证有效，作出结论。待纠正措施在受试设备落实后，并经试验工作组、用户或局方认可后，试验才可以继续进行；

c)若处理结果判定本次试验“不合格”应终止试验，并出具不合格产品试验报告，最终将报告和原始记录归至质量管理部门；

d)试验过程中，发生任何与试验结果有影响的变更，均需征得试验工作组、用户或局方同意，并按规定进行审批手续；

e)鉴定试验过程发生的产品故障问题，应按照附录B中的要求进行处理。

- 试验的终止与恢复处理

试验终止

试验过程中，发生下列情况之一时，应及时终止试验：

a)试验中存在重大安全保密隐患；

b)重大技术问题影响试验继续进行；

c)故障在短期内不能得到解决；

d)试验结果已判定达不到规定的要求。

试验恢复

试验终止后，负责人对试验中暴露的问题认真查找原因，采取有效措施彻底整改，确认问题已整改归零后，由负责人提出恢复试验申请，由承试单位实施试验。

检测记录表

A.1XXX

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | XXX |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《再循环风扇环境鉴定试验大纲（非电磁类）》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-5 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤5 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤8 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤9 | QPAT1-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT4 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

试验故障报告

（规范性附录）

试验故障报告

  - 试验故障报告单

试验故障报告单见表B.1。

试验故障报告单

报告单编号：　　　　　　日期：

| 被试品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |
| 发现故障 的时机 |  |  |  |  |  |  |
| 试验中发现 的故障描述 |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 会签 | 承试单位 |  | 承研单位 |  |  |  |

  - 试验故障分析报告表

试验故障分析报告表见表B.2。

试验故障分析报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障分析报告表编号 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件型号、名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障分析说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效机理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | / | / |  | 承试单位 |  |  |

  - 试验故障纠正措施报告表

试验故障纠正措施报告表见表B.3。

试验故障纠正措施报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障产品名称、型号 |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠正措施实施单位 |  |  | 实施日期 |  |  |
| 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 遗留故障问题说明 |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | 承试单位 |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |

试验检测记录表

（规范性附录）

试验检测记录表

  - 试验前检测记录表

试验前检测记录表见表C.1。

              - 表C.1 试验前检测记录表

| 产品名称 |  |  | 产品件号 |  | 产品序列号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件件号 |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |
| 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项目 | 检验要求 |  |  | 检验结果（符合标“√”，不符合标“×”；或记录数值） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验中检测记录表

试验中检测记录表见表C.2。

              - 表C.2 试验中检测记录表

| 产品名称 |  |  | 产品件号 |  | 产品序列号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件件号 |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |
| 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项目 | 检验要求 |  |  | 检验结果（符合标“√”，不符合标“×”；或记录数值） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验后检测记录表

试验后检测记录表见表C.3。

              - 表C.3 试验后检测记录表

| 产品名称 |  |  | 产品件号 |  | 产品序列号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件件号 |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |
| 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项目 | 检验要求 |  |  | 检验结果（符合标“√”，不符合标“×”；或记录数值） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

# This version can be used by

# AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

NOTICE: The contents of this document are proprietary to

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

and shall not be disclosed, disseminated, copied, or used except for purposes expressly authorized in writing by

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD.