X飞机机轮刹车系统刹车控制阀（单）环境鉴定试验大纲（电磁类）

Environmental Qualification Test Procedure

(Electromagnetic Type) for Brake Control Valve(Sigle)

| 文件编号： | AVICAS-xxx-xxx-xxxx |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2024-xx-xx |
| 页 数： |  |

中航机载系统共性技术有限公司

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

更改记录

| 发布日期 | 更改描述 |
| --- | --- |
| 2024-xx-xx | 初始发布 |

目  录

1 目的	1

2 范围	1

3 依据	1

4 术语和缩略语	1

4.1 缩略语	1

4.2 术语及定义	2

4.2.1 设备温度稳定	2

4.2.2 不工作	2

4.2.3 总偏差	2

4.2.4 设备	2

4.2.5 高度	2

4.2.6 试验类别和说明	2

4.2.7 试验结果的适用性	3

5 相关验证条款	3

6 试验设备描述	3

6.1 功能及受试设备信息描述	3

6.2 受试设备物理状态	4

6.3 受试设备交联关系描述	5

6.4 受试设备试验状态描述	5

6.5 陪试设备	5

7 试验概述	6

7.1 试验概述	6

7.2 预期试验周期	6

7.3 鉴定试验项目试验顺序	7

8 试验通用条件	8

8.1 试验环境条件	8

8.2 试验条件允许误差	9

8.3 试验夹具要求	9

8.4 试验装置要求	9

9 试验承试单位	9

10 试验人员	9

11 试验组织及责任分工	10

11.1 设备承制单位的主要职责	10

11.2 试验承试单位的主要职责	10

12 设备功能检查	11

12.1 产品验收测试（ATP）	11

12.2 鉴定性能接受试验（QPAT）	11

13 磁影响	14

13.1 试验目的	14

13.2 试验要求	14

13.3 受试/陪试设备	14

13.4 试验设备、测试设备及要求	14

13.5 试验布置和连接	15

13.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	16

13.7 试验程序	16

13.8 试验判据	17

14 感应信号敏感性	18

14.1 试验目的	18

14.2 试验要求	18

14.3 受试/陪试设备	18

14.4 试验设备、测试设备及要求	19

14.5 试验布置和连接	20

14.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	23

14.7 试验程序	23

14.7.1 对设备的感应磁场	23

14.7.2 对互连电缆的感应磁场	24

14.7.3 对互连电缆的感应电场	25

14.7.4 对互连电缆的感应尖峰	25

14.8 试验判据	26

15 射频敏感度	26

15.1 试验目的	26

15.2 试验要求	26

15.3 受试/陪试设备	27

15.4 试验设备、测试设备及要求	28

15.5 试验布置和连接	31

15.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	33

15.7 试验程序	33

15.7.1 传导敏感度	33

15.7.2 辐射敏感度-混响室法	35

15.8 试验判据	37

16 射频能量发射	37

16.1 试验目的	37

16.2 试验要求	37

16.3 受试/陪试设备	39

16.4 试验设备、测试设备及要求	39

16.5 试验布置和连接	40

16.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	42

16.7 试验程序	42

16.7.1 传导发射试验	42

16.7.2 辐射发射试验	43

16.8 试验判据	44

17 闪电感应瞬态敏感性	44

17.1 试验目的	44

17.2 试验要求	44

17.3 受试/陪试设备	45

17.4 试验设备、测试设备及要求	45

17.5 试验布置和连接	47

17.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	50

17.7 试验程序	50

17.7.1 针脚注入试验	50

17.7.2 电缆束注入试验程序	52

17.8 试验判据	53

18 静电放电	53

18.1 试验目的	53

18.2 试验要求	53

18.3 受试/陪试设备	54

18.4 试验设备、测试设备及要求	54

18.5 试验布置和连接	55

18.6 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求	56

18.7 试验程序	56

18.8 试验判据	57

19 试验异常情况	57

20 试验的终止与恢复处理	58

20.1 试验终止	58

20.2 试验恢复	58

附录A 检测记录表	1

附录B 试验故障报告	13

B.1 试验故障报告单	13

B.2 试验故障分析报告表	14

B.3 试验故障纠正措施报告表	15

表目录

表 3-1 ：依据文件	1

表 4-1 ：缩略语表	1

表 5-1 ：试验相关验证条款清单	3

表 6-1 ：受试设备信息	4

表 6-2 ：受试设备构型状态	4

表 6-3 ：测试线缆	4

表 6-4 ：受试设备工作状态	5

表 7-1 ：试验项目一览表	6

表 7-2 ：试验项目计划时间安排表	7

表 7-3 ：鉴定项目顺序安排	7

表 9-1 ：鉴定试验承试单位	9

表 12-1 ：鉴定性能接收试验（QPAT）	12

表 12-2 ：数据记录表	12

表 12-3 ：合格判据表	12

表 13-1 ：磁影响要求	14

表 13-2 ：设备信息表	14

表 14-1 ：感应信号敏感度试验条件	18

表 14-2 ：设备信息表	19

表 15-1 ：传导敏感度试验条件	27

表 15-2 ：射频敏感度试验条件	27

表 15-3 ：设备信息表	28

表 16-1 ：设备信息表	39

表 17-1 ：针脚注入试验条件	45

表 17-2 ：电缆束注入试验条件	45

表 17-3 ：设备信息表	46

表 17-4 ：被试针脚定义	51

表 18-1 ：静电放电试验条件	53

表 18-2 ：设备信息表	54

图目录

图 6-1 ：受试设备示意图	5

图 12-1 ：性能试验测试连接图	11

图 13-1 ：磁影响试验连接图	15

图 13-2 ：磁影响试验布置图	16

图 14-1 ：对对互连电缆的感应尖峰测试极限	18

图 14-2 ：感应信号敏感性试验连接图	21

图 14-3 ：对设备的感应磁场试验布置图	21

图 14-4 ：对互连电缆的感应磁场试验布置图	22

图 14-5 ：对互连电缆的感应电场试验布置图	22

图 14-6 ：对互连电缆的感应尖峰试验布置图	23

图 15-1 ：射频敏感度试验连接图	32

图 15-2 ：传导敏感度校准布置图	32

图 15-3 ：传导敏感度试验布置图	32

图 15-4 ：辐射敏感度试验布置图	33

图 16-1 ：射频传导发射测试电源线极限曲线	38

图 16-2 ：射频传导发射测试互连电缆极限曲线	38

图 16-3 ：射频辐射发射测试极限曲线	39

图 16-4 ：射频能量发射试验连接图	41

图 16-5 ：传导发射布置图	41

图 16-6 ：辐射发射布置图	42

图 17-1 ：闪电瞬态敏感性试验连接图	48

图 17-2 ：W3针脚注入布置图	48

图 17-3 ：W4针脚注入布置图	49

图 17-4 ：W1电缆束感应布置图	49

图 17-5 ：W3电缆束感应布置图	50

图 18-1 ：静电放电试验连接图	55

图 18-2 ：静电放电试验布置图	56

- 目的

本试验大纲规定了刹车控制阀（单）的鉴定试验大纲，用于指导试验人员正确开展相关机载设备的鉴定验证工作，为符合性验证工作提供支持。

本试验试验大纲程序内容及结果，使用MC9设备鉴定的方式。

- 范围

本大纲列出刹车控制阀（单）的感应信号敏感性、射频敏感性、射频能量发射、雷电感应瞬态敏感性、静电放电等电磁兼容类鉴定试验的试验项目、受试设备要求、试验设备、试验方法及步骤、试验记录等内容。

- 依据

以下文件构成本大纲的试验依据文件，文件条款通过引用而构成本大纲的条款。凡是注明日期或版本的依据文件，仅注日期的版本适用于本大纲，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本大纲；凡是不注日期或版本的依据文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

表 3-1：依据文件

| 文件编号 | 文件名 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| CCAR-25-R4 | 运输类飞机适航标准 |  |
| RTCA/DO-160G | 机载设备环境条件和试验程序 |  |

- 术语和缩略语

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

表 4-1：缩略语表

| 缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| SBCV | Brake Control Valve(Sigle) | 刹车控制阀（单） |
| QTP | Qualification Tests Procedure | 鉴定试验程序 |
| FH | Flight Hour | 飞行时间 |
| XBC | AVIC Aircraft Company Ltd. Xi`an Brake Branch | 航空工业西安制动分公司 |

术语及定义

设备温度稳定

设备不工作时，当设备功能部件的热惯性最大处温度与规定的试验温度在3℃以内，则认为设备达到温度稳定；当无法测量最大内部质量处的温度时，最低可接受温度稳定时间为3h。

设备工作时，当设备功能部件的热惯性最大处温度变化不超过每小时2℃，则认为设备达到温度稳定；当无法测量最大内部质量处的温度时，最低可接受温度稳定时间为2h。

不工作

除非另有规定，不工作设备是指不给设备提供动力源。

总偏差

总偏差是指正的最大值到负的最大值的总偏移量。

设备

术语“设备”是指包括使设备正确完成（由设备制造厂确定的）预定功能必要的试验件和所有的零部件或单元。该设备应能代表使用中所用产品的水平。

高度

高度是指设备在试验期间暴露于其中的相对海平面的环境压力。

试验类别和说明

对于本文件中所叙述的每个环境条件，设备供应商应该从中选择最能够代表设备使用期间将遇到的典型环境。所选定的环境范围应按照DO－160G附录A中的指导原则制成环境合格鉴定表或设备标示牌。

环境合格鉴定表或设备标识牌中的试验类别X和试验条件的含义为，在此环境条件下，设备供应商希望试验时能按照特定的步骤对该设备实际性能与性能指标的一致性进行检验。

在设备程序结束处或试验程序中发现“确定设备是否符合有关设备性能标准”的说明，应理解为需对设备在特定试验期间或之后的实际性能与性能指标的一致性进行验证。

试验结果的适用性

使用这些方法的试验结果仅对在鉴定试验期间使用的试验配置有效（试验安装、外部配置和内部配置）。本配置的任何变更，无论外部和内部（例如：PCB设计、单元内部的元件更换、安装布线等），必须进行评估以确保试验结果仍然适用。如果评估表明结果没有表明仍然适用，则要求重新进行试验。

- 相关验证条款

根据《机轮刹车系统适航审定支持计划审定计划》，本试验的相关审定基础、验证条款清单（含专用条件、等效安全）详见表 5-1。

表 5-1：试验相关验证条款清单

| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| 25.1301 | 功能和安装 | 略 |
| 25.1309 | 设备、系统及安装 | 略 |

- 试验设备描述

功能及受试设备信息描述

刹车控制阀（单）是刹车控制系统中的核心设备，能够实现将微小电气信号向大功率液压信号的转换，还可以根据输入电信号的大小，成比例地输出相应的压力，用于向刹车装置提供相应的刹车压力，实现刹车系统制动。

刹车控制阀（单）用于鉴定试验的样品组成和数量见表 6-1。

表 6-1：受试设备信息

| 名称 | 件号 | 数量 | 尺寸 | 重量 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刹车控制阀（单） | TBD | 1 | xxxmm×xxxmm×xxxmm | xxxkg | xxxx |

受试设备构型状态信息见表 6-2。（提示：请注意受试设备是否有接插件等配套的尾附件，应完整列明）

表 6-2：受试设备构型状态

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刹车控制阀（单） | TBD | TBC | xxx | TBC | 1 | TBC | TBC | / |

注：1)每个试验项目仅需一个受试设备进行试验

- 受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。

试验产品线缆见。

表 6-3：测试线缆

| 序号 | 线缆 | 线缆去向 | 信号特征 | 线缆状态 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | xxx | xxx | 屏蔽 | xxxm | xx |
| 注：线缆状态需与实装线缆状态保持一致；线缆长度以实际试验为准。 |  |  |  |  |  |  |

受试设备物理状态

a)产品外观：详见图 6-1；

b)外形尺寸：详见表 6-1；

c)产品重量：详见表 6-1；

d)产品功耗：XXX；

e)电    源：XXX。

图 6-1：受试设备示意图

受试设备交联关系描述

N/A

受试设备试验状态描述

受试设备在试验过程中所处状态见表 6-4：

表 6-4：受试设备工作状态

| 序号 | 名称 | 状态描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作状态1 | 刹车控制阀（单）进油口供压（3000±50）psi，调节回油口背压为（61±5）psi，刹车口堵住，施加控制电流为0～60～0mA三角波信号，频率为（0.02±0.008）Hz，使刹车控制阀处于工作状态。 | 该状态已包含切换状态，实际使用过程中刹车不工作时给刹车控制阀提供的也是0mA。 |

陪试设备

N/A

- 试验概述

试验概述

根据《CXF飞机机轮刹车系统刹车控制阀（单）原理样件研发试验大纲》（YS-A3/DG-0002），本设备应完成的电磁兼容类鉴定试验项目有：磁影响、感应信号敏感性、射频敏感性、射频能量发射、雷电感应瞬态敏感性、静电放电。各试验项目试验条件见

表 7-1。

表 7-1：试验项目一览表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 | 试验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章 |  | 磁影响 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章 感应信号敏感性 | 第19.3.1条 | 对设备的感应磁场 | CWX类 | / |
|  |  | 第19.3.3条 | 对互连电缆的感应磁场 |  |  |
|  |  | 第19.3.4条 | 对互连电缆的感应电场 |  |  |
|  |  | 第19.3.5条 | 对互连电缆的感应尖峰 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第20章 射频敏感度 | 第20.4条 | 射频传导敏感度（CS） | O类 | / |
|  |  | 第20.6条 | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | G类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第21章 射频能量发射 | 第21.4条 | 射频传导发射（CE） | M类 | / |
|  |  | 第21.5条 | 射频辐射发射（RE） |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 | A4J4L4类 | / |
| 11 | RTCA/DO-160G第25章 |  | 静电放电 | A类 | / |

预期试验周期

各试验项目的预期试验周期见表 7-2。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。试验过程中，受试设备构型状态应保持相对冻结，构型状态发生变化的应获得局方试验主管代表的批准/认可。

表 7-2：试验项目计划时间安排表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 |  | 预计试验周期 | 对应本大纲条目 | 备注是否目击项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章15.3条 |  | 磁影响 |  | 0.5天 | 12章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.1条 |  | 感应信号敏感性 | 对设备的感应磁场 | 1天 | 13.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.3条 |  |  | 对互连电缆的感应磁场 |  | 13.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.4条 |  |  | 对互连电缆的感应电场 |  | 13.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.5条 |  |  | 对互连电缆的感应尖峰 |  | 13.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第20章 | 第20.4条 | 射频敏感度 | 射频传导敏感度（CS） | 1天 | 14.7.1章 | / |
|  |  | 第20.6条 |  | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | 1天 | 14.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第21章 | 第21.4条 | 射频能量发射 | 射频传导发射（CE） | 1天 | 14.7.1章 | / |
|  |  | 第21.5条 |  | 射频辐射发射（RE） | 1天 | 15.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 |  | 3天 | 16章 | / |
| 11 | RTCA/DO-160G第25章 |  | 静电放电 |  | 0.5天 | 17章 | / |

鉴定试验项目试验顺序

根据计划安排受试设备的鉴定试验项目及试验顺序安排见

表 7-3。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。

表 7-3：鉴定项目顺序安排

| 试验顺序 | 试验项目 |  | 受试设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 材料样件 |  |
| 注：1. ○表示所使用到的受试设备；受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。 2. 试验顺序可根据DO-160G中试验原则（盐雾试验应在霉菌试验后进行，砂尘试验应在霉菌、盐雾和湿热试验后进行，爆炸大气试验不应在任何其他试验之前进行，可燃性试验不应在任何其他试验之前进行，其余试验顺序不作要求）进行适当调整。 |  |  |  |  |  |  |

- 试验通用条件

试验环境条件

除非另有规定，所有试验应在下列环境条件下进行：

a)温度：15℃～35℃；

b)相对湿度(RH)：≤85%；

c)环境压力：84kPa～107kPa,等效高度＋1525m～－460m。

当在不同于上述数值的环境条件下进行测试时，应记录实际环境条件。

试验条件允许误差

除非另有规定，在不同于上述规定的环境条件下进行的试验时，应满足下列的容差规定：

a)温度：±3℃；

b)压力：规定压力的±5%。

试验夹具要求

试验夹具除了满足受试设备安装要求外，还应保证在试验频率范围内具有良好的传递特性。

试验装置要求

所有试验装置（如接收机、天线等）应定期进行校验，确保处于有效期内。

- 试验承试单位

受试设备鉴定试验的承试单位承担具体信息见表 9-1。

表 9-1：鉴定试验承试单位

| 序号 | 试验项目名称 | 承试单位 | 地址 | 承试单位联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁影响 | 广电计量（西安）有限公司 | 西安市高新区造字台路9号 | 李超 17389180839 | / |
| 2 | 感应信号敏感性 |  |  |  |  |
| 3 | 射频敏感度 |  |  |  |  |
| 4 | 射频能量发射 |  |  |  |  |
| 5 | 雷电感应瞬态敏感性 |  |  |  |  |
| 6 | 静电放电 |  |  |  |  |

- 试验人员

试验工程师：需经培训，考核，并得到委托方/试验单位授权；了解受试设备试验原理，了解试验标准及步骤，能够准确搭建试验平台等；

质量工程师：对产品经受鉴定试验后的质量作出权威鉴定，负责试验提供方资质审核、以及对设备计量日期和计量编号等进行确认，负责组织处理试验中出现的各类质量问题以及监督纠正预防措施的落实，对试验过程中的FRACAS系统有效运行的质量和进度进行控制。

- 试验组织及责任分工

受试设备的鉴定试验由设备承制单位组织实施，试验承试单位配合试验实施，用户单位和局方代表审核并批准试验大纲以及试验计划安排，参与并监督试验各过程，对试验结果作最终评估并给予结论。

设备承制单位的主要职责

- 负责受试设备、陪试设备、专用测试设备的准备；

- 负责开展试验前的制造符合性自查，以及配合用户单位和局方代表开展制造符合性检查工作；

- 负责在鉴定试验前对承试单位试验环境的符合性检查；

- 负责受试设备的正常操作；

- 负责受试设备技术状态确认，参加设备性能检测及功能检查，并签署试验记录；

- 负责故障分析、处理及整改工作；

- 提供对受试设备的技术支持。

试验承试单位的主要职责

- 负责试验的全面组织实施，包括制定有关规章制度，安排试验计划；

- 负责试验测试设备、实施以及通用测试设备的准备；

- 负责鉴定试验的试验环境搭建；

- 负责受试设备性能检测、功能检查以及记录的签署；

- 负责试验数据的整理、分析及处理工作；

- 负责出具鉴定试验报告。

- 设备功能检查

产品验收测试（ATP）

对于开展鉴定试验项目试验的所有受试设备，均需随产品提供验收试验记录和合格证明文件。

受试设备所有试验完成后质量人员需按照《CXF飞机机轮刹车系统刹车控制阀（单）原理样件研发试验大纲》（YS-A3/DG-0002）中“第5章节功能测试程序”测试，并按要求进行记录。

功能测试所需设备详见各试验章节设备信息表。

鉴定性能接受试验（QPAT）

鉴定性能接收试验（QPAT）是一种为确定鉴定试验是否合格而执行的检查和测试，其包括多个子测试项，不同试验项目根据要求选择其中部分或者所有项目进行测试，如表 12-1所示，如果上一个试验的结束状态为此试验的开始状态，则上一个试验的试验后检测结果可作为该试验的试验前检测结果。功能性能测试连接图见图 12-1。

图 12-1：性能试验测试连接图

表 12-1：鉴定性能接收试验（QPAT）

| 工作状态 | 编号 | 试验项目 | 操作要求及判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作状态1 | QPAT1 | 外观检查 | 目视检查产品表面无明显划伤痕迹、压伤、裂纹、划伤、毛刺、漆层脱落或鼓泡；产品的标识清晰明显；产品表面颜色：灰色；产品外形结构无明显变形、损伤痕迹；产品紧固件齐全，无松动，螺钉头无错位。 |
|  | QPAT2 | 刹车压力和内部泄漏量 | 给刹车控制阀（单）进油口供压（3000±50）psi，调节回油口背压为（61±5）psi，刹车口堵住，施加控制电流为0～60mA，分别测量不同控制电流下的刹车压力和内部泄漏量，并记录在表12-2中（合格判据详见表12-3） |
|  | QPAT3 | 结构检查 | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |

表 12-2：数据记录表

| 控制电流mA | 刹车压力 | 内部泄漏量ml/min | 控制电流mA | 刹车压力 | 内部泄漏量ml/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 30 |  |  |
| 5 |  |  | 35 |  |  |
| 10 |  |  | 40 |  |  |
| 15 |  |  | 45 |  |  |
| 20 |  |  | 50 |  |  |
| 25 |  |  | 60 |  |  |

表 12-3：合格判据表

| 控制电流mA | 刹车压力 | 内部泄漏量ml/min | 控制电流mA | 刹车压力 | 内部泄漏量ml/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ≤120psi （与试验前对应测试值偏差不超过120psi） | ≤50mL/min | 30 | ≤120psi （与试验前对应测试值偏差不超过120psi） | ≤450mL/min |
| 5 |  |  | 35 |  |  |
| 10 |  | ≤450mL/min | 40 |  |  |
| 15 |  |  | 45 |  |  |
| 20 |  |  | 50 |  |  |
| 25 |  |  | 60 |  |  |

- 磁影响

试验目的

确定允许安装的设备与罗盘或罗盘传感器的最近距离是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于飞机机翼后缘，应通过DO－160G第15章，A类设备规定的要求。此类试验考核刹车控制阀（单）的等效偏转角Dc能否满足表 13-1中的距离要求。

表 13-1：磁影响要求

| 设备类别 | 偏转Dc对应的测量距离 |
| --- | --- |
| A | 0.3＜D＜1m |

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：工作状态1；详见6.4节。

试验设备、测试设备及要求

表 13-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁强计 | 用于磁影响试验 | GM9200D | 精度：±0.5%F.S； ±2000nT 范围内误差小于50nT | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 用于测量产品与磁强计之间的距离 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在非磁性试验台上，按图 13-1或图 13-2将受试设备与测试设备进行连接布置。

（图 13-1）

图 13-1：磁影响试验连接图

图 13-2：磁影响试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照13.3-13.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表9要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

- 测量试验室试验位置的HCAFS值，计算出修正的等效偏转角Dc(当试验室所处的地磁水平分量H在14.4A/m±10%范围内，Dc=1°，当超出该范围时，Dc=(14.4A/m)/环境场强的水平分量)，并记录；

- 受试设备按照图 13-1和图 13-2要求搭建试验平台。将受试设备的所有电缆捆成一束，使该电缆束沿着磁强计的东-西轴线放置，选择产生最大磁偏转的被试品稳态工作模式；

- 对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 使受试设备保持在通过磁体中心轴的东－西方向，通过移动受试设备所在的测试桌，减小受试设备和磁强计之间的距离，直到达到Dc的要求，对应的磁强计显示磁场强度HC=H×tgDC，记录距离D，如果无法达到要求的DC，则记录磁体中心与设备距离为0时的等效偏转角DC；

- 移开受试设备，直至磁强计显示的磁场强度为（0±50）nT；

- 对受试设备的每个方向面进行步骤d)～步骤e)；

- 试验结束后在标准大气条件下，按表9的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，等效偏转角Dc能满足表12中的距离要求

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 感应信号敏感性

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定感应电磁场的能力是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于机翼后缘，应通过DO－160G第19章，CWX类规定的感应信号敏感度试验。此类试验考核刹车控制阀（单）在表 14-1规定的感应信号敏感度下的性能特征。

表 14-1：感应信号敏感度试验条件

| 试验项目 | 极限 |
| --- | --- |
| 对设备的感应磁场 | 20A(rms) （350Hz、800Hz） |
| 对互连电缆的感应磁场 | I*L=120A.m（350Hz～800Hz）降至1.6A.m（32kHz） |
| 对互连电缆的感应电场 | V*L=5400V.m（350Hz～800Hz）降至135V.m（32kHz） |
| 对互连电缆的感应尖峰 | 见17-1 |

图 14-1：对对互连电缆的感应尖峰测试极限

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：工作状态1；详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

c)接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

试验设备、测试设备及要求

表 14-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO160-S19感应尖峰信号发生器 | 输出互连电缆的感应尖峰信号 | DO160S19-Spike | 尖峰电压峰值≥600V 总持续时间允许值： 50us～1000us； 重复周期允许值：0.2us～10us | 定检 |
|  | 函数发生器 | 信号输出 | 33511B | 输出频率范围：10Hz-20MHz 输出正弦波幅度不确定度0.5% 正弦波幅度平坦度≤0.15dB | 定检 |
|  | 音频功率放大器 | 信号放大 | 7224 | 精度：放大器增益频率响应：＜±0.5dB，谐波总失真;＜0.1%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T1000 | 电流准确度≤10% | 定检 |
|  | 钳形电流表 | 监测感应电流 | 303 | 电流准确度≤2% | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测感应电流 | 9209-1 | 驻波比＜1.2:1 | 定检 |
|  | 衰减器 | 保护频谱仪 | DTS50-20dB-3G-A | 驻波比＜1.2:1 | 定检 |
|  | 频谱分析仪 | 监测感应电流 | N9010B-503 | 频率误差≤0.01% 垂直显示刻度误差≤±0.15dB | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测互连电缆的感应尖峰信号 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 示波器 | 监测信号 | MSO54 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间≤400ps；输入阻抗：50Ω±1%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | T3700 | 误差：＜10% | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量线缆布置长度 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 微欧计 | 用于测量搭接电阻 | ZY-9858 | 电阻误差≤0.22mΩ | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

感应信号敏感性试验连接图见图 14-2；对设备的感应磁场的试验布置见图 14-3；对互连电缆的感应磁场试验布置见图 14-4；对互连电缆的感应电场试验布置见图 14-5；对互连电缆的感应尖峰试验布置见图 14-6。

（图 14-2）

图 14-2：感应信号敏感性试验连接图

图 14-3：对设备的感应磁场试验布置图

图 14-4：对互连电缆的感应磁场试验布置图

图 14-5：对互连电缆的感应电场试验布置图

图 14-6：对互连电缆的感应尖峰试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照14.3-14.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

对设备的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 14-2和图 14-3要求进行试验连接，辐射体位于受试设备周围0.15m范围内，辐射体的长度在每个受试设备的两端至少延伸0.6m，向辐射体提供电流的引线应放置在距受试设备任何部位和辐射体本身至少0.6m处，受试设备的所有单元均单独进行试验，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	将受试设备置于表 14-1规定电流产生的音频磁场中，辐射体处于水平状态，对受试设备的朝前面从下往上进行扫描，然后辐射体穿过顶面对受试设备背面从上往下进行扫描。辐射体或受试设备旋转90度，对受试设备左侧面（或右侧面）从下往上扫描，然后辐射体穿过顶面对右侧面（或左侧面）从上往下扫描，试验涵盖设备壳体的四个侧面和顶部，扫描速率应低于系统响应时间；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 14-2和图 14-4要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，辐射导线距离试验互连电缆小于5mm，距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，辐射导线本身距离大于等于1m，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 14-1规定设置的电流所产生的音频磁场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应电场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 14-2和图 14-5要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，电场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	使试验互连电缆处于表 14-1规定设置的电压所产生的音频电场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

d)	试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行性能检查，并记录检测结果；

e)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2要求进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

对互连电缆的感应尖峰

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)	受试设备按照图 14-2和图 14-6要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)	对试验互连电缆施加图 14-1规定的感应尖峰信号，使其产生的脉冲重复率为8～10次/秒。施加的正负极性的瞬变脉冲信号每一极性一个周期的持续时间均应不少于2min；

d)	在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）对设备的感应磁场

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）对互连电缆的感应磁场

同上。

（3）对互连电缆的感应电场

同上。

（4）对互连电缆的感应尖峰

同上。

- 射频敏感度

试验目的

确定受试设备或电缆承受规定耦合电流或空间辐射的能力是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于机翼后缘，应通过DO－160G第20章，O类规定的传导射敏感度和G类规定的辐射敏感度。此类试验考核刹车控制阀（单）在表 15-1规定的传导敏感度和表 15-2规定的辐射敏感度下的性能特征。

表 15-1：传导敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（mA) |
| --- | --- |
| 0.01 | 3 |
| 0.5 | 150 |
| 1 | 250 |
| 30 | 250 |
| 400 | 50 |

表 15-2：射频敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（V/m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CW/SW | PM |
| 100MHz～400MHz | 100 | / |
| 400MHz～700MHz | 50 | 700 |
| 700MHz～1GHz | 100 | 700 |
| 1GHz～2GHz | 200 | 2000 |
| 2GHz～4GHz | 200 | 3000 |
| 4GHz～6GHz | 200 | 3000 |
| 6GHz～8GHz | 200 | 1000 |
| 8GHz～12GHz | 300 | 3000 |
| 12GHz～18GHz | 200 | 2000 |

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：工作状态1；详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

c)接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

试验设备、测试设备及要求

表 15-3：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信号发生器 | 输出调制信号 | N5171B | 频率准确度允差标称值±0.00021%；电平准确度允差±0.9dB；相对电平准确度≤±3dB； PM相偏准确度最大允差±5%；调制解调失真最大允差±3%；频谱纯度谐波最大允差＜-30dBc | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPAS-4k04200E | 精度：功率增益≥42dB；增益平坦度3.12dBm；输入端口电压驻波比＜1.53 | 定检 |
|  | 电流注入钳 | 注入传导敏感度信号 | 9144-1N | 频率范围：4kHz~100MHz | 定检 |
|  | 电流注入钳 | 注入传导敏感度信号 | 9142-1N | 频率范围：2MHz~500MHz | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测感应电流 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 衰减器 | 保护频谱仪 | DTS50-20dB-3G-A | 驻波比＜1.2:1 | 定检 |
|  | 衰减器 | 降低功放底噪 | DTS300-20-3-A | 驻波比＜1.2:1 | 定检 |
|  | 频谱分析仪 | 监测感应电流 | N9010B-503 | 频率误差≤0.01% 垂直显示刻度误差≤±0.15dB | 定检 |
|  | 功率传感器 | 监测功率 | U2004A | 频率范围：9kHz~6GHz | 定检 |
|  | 校准夹具 | 波形校验 | 9125-1 | 驻波比：＜1.2:1 | 定检 |
|  | 同轴负载 | 匹配阻抗 | TF100-3 | 驻波比：＜1.2:1 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量线缆布置长度 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 微欧计 | 用于测量搭接电阻 | ZY-9858 | 电阻误差≤0.22mΩ | 定检 |
|  | 信号发生器 | 输出辐射波形 | N5173B | 频率准确度允差标称值±0.00021%；电平准确度允差±0.9dB；相对电平准确度≤±3dB； PM相偏准确度最大允差±5%；调制解调失真最大允差±3%；频谱纯度谐波最大允差＜-30dBc | 定检 |
|  | 功率计 | 监测前向、反向 | N1912A | 功率指示误差：搭配N1921A: ≤±0.2dB或±5% | 定检 |
|  | 功率计探头 | 监测前向、反向 | N1921A | 校准因子范围100%±5% | 定检 |
|  | 功率放大器 | 信号放大 | NTWPA-0081020001000E | 精度：功率80MHz～400MHz增益≥63dB,400MHz～1000MHz增益≥60dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-1025250 | 精度：功率1GHz～2.5GHz增益≥54dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-2060200 | 精度：功率2GHz～6GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 功率放大器 |  | NTWPA-60180200 | 精度：功率6GHz～18GHz增益≥53dB | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-10208000 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 固态脉冲波功放 |  | NTWPPA-204012000 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KC-1 | 精度：增益≥70dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 脉冲功率放大器 |  | SWTA-P12KX/Ku-1 | 精度：增益≥69dB；驻波比＜2；谐波＜-15dBc | 定检 |
|  | 定向耦合器 | 辐射敏感度 测试 | DC7450M1 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | DC7351 | 输入端电压驻波比≤2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C6338-20 | 输入端电压驻波比＜2 | 定检 |
|  | 定向耦合器 |  | C10525-20 | 输入端电压驻波比≤1.5 | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 3M-6 | 精度：衰减量6dB±1dB | 定检 |
|  | 多功能平台 | 输出辐射波形 | 7000-001 | 混响室配套设备 | 随混响室定检 |
|  | 混响室 | 测试辐射敏感度环境 | Smart 100 | 场均匀性精度：每8个频点最多可有3个频点超过允许的标准差（但不能超出1dB）测试软件（型号：TILE!，序列号：SN:00085419,版本号：7.4.2.13） | 定检 |
|  | 频谱分析仪 | 监测信号 | N9010B | 频率精度：±0.5% | 定检 |
|  | 对数周期天线 | 测试辐射敏感度 | VULP 9118D | 频率范围覆盖：80MHz～1GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | ATH800M5GA | 频率范围覆盖：1GHz~4GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3161-03 | 频率范围覆盖：4GHz~8GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | HWRD750 | 频率范围覆盖：8GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 喇叭天线 |  | 3115 | 频率范围覆盖：1GHz~18GHz | 随混响室定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 45-40-33 | 衰减量40dB±0.5dB | 定检 |
|  | 衰减器 | 信号衰减 | 48-40-33 | 衰减量40dB±1dB | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频敏感度试验连接图如图 15-1所示；传导敏感度的校验布置如图 15-2所示；传导敏感度试验布置图如图 15-3所示；辐射敏感度试验布置如图 15-4所示。

（图 15-1）

图 15-1：射频敏感度试验连接图

图 15-2：传导敏感度校准布置图

图 15-3：传导敏感度试验布置图

图 15-4：辐射敏感度试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照15.3-15.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导敏感度

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)按照图 15-2进行校准连接，在探头校准夹具中安装电流注入钳，将电流注入钳支撑使其在校准夹具中心；

b)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，不加调制，增大功率放大器输出，通过定向耦合器将10kHz信号馈入电流注入钳，在10kHz～5MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以下频率范围内每十倍频至少10个点，100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入钳，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

c)停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，在5MHz～400MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入探头，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

d)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

e)受试设备按照图 15-1和图 15-3要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿，电流监视钳安装在距离受试设备5cm处，注入探头安装在距离电流监视钳5cm处（如果受试设备连接器和基座的总长度超过5cm，电流监视钳应尽量靠近机箱连接器的基座），对试验布置及试验设备进行确认检查；

f)调节传导抗扰度测试系统至10kHz，分别采用连续波和方波（1kHz方波大于90%的调制深度）两种调制注入干扰信号，使干扰信号达到表 15-1规定的电流限值，或步骤b)和c）中校准得到的前向功率+6dB。当信号频率达到5MHz时，停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，从10kHz至100kHz扫频，每十倍频程10个频点，每个频点驻留1s；从100kHz至400MHz扫频，每十倍频程100个频点，每个频点驻留1s；

g)试验期间，按12.2章节表 12-1要求要求对受试设备按照QPAT2进行性能检查，并记录检测结果；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射敏感度-混响室法

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，根据计量校准对混响室的均匀性进行检查，按12.2章节表 12-1中QPAT2的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 15-1和图 15-4要求进行试验连接，“工作区域”边界的表面到混响室的任何表面及发射天线或搅拌器装置至少应有0.75m或最低测试频率的λ/4的距离，混响室内不应留存非必需的吸收材料，如木桌、地毯、地板和墙面覆盖物、天花板贴瓦等；

c)发射天线与接收天线应与场均匀性校准测试时一致，接收天线应放置在工作区域内；

d)对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)校准和计算要求如下：

1）通过发射天线将连续波信号注入混响室，用定向耦合器和测量设备监测搅拌器完整旋转一周的最大正向功率；

2）监测搅拌器完整旋转一周期间接收天线上的接收功率，测量时间应对应较慢的搅拌器速度；

3）用如下公式计算并确定混响室内的场强：

式中：

Emax——混响室内最大场强。单位为伏每米（V/m）；

Prcvmax——搅拌器旋转一周所测量到的最大功率，单位为瓦（W）；

λ——测试频率波长，单位为米（m）。

4）记录搅拌器完整旋转一周的最大正向功率和最大场强。

5）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤5。

f)测试和计算要求：

1）利用混响室校准得到的数据，按如下公式计算要求的正向功率：

式中：

PTarget——要求的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）；

Edesired——期望的混响室内部场强，单位为伏每米（V/m）；

Emax——校准测量的混响室内最大场强，单位为伏每米（V/m）；

PFwd——校准测量的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）。

2）在1GHz以下频段，搅拌器以每分钟4圈，1GHz以上以每分钟2圈的转速旋转。

3）在测试频率上施加正向功率使其达到PTarget值，通过定向耦合器和测量仪器测量搅拌器完整旋转一周的最大正向功率，以验证正向功率的读数。

4）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤3；

g)设置频率步进，直到测试频率的上限，并选择规定的调制方式，进行脉冲调制试验时，将要求的脉冲宽度加上混响室空腔时间常数来代替上述脉冲宽度；

h)每个试验频率在搅拌器完整旋转一周期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT进行性能检查，并记录检测结果；

i)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）传导敏感度

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）辐射敏感度-混响室法

同上

- 射频能量发射

试验目的

确定受试设备辐射或电缆传导发射的能力是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第21章，M类规定的传导发射和辐射发射试验。此类试验考核刹车控制阀（单）的电源线传导发射电平不应超过图 16-1所示的限值，互连线的传导发射电平不应超过图 16-2所示的限值；刹车控制阀（单）的辐射发射不超过图 16-3的要求。

图 16-1：射频传导发射测试电源线极限曲线

图 16-2：射频传导发射测试互连电缆极限曲线

图 16-3：射频辐射发射测试极限曲线

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：工作状态1；详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

c)接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

试验设备、测试设备及要求

表 16-1：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量接收机 | 接收测试数据 | ESU40 | 电平示值最大允差±2.5dB | 定检 |
|  | 电流探头 | 监测感应电流 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量线缆布置长度 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 微欧计 | 用于测量搭接电阻 | ZY-9858 | 电阻误差≤0.22mΩ | 定检 |
|  | 双锥天线 | 测试辐射发射 | BBA9106+VHBB9124 | 频率范围：30~300MHz | 定检 |
|  | 喇叭天线 |  | BBHA 9120F | 频率范围：0.2GHz~2GHz | 定检 |
|  | 喇叭天线 |  | BBHA 9120D | 范围：1GHz～18GHz | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | DLAN-1M1G-G35 | 增益要求＞32dB | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | DLAN-1G18G-G35 | 增益要求＞27dB | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

射频能量发射试验连接图如图 16-4所示；传导发射的试验布置图如图 16-5所示，辐射发射的试验布置图如图 16-6所示。

（图 16-4）

图 16-4：射频能量发射试验连接图

图 16-5：传导发射布置图

图 16-6：辐射发射布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照16.3-16.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

传导发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 16-4和图 16-5要求进行试验连接，电流探头夹在待测电缆上，探头放置至距受试设备5cm处。如果受试设备的连接头已经超过5cm，则应将探头尽量靠近连接器的基座；

c)对试验布置及试验设备进行确认检查；

d)从150kHz至30MHz扫频，设置接收机BW为1kHz，驻留时间0.015s；从30MHz至152MHz，设置接收机BW为10kHz，驻留时间0.015s，记录测试频谱曲线，判断电源线测试频谱曲线是否超出图 16-1规定限值；判断信号线测试频谱曲线是否超出图 16-2规定限值

e)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

辐射发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 16-4和图 16-6要求进行试验连接，受试设备开口对着天线放置，接收天线（极化天线）放置在离受试设备1m的距离，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)受试设备不上电，用接收天线在垂直和水平方向上进行环境辐射发射电平测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

d)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断环境发射电平是否比所选限值低6dB；

e)受试设备通电预热，使其达到最大发射的工作模式；

f)用接收天线在垂直和水平方向上对受试设备进行辐射发射测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

g)计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断测试频谱曲线是否比所选限值低3dB以及是否超出图 16-3规定限值，如果测试频谱曲线大于所选类别限值以下3dB的值，则需进行受试设备“关机”，辅助设备“开机”的辐射环境电平测量；

h)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT2的要求对受试设备进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）传导发射试验

试验中，电源线的传导发射的测试数据满足图 16-1要求；互联线缆的传导发射测试数据满足图 16-2要求。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）辐射发射试验

试验中，辐射发射的测试数据满足图 16-3要求；

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 闪电感应瞬态敏感性

试验目的

确定受试设备承受闪电感应的能力是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第22章，A4J4L4类规定的针脚注入和电缆束感应试验。此类试验考核刹车控制阀（单）在表 17-1中规定的针脚注入和表 17-2电缆束注入的性能特征。

表 17-1：针脚注入试验条件

| - 电平等级 | - 波形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3/3 | 4/1 |
|  | - Voc/Isc | - Voc/Isc |
| - 3 | 1500/60 | 750/150 |

表 17-2：电缆束注入试验条件

| - 电平等级 - 波形 | - 单次回击 |  | - 多次回击 |  | - 多次脉冲群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2/1 | - 3/3 | - 2/1 | - 3/3 | - 3 |
|  | - VL/IT | - VT/IL | - VL/IT | - VT/IL | - VT/IL |
| 3 | 750/1500 | 1500/300 | 750/750 | 1500/300 | 900/15 |
|  |  |  | 375/375 | 750/150 |  |

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：

线缆束试验前、中、后：工作状态1；

针脚注入试验前、后：工作状态1；试验中：刹车控制阀（单）仅上电。

详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

c)接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

试验设备、测试设备及要求

表 17-3：设备信息表

| 序号 | 名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多群脉冲试验系统 | 产生干扰波形 | ETS 160MB | 开路电压：±60V-±3200V | 定检 |
|  | 波形发生模块（5个） |  | WAVE 2/3/6 | / | 随多群脉冲试验系统一起校准 |
|  | 主回路机箱 |  | ETS 160ML | / |  |
|  | 高频电容耦合器 | 保护测试设备，防止信号倒灌 | CN-2 | 电容容差：±1% |  |
|  | 注入探头 | 波形注入 | HIP5000 | / |  |
|  | 高频耦合器 | 波形注入 | LVT-2 | / |  |
|  | 间接雷电感应瞬态敏感测试系统 | 产生干扰波形 | LSS160SM6 | 短路电流：±50A-±3500A | 定检 |
|  | 波形发生模块（7个） |  | WAVE 1/4/5 | / | 随多群脉冲试验系统一起校准 |
|  | 耦合单元 | 保护测试设备，防止信号倒灌 | CN-1 | / |  |
|  | 电流耦合变压器 | 波形注入 | LCT-L5B | / |  |
|  | 电流探头 | 监测电流波形 | P5664 | 电流精度：±2% | 定检 |
|  | 外置直流电容 | 保护测试设备 | C33400 | 允许误差≤6680μF | 定检 |
|  | 示波器 | 用于测量电压电流波形 | MDO3052 | 带宽：50Hz-500MHz | 定检 |
|  | 电流衰减器 | 信号衰减 | MCS01 | 允许误差≤0.2mΩ | 定检 |
|  | 高压差分探头 | 监测电压波形 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量线缆布置长度 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 微欧计 | 用于测量搭接电阻 | ZY-9858 | 电阻误差≤0.22mΩ | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注： 1. 多群脉冲试验系统配套使用波形发生模块（5个）(Model：WAVE 2/3/6)、主回路机箱(Model：ETS 160ML、SN：ES080001323004)、高频电容耦合器（Model：CN-2,SN：ES079000223004）、注入探头（Model：HIP 5000、SN: ES079000423006）、高频耦合器（Model：LVT-2,SN：ES089000123004）； 2. 间接雷电感应瞬态敏感测试系统配套使用波形发生模块（7个） （型号：WAVE 1/4/5）、耦合单元（型号：CN-1 编 号：ES079000123004）、电流耦合变压器（型号：LCT-L5B编号：ES061000223007）； 3.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 4.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 5.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

闪电瞬态感应敏感性试验连接图如图 17-1所示；具体的试验布置图如图 17-2~图 17-5。

（图 17-1）

图 17-1：闪电瞬态敏感性试验连接图

图 17-2：W3针脚注入布置图

图 17-3：W4针脚注入布置图

图 17-4：W1电缆束感应布置图

图 17-5：W3电缆束感应布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照17.3-17.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

针脚注入试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)进行针脚注入波形3开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性，波形3频率要求为XXX；

b)选取要求波形的负极性，重复步骤1)，记录相关波形参数、电平和极性；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1中QPAT2的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 17-1和图 17-2要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形3的针脚注入试验,对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对选定的针脚（详见表 17-4）施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

表 17-4：被试针脚定义

| - 序号 | - 连接器针脚序号 | - 引脚定义 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 电源正 | / |
|  | B | 电源负 | / |
|  | C | 信号 | / |

f)依次对试验针脚重复步骤e)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

g)进行针脚注入波形4开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

h)选取要求波形的负极性，重复步骤g)，记录相关波形参数、电平和极性；

i)受试设备按照图 17-3要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形4的针脚注入试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

j)按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

k)依次对试验针脚(详见表 17-4)重复步骤j)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

l)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

电缆束注入试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)将机载设备闪电防护测试系统进行校准设置，系统连接到电压耦合器的输入端；

b)对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

c)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

d)受试设备按照图 17-1及图 17-4或图 17-5要求进行试验连接，电压耦合器和电流探头夹在待测电缆上, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

e)受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平（波形3频率要求为XXX）；

f)对于单次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的单次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过1min；

g)对于多次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的多次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过5min；

h)对于多重脉冲组试验，每隔3s施加一组多重脉冲组（每组三个脉冲群的起始时间为相隔3s），至少连续施加5min；

i)调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤f～h，完成单次回击、多次回击和多重脉冲组波形注入;

j)试验期间，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行性能检查，并记录检测结果;

k)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

（1）针脚注入试验

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

（2）电缆束注入试验

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 静电放电

试验目的

确定受试设备承受静电放电的能力是否符合相关要求。

试验要求

刹车控制阀（单）安装于机翼后缘，应通过DO－160G第25章A类规定的静电放电试验。试验条件详见表 18-1，放电点位选取电连接器、表面、螺钉、壳体缝隙等维修或使用中容易触摸到的点位。

表 18-1：静电放电试验条件

| 放电方式 | 放电电压 |
| --- | --- |
| 空气放电 | ±15kV容差0～10% |

受试/陪试设备

受试设备：刹车控制阀（单），详细构型见6.1节受试设备构型状态；

陪试设备：N/A；

工作状态：工作状态1；详见6.4节。

搭接要求：

a)外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

b)产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

试验设备、测试设备及要求

表 18-2：设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静电放电发生器 | 产生静电 | NSG 437 | 在150Pf、330Ω阻容模块下15kV输出允许误差≤±0.75kV | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度表 | 用于测量实验室温湿度 | TH-101B | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 纤维卷尺 | 测量线缆布置长度 | 30m | 精度：±2% | 定检 |
|  | 微欧计 | 用于测量搭接电阻 | ZY-9858 | 电阻误差≤0.22mΩ | 定检 |
|  | 信号放大器 | 给产品提供电流信号 | TBC | / | 定检 |
|  | X-Y记录仪 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 示波器 | 产品功能性能测试 | TBC | / | 定检 |
|  | 试验台 | 产品功能性能测试 | -- | / | / |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将刹车控制阀（单）安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

静电放电试验连接图如图 18-1所示；具体的试验布置图如图 18-2。

（图 18-1）

图 18-1：静电放电试验连接图

图 18-2：静电放电试验布置图

受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“6.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照18.3-18.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

a)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

b)受试设备按照图 18-1和图 18-2要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

c)将静电放电发生器垂直于施加放电的表面，以人手触摸物体的速度（约0.3m/s）将静电放电发生器的电极头移向要求的测试点直到发生器放电或者接触到试验点，每次放电之后都应将静电放电发生器的放电电极头从测试点上移开，然后再次进行下一次放电，正负极性各进行10次放电；试验期间按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行性能检查，并记录检测结果;

d)在要求的其它测试点上重复步骤c）;

e)在标准大气条件下，按12.2章节表 12-1要求对受试设备按照QPAT2进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

试验判据

试验中，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据（检测记录表见附录A）。

试验后，按12.2章节表 12-1要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 试验异常情况

处理措施如下：

a)产品在试验过程中出现故障（主要针对责任故障），试验人员必须立即停止试验，详细记录发生故障的时间、周期循环数、受试设备工作状态，填写试验故障报告表（见附录B中表B.1）；

b)保持试验现场，并及时通知试验工作组、客户或局方，试验工作组应研究分析原因，采取纠正措施并经验证有效，作出结论。待纠正措施在受试设备落实后，并经试验工作组、用户或局方认可后，试验才可以继续进行；

c)若处理结果判定本次试验“不合格”应终止试验，并出具不合格产品试验报告，最终将报告和原始记录归至质量管理部门；

d)试验过程中，发生任何与试验结果有影响的变更，均需征得试验工作组、用户或局方同意，并按规定进行审批手续；

e)鉴定试验过程发生的产品故障问题，应按照附录B中的要求进行处理。

- 试验的终止与恢复处理

试验终止

试验过程中，发生下列情况之一时，应及时终止试验：

a)试验中存在重大安全保密隐患；

b)重大技术问题影响试验继续进行；

c)故障在短期内不能得到解决；

d)试验结果已判定达不到规定的要求。

试验恢复

试验终止后，xxx对试验中暴露的问题认真查找原因，采取有效措施彻底整改，确认问题已整改归零后，由xxx提出恢复试验申请，由承试单位实施试验。

检测记录表

A.1磁影响

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 磁影响 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

A.2感应信号敏感性

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 感应信号敏感性 |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

A.3射频敏感度

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 射频敏感度 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

A.4射频能量发射

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 射频能量发射 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

A.5雷电感应瞬态敏感性

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 雷电感应瞬态敏感性 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

A.6静电放电

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 静电放电 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《刹车控制阀（单）电磁环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 检查刹车压力在150psi～2800psi范围内滞环，电流和刹车压力曲线应该在表 12-2数据绘制轨迹包络线范围内，且滞环值应不超过1.2mA。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | 刹车控制阀控制电流小于等于5mA时内漏值应小于或等于50mL/min； 刹车控制阀刹车压力在1250psi时内漏应小于或等于450mL/min。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

试验故障报告

# （规范性附录）

# 试验故障报告

  - 试验故障报告单

试验故障报告单见表B.1。

试验故障报告单

报告单编号：　　　　　　日期：

| 被试品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |
| 发现故障 的时机 |  |  |  |  |  |  |
| 试验中发现 的故障描述 |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 会签 | 承试单位 |  | 承研单位 |  |  |  |

  - 试验故障分析报告表

试验故障分析报告表见表B.2。

试验故障分析报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障分析报告表编号 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件型号、名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障分析说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效机理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | / | / |  | 承试单位 |  |  |

  - 试验故障纠正措施报告表

试验故障纠正措施报告表见表B.3。

试验故障纠正措施报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障产品名称、型号 |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠正措施实施单位 |  |  | 实施日期 |  |  |
| 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 遗留故障问题说明 |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | 承试单位 |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |

This version can be used by

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

NOTICE: The contents of this document are proprietary to

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD

and shall not be disclosed, disseminated, copied, or used except for purposes expressly authorized in writing by

AVICAS GENERIC TECHNOLOGY CO., LTD.