FSECU电磁环境

鉴定试验大纲

- 试验目的

本试验大纲规定了CXF飞机FSECU的鉴定试验程序，用于指导试验人员正确开展相关机载设备的鉴定验证工作，为CXF飞机的符合性验证工作提供支持。

本试验试验大纲程序内容及结果，使用MC9设备鉴定的方式，用于支持CXF飞机表明符合性工作。

- 试验范围

本大纲列出FSECU的磁影响、电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频发射、雷电感应瞬态敏感性等电磁环境类鉴定试验的试验项目、受试设备要求、试验设备、试验方法及步骤、试验记录等内容。

- 试验依据

以下文件构成本大纲的试验依据文件，文件条款通过引用而构成本大纲的条款。凡是注明日期或版本的依据文件，仅注日期的版本适用于本大纲，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本大纲；凡是不注日期或版本的依据文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

| CCAR-25-R4 | 运输类飞机适航标准 |
| --- | --- |
| AP-21-AA-2022-11 | 型号合格审定程序 |
| RTCA/DO-160G | 机载设备环境条件和试验程序 |
|  | 常见主机文件，如主机相关要求 |
| SAE-XX-XXX | 常见设备厂商文件，如设备研制需求文件 |

- 相关验证条款

根据《XXX审定计划》，本试验的相关审定基础、验证条款清单（含专用条件、等效安全）详见表1。

试验相关验证条款清单

| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 25.1301 | 功能和安装 | 略 |

- 术语和缩略语

  - 设备

术语“设备”是指包括使设备正确完成（由设备制造厂确定的）预定功能必要的试验件和所有的零部件或单元。该设备应能代表使用中所用产品的水平。

  - 高度

高度是指设备在试验期间暴露于其中的相对海平面的环境压力。

  - 试验结果的适用性

使用这些方法的试验结果仅对在鉴定试验期间使用的试验配置有效（试验安装、外部配置和内部配置）。本配置的任何变更，无论外部和内部（例如：PCB设计、单元内部的元件更换、安装布线等），必须进行评估以确保试验结果仍然适用。如果评估表明结果没有表明仍然适用，则要求重新进行试验

- 试验产品/设备说明

  - 功能描述

FSECU用于鉴定试验的样品组成和数量见表2。

受试设备信息

| 名称 | 件号 | 数量 | 尺寸 | 重量 | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSECU |  | 1 |  | ≯4.2Kg |  |

受试设备构型状态信息见表3，试验线缆明细见表4。（提示：请注意受试设备是否有接插件等配套的尾附件，应完整列明）

受试设备构型状态

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FSECU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

注1：每个试验项目仅需一个受试设备进行试验。

注2：受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。

试验线缆明细

| 序号 | 线缆名称 | 代号 | 针脚 | 规格 | 长度 | 数量 | 是否屏蔽线 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 物理状态

a)产品外观：表面不应有凹坑、裂纹、腐蚀、毛刺等明显缺陷；漆层不应有脱落、龟裂；涂镀层应均匀、平滑，不应有脱落、划痕、流痕等明显缺陷,锁紧钩完好，无开裂、脱落现象；试验电缆、托架及插头用尾附件不考核；连接试验件的电缆端连接器无明显腐蚀。

b)外形尺寸：124±1mm * 194±1mm*320.5±1mm；

c)产品重量：≯4.2Kg；

d)产品功耗：≯100W。

- 产品示意图

- 试验概述

  - 试验概述

根据《襟缝翼控制计算机环境控制计划（QPP）》（文件编号CH04001-FSECU_QPP），本设备应完成的电磁环境类鉴定试验项目有：磁影响、电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感性、射频敏感性、射频发射、雷电感应瞬态敏感性。各试验项目试验条件见表4：

试验项目一览表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 | 试验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章 |  | 磁影响 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章 电源输入 | 第16.6.1.1条 | 电压（直流平均值） | Z类 | / |
|  |  | 第16.6.1.2条 | 脉动电压 | Z类 |  |
|  |  | 第16.6.1.3条 | 瞬时电源中断 | Z类 |  |
|  |  | 第16.6.1.4条 | 正常浪涌电压 | A类 |  |
|  |  | 第16.6.2.1条 | 电压稳态（直流） | Z类 |  |
|  |  | 第16.6.2.3条 | 瞬时欠压 | Z类 |  |
|  |  | 第16.6.2.4条 | 非正常浪涌电压 | A类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 | R类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章 感应信号敏感性 | 第19.3.1条 | 对设备的感应磁场 | CW类 | / |
|  |  | 第19.3.3条 | 对互连电缆的感应磁场 |  |  |
|  |  | 第19.3.4条 | 对互连电缆的感应电场 |  |  |
|  |  | 第19.3.5条 | 对互连电缆的感应尖峰 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第20章 射频敏感度 | 第20.4条 | 射频传导敏感度（CS） | W类 | / |
|  |  | 第20.6条 | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | F类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第21章 射频能量发射 | 第21.4条 | 射频传导发射（CE） | L类 | / |
|  |  | 第21.5条 | 射频辐射发射（RE） |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 | A3J3L3类 | / |

  - 预期试验周期

各试验项目的预期试验周期见表5。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。试验过程中，受试设备构型状态应保持相对冻结，构型状态发生变化的应获得局方试验主管代表的批准/认可。

试验项目计划时间安排表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 |  | 预计试验周期 | 对应本大纲条目 | 备注是否目击项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第15章15.3条 |  | 磁影响 |  | 0.5天 | 12章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.1条 |  | 电源输入 | 电压（直流平均值） | 1天 | 13.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.2条 |  |  | 脉动电压 |  | 13.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.3条 |  |  | 瞬时电源中断 |  | 13.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.1.4条 |  |  | 正常浪涌电压 |  | 13.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.1条 |  |  | 电压稳态（直流） |  | 13.7.5章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.3条 |  |  | 瞬时欠压 |  | 13.7.6章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第16章16.6.2.4条 |  |  | 非正常浪涌电压 |  | 13.7.7章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第17章17.4条 |  | 电压尖峰 |  | 1天 | 14章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第18章18.3.1条 |  | 音频传导敏感性 |  | 1天 | 15章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.1条 |  | 感应信号敏感性 | 对设备的感应磁场 | 1天 | 16.7.1章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.3条 |  |  | 对互连电缆的感应磁场 |  | 16.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.4条 |  |  | 对互连电缆的感应电场 |  | 16.7.3章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第19章19.3.5条 |  |  | 对互连电缆的感应尖峰 |  | 16.7.4章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第20章 | 第20.4条 | 射频敏感度 | 射频传导敏感度（CS） | 2天 | 17.7.1章 | / |
|  |  | 第20.6条 |  | 射频辐射敏感度（RS）-混响室法 | 1天 | 17.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第21章 | 第21.4条 | 射频能量发射 | 射频传导发射（CE） | 1天 | 18.7.1章 | / |
|  |  | 第21.5条 |  | 射频辐射发射（RE） | 1天 | 18.7.2章 | / |
|  | RTCA/DO－160G第22章 |  | 雷电感应瞬态敏感性 |  | 5天 | 19章 | / |

- 试验通用要求

  - 试验环境条件

除非另有规定，所有试验应在下列环境条件下进行：

a)温度：15℃～35℃；

b)相对湿度(RH)：≤85%；

c)环境压力：84kPa～107kPa,等效高度＋1525m～－460m。

当在不同于上述数值的环境条件下进行测试时，应记录实际环境条件。

  - 试验条件允许误差

除非另有规定，在不同于上述规定的环境条件下进行的试验时，应满足下列的容差规定：

a)温度：±3℃；

b)湿度：±5%；

c)压力：规定压力的±5%。

  - 试验夹具要求

试验夹具除了满足受试设备安装要求外，还应保证在试验频率范围内具有良好的传递特性。

  - 试验装置要求

所有试验装置（如接收机、天线等）应定期进行校验，确保处于有效期内。

- 试验承研单位

受试设备的鉴定试验的承试单位承担具体信息见表6。

鉴定试验承试单位

| 序号 | 试验项目名称 | 承试单位 | 地址 | 承试单位联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁影响 | 广电计量（无锡）有限公司 | 无锡市新吴区菱湖大道200号 | 宋波 15716187983 | / |
| 2 | 电源输入 |  |  |  |  |
| 3 | 电压尖峰 |  |  |  |  |
| 4 | 音频传导敏感性 |  |  |  |  |
| 5 | 感应信号敏感性 |  |  |  |  |
| 6 | 射频敏感度 |  |  |  |  |
| 7 | 射频能量发射 |  |  |  |  |
| 8 | 雷电感应瞬态敏感性 |  |  |  |  |

- 试验人员

试验工程师：需经培训，考核，并得到委托方/试验单位授权；了解受试设备试验原理，了解试验标准及步骤，能够准确搭建试验平台等；

质量人员：对产品经受鉴定试验后的质量作出权威鉴定，负责试验提供方资质审核、以及对设备计量日期和计量编号等进行确认，负责组织处理试验中出现的各类质量问题以及监督纠正预防措施的落实，对试验过程中的FRACAS系统有效运行的质量和进度进行控制。

- 试验现场组织

受试设备的鉴定试验由设备承制单位组织实施，试验承研单位配合试验实施，用户单位和局方代表审核并批准试验大纲以及试验计划安排，参与并监督试验各过程，对试验结果作最终评估并给予结论。

  - 设备承制单位的主要职责：

a)负责受试设备、陪试设备、专用测试设备的准备；

b)负责开展试验前的制造符合性自查，以及配合用户单位和局方代表开展制造符合性检查工作；

c)负责在鉴定试验前对承研单位试验环境的符合性检查；

d)负责受试设备的正常操作；

e)负责受试设备技术状态确认，参加设备性能检测及功能检查，并签署试验记录；

f)负责故障分析、处理及整改工作；

g)提供对受试设备的技术支持。

  - 试验承试单位的主要职责：

a)负责试验的全面组织实施，包括制定有关规章制度，安排试验计划；

b)负责试验测试设备、实施以及通用测试设备的准备；

c)负责鉴定试验的试验环境搭建；

d)负责受试设备性能检测、功能检查以及记录的签署；

e)负责试验数据的整理、分析及处理工作；

f)负责出具鉴定试验报告。

- 设备功能检查

  - 产品验收测试（ATP）

对于开展鉴定试验项目试验的所有受试设备，均需随产品提供验收试验记录和合格证明文件。

受试设备所有试验完成后质量人员需按照《CH04001FSECU襟缝翼控制计算机设备验收试验程序》（TBC）中“第X章节功能测试程序”测试，并按要求进行记录。

  - 鉴定性能接收试验（QPAT）

鉴定性能接收试验（QPAT）是一种为确定鉴定试验是否合格而执行的检查和测试，其包括多个子测试项，不同试验项目根据要求选择其中部分或者所有项目进行测试，如表7所示。

QPAT检查

| 编号 | 工作状态 | 试验项目 |  | 操作要求及判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPAT1 |  | 外观检查 |  | 目视检查产品表面无明显划伤痕迹、压伤、裂纹、划伤、毛刺、漆层脱落或鼓泡；产品的标识清晰明显；产品表面颜色：灰色；产品外形结构无明显变形、损伤痕迹；产品紧固件齐全，无松动，螺钉头无错位。 |
| QPAT2 |  | 功能一 | QPAT2-1 |  |
|  |  | 功能二 | QPAT2-2 |  |
|  |  | 功能三 | QPAT2-3 |  |
|  |  | 功能四 | QPAT2-4 |  |
|  |  | 功能五 | QPAT2-5 |  |
| QPAT3 |  | 结构检查 |  | 受试设备结构不出现损失，无异常。 |

- 磁影响

  - 试验目的

确定允许安装的设备与罗盘或罗盘传感器的最近距离是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机的电子设备舱，应通过DO－160G第15章，A类设备规定的要求。此类试验考核FSECU的等效偏转角Dc能否满足表8中的距离要求。

磁影响要求

| 设备类别 | 偏转Dc对应的测量距离 |
| --- | --- |
| A | 0.3＜D≤1.0m |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1受试设备构型状态

受试设备工作状态：试验件通电。

搭接要求：无。

  - 陪试设备

陪试设备：无

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验台 | XXXX | / | / | 1年 |
|  | 电磁兼容电缆 | XXX-DL1 | 试验电缆的屏蔽层处理方式及电缆连接方式与机上保持一致，不允许增加额外的屏蔽措施。具体导线规格详见附录A | / | / |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 大气压计 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 磁强计 | GM9200D | 0～99999nT | 10nT | 1年 |
|  | 微欧计 | ZY-9858 | 2mΩ~2kΩ | ≤5% | 1年 |
|  | 皮卷尺 | 得力 | 0~30m | 1mm | 1年 |
|  | 管状接头搭接线 | HB8111-3x120 | / | / | / |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将FSECU安装在非磁性试验台上，按图2将受试设备与测试设备进行连接布置。

- 磁影响试验连接示意图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照12.3-12.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表8要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

- 测量试验室试验位置的HCAFS值，计算出修正的等效偏转角Dc(当试验室所处的地磁水平分量H在14.4A/m±10%范围内，Dc=1°，当超出该范围时，Dc=(14.4A/m)/环境场强的水平分量)，并记录；

- 受试设备按照图2要求搭建试验平台。将受试设备的所有电缆捆成一束，使该电缆束沿着磁强计的东-西轴线放置，选择产生最大磁偏转的被试品稳态工作模式；

- 对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 使受试设备保持在通过磁体中心轴的东－西方向，通过移动受试设备所在的测试桌，减小受试设备和磁强计之间的距离，直到达到Dc的要求，对应的磁强计显示磁场强度HC=H×tgDC，记录距离D，如果无法达到要求的DC，则记录磁体中心与设备距离为0时的等效偏转角DC；

- 移开受试设备，直至磁强计显示的磁场强度为（0±50）nT；

- 对受试设备的每个方向面进行步骤d)～步骤e)；

- 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

试验中，等效偏转角Dc能满足表8中的距离要求；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 电源输入

  - 试验目的

确定受试设备在承受规定的电源瞬变过程中的性能特性是否符合要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，除正常浪涌电压试验和非正常浪涌电压试验要求通过DO－160G第16章，A类设备规定的要求以外,其余电源输入试验按照Z类设备的规定要求。此类试验考核FSECU在表11中规定的电源输入下的性能特征。

电源输入条件

| 序号 | 试验项目 | 类别 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（直流平均值）试验 | Z | 30.3V，22.0V，18.0V | / |
|  | 脉动电压试验 | Z | Vp-p：4V | / |
|  | 瞬时电源中断试验 | Z | / | / |
|  | 正常浪涌电压试验 | A | 47V，17V | / |
|  | 电压稳态（直流）试验 | Z | 32.2V，20.5V | / |
|  | 瞬时欠压试验 | Z | 12V,7s | / |
|  | 非正常浪涌电压试验 | A | 46.3V,100ms 37.8V,1s | / |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1受试设备构型状态

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航空机载设备可编程测试电源 | 用于电源输入试验 | Netwave30.2 | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
| 2 | 示波器 | 用于测量电压电流波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
| 3 | 示波器电压探头 | 用于测量电压 | TPP0500B | 频率响应允许值≤3.0dB | 定检 |
| 4 | 隔离变压器 | 用于示波器隔离接地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
| 5 | 示波器电流探头 | 用于测量电流 | TCP0150 | 精度：±3% | 定检 |
| 6 | 高压差分探头 | 用于测量电压 | THDP0100 | 精度：衰减比允许误差±2% | 定检 |
| 7 | 滑线式变阻器 | 用来分压 | BX8-67 | 范围：（0～20）Ω | 定检 |
| 8 | 空盒气压表 | 用于测量实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
| 9 | 温湿度计 | 用于测量实验室温湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
| 10 | 万用表 | 用来测量电源电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
| 11 | 穿心电容 | 用于电源输入脉动电压试验 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
| 12 | 耦合网络 | 用于电源输入脉动电压试验 | CN 200N1 | 精度：±1% | 定检 |
| 13 | 音频功率放大器 | 用于电源输入脉动电压试验 | AMP 200N | 精度：±1% | 定检 |
| 14 | 钢直尺 | 用于测量距离 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
| 15 | 直流电阻测试仪 | 用于测量搭接电阻 | TH2516B | 电压偏差±1%，电流偏差±3%，上升和下降时间：＜1ms，过冲：＜10% | 定检 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将FSECU安装在接地平板上，按图3将受试设备与测试设备进行连接布置。其中脉动电压试验按图4将受试设备与测试设备进行连接布置。

- 电源输入（除脉动电压外）试验布置图

- 脉动试验布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照13.3-13.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

电压（直流平均值）试验

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表14 。

电压（直流平均值）测试要求极限

| 测试条件 | 极限值 |
| --- | --- |
| 最高 | 30.3V |
| 最低 | 22.0V |
| 应急条件 | 18.0V |

备注：对A类设备，可用应急电压电平进行试验，以用最少的试验满足正常、非正常和应急试验条件。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，将受试设备的输入端电压调节至最高电压的-0%/+1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

- 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，将受试设备的输入端电压调节至最低电压的+0%/-1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

- 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，将受试设备的输入端电压调节至应急电压的+0%/-1%，使设备在最大工作周期下工作至少30min，试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

- 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验中，各项目依据试验步骤要求按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

脉动电压试验

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：试验参数见表15 和图5。

脉动电压测试要求极限

| 频率（kHz） | 极限值（Vp-p） |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.2 | 1.6 |
| 1 | 1.6 |
| 1 | 4.0 |
| 15 | 4.0 |
| 15 | 0.6 |
| 148.5936 | 0.004 |

- 脉动电压测试极限曲线

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图4要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输出端，耦合网络串联在电源正线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节产生离散频率的试验设备，施加图11规定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min；

  - 试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

  - 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验中，各项目依据试验步骤要求按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

瞬时电源中断试验

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

a)对含有数字电路设备的要求见表16；

含有数字电路设备瞬时中断要求

b)对所有设备的要求：50ms和200ms各中断5次；

c)对含有数字电路或存储装置设备的要求见表17。

含有数字电路或存储装置设备瞬时中断要求

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节试验设备施加规定的中断条件，中断电源至少5次；

  - 试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

  - 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。除非设备性能规范中有规定，否则不允许人工复位。

试验中，各项目依据试验步骤要求按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

正常浪涌电压试验

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

- 受试设备在端电压为28VDC条件下工作5min，然后按以下要求循环3次；

- 将直流电压升到47V-0/+2V，保持5ms；

- 再降低到40V-0/+2V,保持30ms；

- 返回到直流28V，保持5s；

- 将电压降到17V-0.7/+0V，保持30ms；

- 返回到28V，保持5s。

注：要求两个电压电平之间的上升时间应1ms之内，下降时间应在5ms之内。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下5min，将可编程电源电压升至47V-0/+2V，保持5ms，再降低至40V-0/+2V，保持30ms，恢复电压至额定电压，保持5s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压，再降低至17V-0.7/+0V，保持30ms；恢复电压至额定电压，保持5s；

  - 施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

  - 试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常。除非设备性能规范中有规定，施加浪涌期间允许设备性能降低，但当恢复到正常额定电压，设备必须满足规定的性能要求；

  - 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验中，各项目依据试验步骤要求按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

电压稳态（直流）试验

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表18。

电压稳态（直流）测试极限

| 测试条件 | 极限值 |
| --- | --- |
| 最高 | 32.2V |
| 最低 | 20.5V |

备注：对A类设备，可用应急电压电平进行电压试验，以用最少的试验满足正常、非正常和应急试验条件。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最高电压的-0%/+1%，并保持受试设备通电工作至少5min；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节可编程电源使受试设备输入端电压至最低电压的+0%/-1%，并保持受试设备通电工作至少5min；

  - 当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

瞬时欠压

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：其试验参数见表19。

瞬时欠压工作测试极限

| - 工作电压 | - 持续时间 |
| --- | --- |
| - 12.0V±0.24V | - 7s |

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节可编程电源电压至12.0V±0.24V，持续7s，然后将电压升至额定电压；

  - 当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

非正常浪涌电压

按RTCA/DO-160G第16章有关规定，设备类别选择A类进行试验，并遵守下列细则：

1)受试设备在端电压为DC28V条件下工作5min；

2)将直流电压升到46.3V-0/+2V，保持100ms；

3)再降低到37.8V-0/+2V,保持1s；

4)每隔10s循环一次，共进行3次；

5)要求两个电压电平之间变换的上升时间应小于1ms，下降时间应小于5ms。

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图3要求进行试验连接，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 启动可编程电源，使受试设备工作在额定电压下至少1min，调节可编程受试设备输入端电压至80V-0/+4V，持续时间100ms，然后将电压降至48V-0/+4V，持续时间1s，恢复电压至额定电压，保持10s，第一次浪涌和第二次浪涌电压之间不反回额定电压；

  - 施加浪涌电压3次，从一个电平上升至另一电平的时间应在1ms内，从一个电平下降至另一电平的时间应在5ms内；

  - 当恢复到正常额定电压，在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

  - 试验判据

试验中，各项目依据试验步骤要求按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 电压尖峰

  - 试验目的

确定受试设备承受规定电压尖峰的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第17章，A类设备规定的要求。此类试验考核FSECU在表20中规定的电压尖峰下的性能特征。

电压尖峰试验极限

| - 尖峰电压E（V） | - 试验极性 | - 试验时间频率 |
| --- | --- | --- |
| - E=600V | - 正、负 | - 1min/每极性，≥50次/分钟 |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1受试设备构型状态

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

- 接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部调光XX电源 | 3423044242G99/ 010550006900 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验台 | XXXX | / | / | 1年 |
|  | 电磁兼容电缆 | XXX-DL1 | 试验电缆的屏蔽层处理方式及电缆连接方式与机上保持一致，不允许增加额外的屏蔽措施。具体导线规格详见附录G | / | / |
|  | 温湿度计 | 608-H1 | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10～ 95%RH | 温度：±2.0℃ 湿度：±7%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 800~1060hPa | 1hPa | 1年 |
|  | 电压尖峰脉冲发生器 | TPS-160S17 | 电压范围：50~1200V 脉冲数：1-20pps | 电压允许误差：标称值的±10% | 1年 |
|  | 微秒脉冲变压器 | TPT-1200-1 | 配套电压尖峰脉冲发生器 | / | 1年 |
|  | 直流电源 | ADC-0800100-37 | 电压：0～80V， 电流0～100A | 电压允许误差：≯±0.9V 电流允许误差：≯±1.1A | 1年 |
|  | 数字示波器 | MDO3052 | 带宽：500MHz； | 电压增益不大于输入电压×±2.5%（根据校准证书中抽取的样本点测量结果表明） | 1年 |
|  | 示波器电压探头 | P5100A | 带宽：500MHz 输入阻抗：40MΩ 电压范围：0V~1000V（峰值） | 电压允许误差：≯±1.8% | 1年 |
|  | 隔离变压器 | 7032-2 | 电压：（0～230）V 频率：（50～400）Hz | 电压误差≯±3.5V 频率误差≯±0.1% | 1年 |
|  | 穿心电容 | 6512-106R | 标称值：10μF±10% | 0.1μF | 1年 |
|  | 校准电阻 | CRM 051 | 电阻：50Ω | 精度：±10% | 1年 |
|  | 纤维卷尺 | 得力 | 0~30m | 1mm | 1年 |
|  | 管状接头搭接线 | HB8111-3x120 | / | / | / |
|  | 微欧计 | ZY-9858 | 2mΩ~2kΩ | ≤5% | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度相当或更高，且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

校准布置如图6所示，源阻抗验证布置如图7所示。将FSECU安装在接地平板上，按图8将受试设备与测试设备进行连接布置。

接地平板

屏蔽室

测试桌

电压尖峰脉冲

发生器

数字示波器

隔离变压器

微秒脉冲

变压器

220VAC 50Hz

示波器电压

探头

- 校准布置图

接地平板

屏蔽室

测试桌

电压尖峰脉冲

发生器

数字示波器

隔离变压器

微秒脉冲

变压器

校准电阻

220VAC 50Hz

示波器电压

探头

- 源阻抗验证布置图

- 电压尖峰试验布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照14.3-14.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

电压尖峰波形应如图9所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

- 电压尖峰试验波形

注：Note:

- 尖峰电压：E=600V+60V

- 脉冲上升时间：小于或等于2μs；

- 源阻抗：（50±5）Ω

  - 按照图6进行电压尖峰校准布置，调节电源线尖峰脉冲发生器使其产生的标准波形满足图8所示的波形要求（如果波形的脉冲上升时间小于或等于2μs，且总的脉冲持续时间至少为10μs，则该波形也满足试验要求）；

  - 按照图7进行源阻抗验证布置，按照步骤a中尖峰信号发生器的设置进行输出，验证在阻抗50Ω转换模块上产生了规定电压一半的±10%的电压；

  - 在标准大气条件下，按表7要求进行QPAT2检查，并记录检测结果；

  - 受试设备按照图8要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器串联在电源正线，对于由同一汇流条提供多种电源供电的，所有连接的电源线应同时进行试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

  - 调节尖峰脉冲信号发生器，在1min内施加至少50次正极性瞬态信号；然后调节尖峰脉冲信号发生器的输出极性，在1min内施加至少50次负极性瞬态信号；

  - 试验期间，按要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备是否正常；

  - 试验结束后在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备进行QPAT2检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

试验中，按11.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，检查受试设备应正常；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 音频传导敏感性

  - 试验目的

确定受试设备承受规定电源低频纹波干扰的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第18章，R类规定的音频传导敏感度。此类试验考核FSECU在表23规定的音频传导敏感度下的性能特征。

音频传导敏感性试验条件

| 频率（kHz） | 极限（Vp-p) |
| --- | --- |
| 0.01 | 0.6 |
| 0.2 | 0.6 |
| 0.2 | 1.6 |
| 1 | 1.6 |
| 1 | 4 |
| 15 | 4 |
| 15 | 0.6 |
| 148.5936 | 0.004 |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见表24受试设备构型状态。

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

- 接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备。

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶部调光XX电源 | 3423044242G99/ 010550006900 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备要求

试验设备以及测试设备见表25。

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示波器 | 监测电压波形 | MDO3054 | 精度：直流增益误差±2%；上升时间：＜0.8ns；输入阻抗：50Ω±1.5%，1MΩ±1% | 定检 |
|  | 示波器电压探头 | 检测波形 | TPP0500B | 精度：电压±3％ | 定检 |
|  | 隔离变压器 | 浮地 | 7032-2 | 精度：电压误差±10% 频率误差±5% | 定检 |
|  | 电流探头 | 检测电流 | 9209-1 | 不确定度U(k=2):1dB | 定检 |
|  | 频谱仪 | 监测电流波形 | 4051A-S | 频率精度±0.5% | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 穿心电容 | 保护电源 | CAP-100U | 精度：100uF±5% | 定检 |
|  | 函数信号发生器 | 信号输出 | 33210A | 精度：输出频率允许误差标称值±0.2%；正弦波幅度允许误差±0.3dB；直流电压允许误差标称值±3%；输出波形幅度允许误差±2.1%，正弦波失真允许误差≤0.04% | 定检 |
|  | 音频功放 | 信号放大 | 7228 | 精度：放大器增益频率响应：±2dB，谐波总失真;＜0.5%，功率增益（100%）：＞25dB | 定检 |
|  | 耦合变压器 | 信号耦合 | 6220-1A | 精度：初级阻抗最大6Ω，次级阻抗最大0.5Ω | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
| 注： 1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

音频传导敏感度的试验布置图如图10所示。

- 音频传导敏感性试验布置图

  - 试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT2-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图9要求进行试验连接，穿心电容并联在电源输入端，耦合变压器和电流探头接在每一根不接地的直流电源输入线上，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 调节产生离散频率的试验设备,施加表23规定的脉动电压，从0.01kHz至148.5936kHz进行扫频，每十倍频程至少30个频点，每个频点驻留1min，如果除电源正常供电以外的感应电流峰-峰值达到36A，也满足试验条件；

- 试验期间，按QPAT2-1的要求对受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT2-1进行进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

试验中，试验中，按11.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 感应信号敏感性

  - 试验目的

确定受试设备或电缆承受规定感应电磁场的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第19章，CCX类规定的感应信号敏感度试验。此类试验考核FSECU在表26规定的感应信号敏感度下的性能特征。

感应信号敏感度试验条件

| 试验项目 | CCX类 |
| --- | --- |
| 对设备的感应磁场 | 20A有效值，400Hz |
| 对互连电缆的感应磁场 | I*L=120A•m,380～420Hz； 60A•m, 400Hz降至1.6A•m,15kHz |
| 对互连电缆的感应电场 | V*L=5400V•m 380Hz～420Hz； 5400V•m，400Hz降至135V•m,15kHz |
| 对互连电缆的感应尖峰 | L=3m |

- 对互连电缆的感应尖峰测试极限

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1 受试设备构型状态。

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

- 接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备。

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF FSECU |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验设备以及测试设备见表28。

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验台 | XXX | / | / | 1年 |
|  | 电磁兼容电缆 | XXX-DL1 | 试验电缆的屏蔽层处理方式及连接方式与机上保持一致，不允许增加额外的屏蔽措施。具体导线规格详见附录G | / | / |
|  | 温湿度计 | 608-H1 | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95%RH | 温度：±2.0℃ 湿度：±7%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 800～1060hPa | 1hPa | 1年 |
|  | 音频功率放大器 | 7224 | 频率范围：15Hz~200kHz 增益：输入0.1V输出2V时最大增益26.32dB | 增益线性度：≯±0.5dB | 1年 |
|  | 耦合变压器 | T1000 | 频率范围：25Hz~50kHz 最大电流：100A | 电流允许误差≯标称值的±10% | 1年 |
|  | 函数发生器 | 33511B | 频率范围：DC(10Hz)～20MHz； 输出电平范围：0.5V～10V峰峰值（50Ω），0.5V～10V峰峰值（开路）； 波形类型：正弦波，方波，斜波，三角波，DC； 调制方式：AM、FM、FSK | 频率准确性：允许误差≯0.0002% | 1年 |
|  | 钳型电流表 | 303 | 量程0～600A | 直流电压精度：≯输入值的±1.8% 交流电流精度：≯输入值的±2.6% | 1年 |
|  | 直流电源 | ADC-0800100-37 | 电压:0～80V,电流0～100A | 电压允许误差：≯±0.9V 电流允许误差：≯±1.1A | 1年 |
|  | 纤维卷尺 | 得力 | 0~30m | 1mm | 1年 |
|  | 管状接头搭接线 | HB8111-3x120 | / | / | / |
|  | 微欧计 | ZY-9858 | 2mΩ~2kΩ | ≤5% | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度相当或更高，且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

对设备的感应磁场的试验布置见图12；对互连电缆的感应磁场试验布置见图13；对互连电缆的感应电场试验布置见图14；对互连电缆的感应尖峰试验布置见图15。

- 注：1. 管状接头搭接线（图中搭接线）与试验件搭铁线安装柱(见附录C) 连接，搭接线另一端使用六角头螺栓（HB1-101-4×12CDD）垫圈（HB1-521-4×10×0.8CDD）及六角螺母（HB6255M4CdD）固定在试验桌接地铜板上，搭接点与试验件距离不大于15cm，若试验场地不具备使用螺栓固定搭接线的条件，可使用粘接的方式将搭接线的另一端固定至接地铜板上。

- 2.“电源线”与信号线捆扎为一束并在桌面前端10cm处至少暴露 3.3m之后分开，“电源线”接入试验室电源，电磁兼容电缆其余部分绕Z字型布置然后连接至XXXX。

- 3.28V1与地1为XXX-DL1电源线。

- 4.非导电支撑物为泡沫板，厚度为50mm，满足互联电缆束距接地铜板不小于50mm要求。

5.函数发生器、音频功率放大器电源为220V交流，试验件电源为28V直流电源，两电源不同步。

图3 对设备的感应磁场试验图

- 对设备的感应磁场试验布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照16.3-16.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

    - 对设备的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图12要求进行试验连接，辐射体位于受试设备周围0.15m范围内，辐射体的长度在每个受试设备的两端至少延伸0.6m，向辐射体提供电流的引线应放置在距受试设备任何部位和辐射体本身至少0.6m处，受试设备的所有单元均单独进行试验，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 将受试设备置于表26规定电流产生的音频磁场中，辐射体处于水平状态，对受试设备的朝前面从下往上进行扫描，然后辐射体穿过顶面对受试设备背面从上往下进行扫描。辐射体或受试设备旋转90度，对受试设备左侧面（或右侧面）从下往上扫描，然后辐射体穿过顶面对右侧面（或左侧面）从上往下扫描，试验涵盖设备壳体的四个侧面和顶部，扫描速率应低于系统响应时间；

- 试验期间，按表7的要求对受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

    - 对互连电缆的感应磁场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图13要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，辐射导线距离试验互连电缆小于5mm，距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，辐射导线本身距离大于等于1m，磁场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 使试验互连电缆处于表26规定设置的电流所产生的音频磁场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

- 试验期间，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1受试设备进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

    - 对互连电缆的感应电场

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图14要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，电场源的供电电源不与设备的供电电源同步，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 使试验互连电缆处于表26规定设置的电压所产生的音频电场中，调节产生离散频率的试验设备，扫描速率为每十倍频程至少30个点，每个频点驻留时间至少为10s；

- 试验期间，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1要求进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

    - 对互连电缆的感应尖峰

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图15要求进行试验连接，试验互连电缆放置于接地平板上方50mm，将辐射导线螺旋缠绕在试验互连电缆上，试验电缆束每米缠绕3匝，辐射导线距离受试设备的任何部分大于等于0.15m，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 对试验互连电缆施加图10规定的感应尖峰信号，使其产生的脉冲重复率为8～10次/秒。施加的正负极性的瞬变脉冲信号每一极性一个周期的持续时间均应不少于2min；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

试验中，试验中，按11.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频敏感度

  - 试验目的

确定受试设备或电缆承受规定耦合电流或空间辐射的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第20章，W类规定的传导射敏感度和F类规定的辐射敏感度。此类试验考核FSECU在表29规定的传导敏感度和表30规定的辐射敏感度下的性能特征。

传导敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（mA) |
| --- | --- |
| 0.01 | 3 |
| 0.5 | 150 |
| 1 | 150 |
| 30 | 150 |
| 400 | 150 |

射频敏感度试验条件

| 频率（MHz） | 电平（V/m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CW/SW | PM |
| 100MHz～400MHz | 50 | / |
| 400MHz～700MHz | 25 | 350 |
| 700MHz～1GHz | 50 | 350 |
| 1GHz～2GHz | 100 | 1000 |
| 2GHz～4GHz | 100 | 1500 |
| 4GHz～6GHz | 100 | 1500 |
| 6GHz～8GHz | 100 | 500 |
| 8GHz～12GHz | 150 | 1500 |
| 12GHz～18GHz | 100 | 1000 |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1 受试设备构型状态。

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

- 接地平板与屏蔽室（或）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备。

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验设备以及测试设备见表32。

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验台 | XXX | / | / | 1年 |
|  | 电磁兼容电缆 | XXX-DL1 | 试验电缆的屏蔽层处理方式及电缆连接方式与机上保持一致，不允许增加额外的屏蔽措施。具体导线规格详见附录A | / | / |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 大气压计 | DYM3 | 80kPa～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 功率放大器 | NTWPAS-4K04200E | 频率范围：4kHz~400MHz； 最大输出功率：200W； 增益：50； 增益平坦度：2.0； | 功率增益≥53dB；频率的二次谐波＜-15dBc；输入端口电压驻波比＜2 | 1年 |
|  | 射频信号发生器 | N5171B-501 | 频率范围：9kHz~1GHz； 输出电平范围：-144dBm~+30dBm； 驻波比：＜1.35：1； 谐波：＜-35dBc | 分辨率：0.001Hz（频率），0.01dBm（幅度）； 绝对电平精度：±0.15dB | 1年 |
|  | 频谱分析仪 | N9010B-503 | 频率范围：10Hz~3.6GHz； 测量范围：本底噪声~23dBm； 最大输入电平：1W； 最大直流输入电压：0.2V（DC耦合），100V（AC耦合）； 设备扫描形式：离散量扫描 | 总体绝对幅度精度：±0.27dB | 1年 |
|  | 电流注入钳 | 9144-1N | 频率范围：4kHz~100MHz； 插入损耗：小于10dB（200kHz~8MHz），小于15dB（70kHz~90MHz），小于20dB（40kHz~100MHz）； 最大电流：26A；最大功率：100W | 插损<20dB（40kHz～100MHz） | 1年 |
|  | 电流注入钳 | 9142-1N | 频率范围：2MHz~500MHz； 插入损耗：小于6dB（10MHz~350MHz），小于10dB（5MHz~430MHz），小于15dB（2.5MHz~500MHz），小于20dB（1.5MHz~500MHz）； 最大电流：50A；最大功率：200W | 插损 <20dB（1.5MHz～500MHz） | 1年 |
|  | 电流探头 | 9123-1N | 10kHz～500MHz | 1～5Ω，>300kHz | 1年 |
|  | 校准夹具 | BCICF-400 | 范围：9kHz～500MHz | / | 1年 |
|  | 校准夹具 | 9125-1 | 范围：9kHz～500MHz | / | 1年 |
|  | 同轴负载 | TF100-3 | 平均功率：100W； 峰值功率：10KW(5us脉宽，1%负载周期)； 频率范围：DC（0）～3GHz | 50欧姆±10% | 1年 |
|  | 线路阻抗稳定网络（LISN） | NNBM 8126 A 890 | 范围：（0.1～400）MHz； 电流：（0 ～100）A | 阻抗：(5μH+5Ω)¦¦50Ω(±10%) | 1年 |
|  | 衰减器 | DTS50-20dB-3G-A | 驻波比：＜1.2:1 | / | 1年 |
|  | 衰减器 | DTS300-10-3-A | 平均功率：300W；衰减量：10dB； 频率范围：DC（0）～3GHz | 衰减精度：±1.75dB | 1年 |
|  | 万用表 | 15B+ | 电压范围：0.001V~1000V； 电阻范围：0.1Ω~40MΩ； 电流范围：0.1μA~10A | 精度：0.01V | 1年 |
|  | 端接负载 | 5-NT-MN | 平均功率：100W； 峰值功率：10KW(5us脉宽，1%负载周期)； 频率范围：DC（0）～3GHz | 50欧姆±10% | 1年 |
|  | 功率传感器 | U2004A | 频率范围：9kHz~6GHz； 功率范围：-60dBm~+20dBm； 驻波：＜1.19 | 功率精度：±3%； 总不确定度：＜2.0% | 1年 |
|  | 直流电源 | ADC-0800100-37 | 电压：0～80V 电流：0～100A | 精度：0.01V | 1年 |
|  | 穿心电容 | 6512-106R | 容值：10uF； 耐受电压：275V（60Hz），250V（400Hz），600V（DC）； 耐受电流：100A | 电容误差：0.5% | 1年 |
|  | 机械秒表 | 504 | 15min×0.8s×0.1s | 0.1s | 1年 |
|  | 微欧计 | ZY-9858 | 2mΩ~2kΩ | ≤5% | 1年 |
|  | 皮卷尺 | 得力 | 0~30m | 1mm | 1年 |
|  | 管状接头搭接线 | HB8111-3x120 | / | / | / |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将FSECU安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

传导敏感度的校验布置如图16所示；传导敏感度试验布置图如图17所示；辐射敏感度试验布置如图18所示。

- 传导敏感性校准布置图

- 注：1. 管状接头搭接线（图中搭接线）与试验件搭铁线安装柱(见附录D)连接，搭接线另一端使用六角头螺栓（HB1-101-4×12CDD）及垫圈（HB1-521-4×10×0.8CDD）固定在试验桌接地铜板上，搭接点与试验件距离不大于15cm。

- 2.电缆在桌面前端10cm处暴露3.3m-0m＋0.1m，之后将电源线与信号线束分开，电缆其余部分绕Z字型布置然后连接至XXXX。XXX-DL1电缆试验件侧连接器为XXXXX， XXX-DL1电缆另一端X1、X2分别连接在XXX试验台的断连箱FECU侧连接器X1、X2上，详细电缆定义见附录A，电缆信号定义及导线规格与机上保持一致。

- 3.28V1与地1为XXX-DL1电源线，在电缆暴漏的3.3m-0m＋0.1m范围内，电源线与信号线使用绑扎带每50cm绑扎一次，在两个绑扎点之间可单独对电源线、信号线束进行测试。

- 4.非导电支撑物为泡沫板。

- 传导敏感性试验布置图

- 辐射敏感性试验布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照17.3-17.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

      - 传导敏感度

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 按照图16进行校准连接，在探头校准夹具中安装电流注入钳，将电流注入钳支撑使其在校准夹具中心；

- 调节传导抗扰度测试系统至10kHz，不加调制，增大功率放大器输出，通过定向耦合器将10kHz信号馈入电流注入钳，在10kHz～5MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以下频率范围内每十倍频至少10个点，100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入钳，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

- 停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，在5MHz～400MHz频率范围内按照以下扫描速率进行扫频：100kHz以上频率范围内每十倍频至少100个点。对于每一个频点，调节信号发生器至对应频率，调整幅度，将对应频率的信号注入电流注入探头，直至测得的电流达到要求的电流值，记录功率放大器的前向功率；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图17要求进行试验连接，电缆束放置于接地平板上方50mm处，引出电缆至少有1m的长度布置在距离试验桌前方边缘10cm处，并平行于试验桌前沿，电流监视钳安装在距离受试设备5cm处，注入探头安装在距离电流监视钳5cm处（如果受试设备连接器和基座的总长度超过5cm，电流监视钳应尽量靠近机箱连接器的基座），对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 调节传导抗扰度测试系统至10kHz，分别采用连续波和方波（1kHz方波大于90%的调制深度）两种调制注入干扰信号，使干扰信号达到表29规定的电流限值，或步骤b)和c）中校准得到的前向功率+6dB。当信号频率达到5MHz时，停止传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，将电流注入钳（10kHz～5MHz）更换为电流注入探头（5MHz～400MHz），启动传导抗扰度测试系统和功率放大器输出，从10kHz至100kHz扫频，每十倍频程10个频点，每个频点驻留1s；从100kHz至400MHz扫频，每十倍频程100个频点，每个频点驻留1s；

- 试验期间，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

      - 辐射敏感度

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，根据计量校准对混响室的均匀性进行检查，按QPAT2-1的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图18要求进行试验连接，“工作区域”边界的表面到混响室的任何表面及发射天线或搅拌器装置至少应有0.75m或最低测试频率的λ/4的距离，混响室内不应留存非必需的吸收材料，如木桌、地毯、地板和墙面覆盖物、天花板贴瓦等；

- 发射天线与接收天线应与场均匀性校准测试时一致，接收天线应放置在工作区域内；

- 对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 校准和计算要求如下：

1）通过发射天线将连续波信号注入混响室，用定向耦合器和测量设备监测搅拌器完整旋转一周的最大正向功率；

2）监测搅拌器完整旋转一周期间接收天线上的接收功率，测量时间应对应较慢的搅拌器速度；

3）用如下公式计算并确定混响室内的场强：

式中：

Emax——混响室内最大场强。单位为伏每米（V/m）；

Prcvmax——搅拌器旋转一周所测量到的最大功率，单位为瓦（W）；

λ——测试频率波长，单位为米（m）。

4）记录搅拌器完整旋转一周的最大正向功率和最大场强。

5）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤5。

- 测试和计算要求：

1）利用混响室校准得到的数据，按如下公式计算要求的正向功率：

式中：

PTarget——要求的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）；

Edesired——期望的混响室内部场强，单位为伏每米（V/m）；

Emax——校准测量的混响室内最大场强，单位为伏每米（V/m）；

PFwd——校准测量的正向功率，单位为毫瓦分贝（dBm）。

2）在1GHz以下频段，搅拌器以每分钟4圈，1GHz以上以每分钟2圈的转速旋转。

3）在测试频率上施加正向功率使其达到PTarget值，通过定向耦合器和测量仪器测量搅拌器完整旋转一周的最大正向功率，以验证正向功率的读数。

4）设置下一个测试频率，重复步骤1到步骤3；

- 设置频率步进，直到测试频率的上限，并选择规定的调制方式，进行脉冲调制试验时，将要求的脉冲宽度加上混响室空腔时间常数来代替上述脉冲宽度；

- 每个试验频率在搅拌器完整旋转一周期间，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

试验中，按11.2章节中要求进行QPAT2检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 射频能量发射

  - 试验目的

确定受试设备辐射或电缆传导发射的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第21章，L类规定的传导发射和辐射发射试验。此类试验考核FSECU的电源线传导发射电平不应超过图19所示的限值，互连线的传导发射电平不应超过图20所示的限值；FSECU的辐射发射不超过图21的要求。

- 射频传导发射测试电源线极限曲线

- 射频传导发射测试互连电缆极限曲线

- 射频辐射发射测试极限曲线

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1 受试设备构型状态。

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ；

- 接地平板与屏蔽室（或暗室）壳体的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备。

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验设备以及测试设备见表34

试验、测试设备信息表

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号/编号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收机 | 接收测试数据 | ESU40 | 电平示值最大允差±2.7dB | 定检 |
|  | 电流探头 | 测试传导发射 | 9123-1N | 频率范围：10kHz~500MHz | 定检 |
|  | 人工电源网络 | 输出稳定电源 （数量2） | NNBM 8126 A 890 | 阻抗曲线满足RTCA/DO-160G标准图20-1要求 | 定检 |
|  | 负载 | 匹配人工电源网络 （数量2） | TF5-3 | 精度：VSWR＜2 | 定检 |
|  | 空盒气压表 | 监测实验室大气压 | DYM3 | 精度：±2.5hPa | 定检 |
|  | 温湿度计 | 监测温度、湿度 | HTC-1 | 温度精度：±2℃ 湿度精度：±5%RH | 定检 |
|  | 万用表 | 检测电压 | 15B+ | 精度：±2% | 定检 |
|  | 钢直尺 | 测量长度 | （0～1500）mm | 精度：±5mm | 定检 |
|  | 直流电阻测试仪 | 检测搭接电阻 | TH2516B | 精度：±2% | 定检 |
|  | 双极性电源 | 供电 | PBZ40-10 | 输出电压误差≤0.1V 输出电流误差±0.04A | 定检 |
|  | 双锥天线 | 测试辐射发射 | BBA9106+VHBB9124 | 频率范围：30~300MHz | 定检 |
|  | 宽大喇叭天线 |  | BBHA 9120 F-N | 频率范围：0.2GHz~2GHz | 定检 |
|  | 喇叭天线 |  | BBHA 9120D | 范围：1GHz～18GHz | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC9145 | 增益要求＞35dB | 定检 |
|  | 前置放大器 |  | EMC051845SE | 增益要求＞45dB | 定检 |
| 注： 1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2.实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将FSECU安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

传导发射的试验布置图如图22所示，辐射发射的试验布置图如图23所示。

- 注：1.管状接头搭接线（图中搭接线）与试验件搭铁线安装柱(见附录D)连接，搭接线另一端使用六角头螺栓（HB1-101-4×12CDD）及垫圈（HB1-521-4×10×0.8CDD）固定在试验桌接地铜板上，搭接点与试验件距离不大于15cm。

- 2.电缆在桌面前端10cm处暴露3.3m-0m＋0.1m，之后将电源线与电缆线分开，电缆其余部分绕Z字型布置然后连接至XXXX。XXX-DL1电缆试验件侧连接器为S7M2TSY263 ， XXX-DL1电缆另一端X1、X2分别连接在XXXXX试验台的断连箱FECU侧连接器X1、X2上，详细电缆定义见附录A，电缆信号定义及导线规格与机上保持一致。

- 3.28V1与地1为XXX-DL1电源线，在电缆暴漏的3.3m-0m＋0.1m范围内，电源线与信号线使用绑扎带每50cm绑扎一次，在两个绑扎点之间可单独对电源线、信号线束进行测试。

- 4.非导电支撑物为泡沫板。

- 传导发射布置图

- 注：1.管状接头搭接线（图中搭接线）与试验件搭铁线安装柱(见附录D)连接，搭接线另一端使用六角头螺栓（HB1-101-4×12CDD）及垫圈（HB1-521-4×10×0.8CDD）固定在试验桌接地铜板上，搭接点与试验件距离不大于15cm。

- 2.电缆在桌面前端10cm处暴露3.3m-0m＋0.1m，之后将电源线与电缆线分开，电缆其余部分绕Z字型布置然后连接至XXXX。XXX-DL1电缆试验件侧连接器为S7M2TSY263 ，XXX-DL1电缆另一端X1（J599/26WE35SN）、X2（J599/26WD35SN）分别连接在XXXX试验台的断连箱FECU侧连接器X1、X2上，详细电缆定义见附录A，电缆信号定义及导线规格与机上保持一致。

- 3.28V1与地1为XXX-DL1电源线。

- 4.非导电支撑物为泡沫板。

- 辐射发射布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照18.3-18.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

      - 传导发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图22要求进行试验连接，电流探头夹在待测电缆上，探头放置至距受试设备5cm处。如果受试设备的连接头已经超过5cm，则应将探头尽量靠近连接器的基座；

- 对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 从150kHz至30MHz扫频，设置接收机BW为1kHz，驻留时间0.015s；从30MHz至152MHz，设置接收机BW为10kHz，驻留时间0.015s，记录测试频谱曲线，判断电源线测试频谱曲线是否超出图18规定限值；判断信号线测试频谱曲线是否超出图19规定限值

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

      - 辐射发射试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图23要求进行试验连接，受试设备开口对着天线放置，接收天线（极化天线）放置在离受试设备1m的距离，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 受试设备不上电，用接收天线在垂直和水平方向上进行环境辐射发射电平测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

- 计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断环境发射电平是否比所选限值低6dB；

- 受试设备通电预热，使其达到最大发射的工作模式；

- 用接收天线在垂直和水平方向上对受试设备进行辐射发射测量；其中100MHz至400MHz的频段，设置接收机BW为10kHz,驻留时间0.015s； 400MHz至960MHz的频段，设置接收机BW为100kHz，驻留时间0.015s；960MHz至6GHz的频段，设置接收机BW为1MHz，驻留时间0.015s；记录测量的频谱曲线；

- 计算机自动计算发射电平为相应天线系数与测量电压相加，同时加上电缆损耗和前置放大器的校准系数，判断测试频谱曲线是否比所选限值低3dB以及是否超出图22规定限值，如果测试频谱曲线大于所选类别限值以下3dB的值，则需进行受试设备“关机”，辅助设备“开机”的辐射环境电平测量；

- 在标准大气条件下，按QPAT2-1的要求对受试设备进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

  - 试验判据

传导发射试验：

试验中，电源线的传导发射的测试数据满足图18要求；互联线缆的传导发射测试数据满足图19要求

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

辐射发射试验：

试验中，辐射发射的测试数据满足图20要求；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 雷电感应瞬态敏感性

  - 试验目的

确定受试设备承受雷电感应的能力是否符合相关要求。

  - 试验要求

FSECU安装于飞机驾驶舱，应通过DO－160G第22章，A3J3L3类规定的针脚注入和电缆束感应试验。此类试验考核FSECU在表35中规定的针脚注入和表36电缆束注入的性能特征。

针脚注入试验条件

| 电平等级 | 波形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3/3 | 4/1 |
|  | Voc/Isc | Voc/Isc |
| 3 | 600/24 | 300/60 |

电缆束注入试验条件

| 电平等级 波形 | 单次回击 |  | 多次回击 |  | 多次脉冲群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2/1 | 3/3 | 2/1 | 3/3 | 3 |
|  | VL/IT | VT/IL | VL/IT | VT/IL | VT/IL |
| 3 | 300/600 | 600/120 | 300/300 | 600/120 | 360/6 |
|  |  |  | 150/150 | 300/60 |  |

  - 受试设备

受试设备：FSECU，详细构型见5.1受试设备构型状态。

受试设备工作状态：

搭接要求：

- 外部接地端子—当受试设备外部有接地端子时，应将外部接地端子连接到接地平板，可使用约30cm长的典型导线；

- 产品安装面金属与接地平板的搭接电阻≤2.5mΩ。

  - 陪试设备

陪试设备：指飞机构型内的设备。

陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 试验设备、测试设备及要求

试验设备以及测试设备见表38。

试验、测试设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验台 | XXX | / | / | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～50℃ 湿度：10 ～95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 大气压计 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 雷电感应瞬态系统 | ETS 160MB | 电压范围：（-3200～3200）V； 电流范围：（-128～128）A | / | 1年 |
|  | 雷电感应瞬态系统 | LSS 160SS | 电压范围：（-3200～3200）V； 电流范围：（-3200～3200）A | / | 1年 |
|  | 雷电感应瞬态系统 | LSS 160MS | 电压范围：（-1600～1600）V； 电流范围：（-3000～3000）A | / | 1年 |
|  | 示波器 | MDO3054 | 带宽：1GHz； 采样率：5GS/s； 记录长度10M | 精度：0.01V | 1年 |
|  | 微欧计 | ZY-9858 | 2mΩ~2kΩ | ≤5% | 1年 |
|  | 线性阻抗稳定网络（LISN） | LISN 42500 | 0.01MHz～30MHz | / | 1年 |
|  | 电源断路器（电源阻断器件） | CN-2 | 最大3200V | / | 1年 |
|  | 耦合单元 | CN-1 | 最大1600V | / | 1年 |
|  | 衰减器(电阻器) | MCS01 | 最大128A | / | 1年 |
|  | 电流互感器（电流探头） | P5664 | 0.02kHz~1500kHz | / | 1年 |
|  | 注入探头 | HIP5000 | 范围：（0～6000）V | / | 1年 |
|  | 差分探头 | THDP0100 | 衰减：100×/1000×； 带宽：100MHz； 输入阻抗：40MΩ/2.5pF； 电压范围：0V~6000V | 电压测量误差：＜0.2% | 1年 |
|  | 直流稳压电源 | DH1716-5D | 0～60VDC，12A | 0.01VDC，0.01A | 1年 |
|  | 皮卷尺 | 得力 | 0~30m | 1mm | 1年 |
|  | 管状接头搭接线 | HB8111-3x120 | / | / | / |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

  - 试验布置和连接

将FSECU安装在接地平板上，接地平板与屏蔽室壳体搭接点的间隔应不大于1m；

互连线/电缆—电缆长度至少应为3.3m，当互连电缆束的长度大于试验桌的长度时，多余长度的互连电缆束应按Z字形布置在试验桌的后面，并支撑在接地平板上方约50mm高处；

电源线—电源线到人工电源网络的长度应为1m±10cm，在靠近受试设备连接器处将电源线和/或回线从电缆束中分离出来，然后分别接至人工电源网络，当电源回线为本地地时（长度小于1m），可将其直接接至试验桌的地。

具体的试验布置图如图24~图27。

- W3针脚注入布置图

- W4针脚注入布置图

- W1电缆束感应布置图

- W3电缆束感应布置图

  - 受试设备、试验装置（试验前）的制造符合性要求

受试设备状态应满足“5.试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定受试设备按照11.1要求完成了产品验收测试。

确保受试设备、陪试件、试验装置，在试验前按照19.3-19.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“9试验人员”的要求。

  - 试验程序

      - 针脚注入试验

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 进行针脚注入波形3开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

- 选取要求波形的负极性，重复步骤1)，记录相关波形参数、电平和极性；

- 在标准大气条件下，按QPAT2-1的要求对受试设备进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图24要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形3的针脚注入试验,对试验布置及试验设备进行确认检查

- 按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对选定的针脚（详见表36）施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

表36被试针脚定义

| 序号 | 连接器针脚序号 | 引脚定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 依次对试验针脚重复步骤e)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

- 进行针脚注入波形4开路电压的校准布置，对多群脉冲测试主机进行校准设置，选取要求波形的正极性，调节多群脉冲测试主机输出，在示波器上获得所需波形的开路电压（Voc），电平容差应在0%～10%，并记录Voc的波形参数、电平、极性和信号发生器的设置值，以电压校准时的设置值测量短路电流（Isc），验证Isc的电平容差在规定的0%～10%内，记录Isc的波形参数、电平和极性；

- 选取要求波形的负极性，重复步骤g)，记录相关波形参数、电平和极性；

- 受试设备按照图25要求进行试验连接，受试设备仅上电，进行波形4的针脚注入试验，对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 按照波形正极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；调整多群脉冲测试主机的输出极性，按照波形负极性校准时确认的多群脉冲测试主机设置值，对针脚施加10个单独的瞬态信号，每一个施加的瞬态之间最大间隔不超过1min；

- 依次对试验针脚(详见表36)重复步骤j)，更换针脚前先断电，更换完成后再上电进行试验；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

      - 电缆束注入试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以确认试验参数配置，并拍照取证开始试验，试验详细操作步骤如下：

- 将机载设备雷电防护测试系统进行校准设置，系统连接到电压耦合器的输入端；

- 对于每一个规定的试验电平，记录开路电压波形。验证规定的有关试验电平和波形（VT），此时机载设备雷电防护测试系统不是必须产生相关的电压极限电平和波形；

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验前功能性能检查，并记录检测结果；

- 受试设备按照图26或27要求进行试验连接，电压耦合器和电流探头夹在待测电缆（详见表XX）上, 对试验布置及试验设备进行确认检查；

- 受试设备通电预热，使其达到稳态工作模式，逐渐增加机载设备雷电防护测试系统输出，直至达到指定波形的试验电平或极限电平；

- 对于单次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的单次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过1min；

- 对于多次回击试验，对受试设备的待测电缆至少施加10个瞬态信号，施加的多次回击瞬态信号之间的最长时间间隔应不超过5min；

- 对于多重脉冲组试验，每隔3s施加一组多重脉冲组（每组三个脉冲群的起始时间为相隔3s），至少连续施加5min；

- 调整机载设备雷电防护测试系统的输出极性，依次对电缆重复步骤f～h，完成单次回击、多次回击和多重脉冲组波形注入;

- 试验期间，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行性能检查，并记录检测结果;

- 在标准大气条件下，按表7的要求对受试设备按照QPAT-1进行试验后功能性能检查，并记录检测结果。

  - 试验合格判据

针脚注入试验：

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

电缆束注入试验：

试验中，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据；

试验后，按11.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2和QPAT3检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 试验异常情况

处理措施如下：

a)产品在试验过程中出现故障（主要针对责任故障），试验人员必须立即停止试验，详细记录发生故障的时间、周期循环数、受试设备工作状态，填写试验故障报告表（见附录B中表B.1）；

b)保持试验现场，并及时通知试验工作组、客户或局方，试验工作组应研究分析原因，采取纠正措施并经验证有效，作出结论。待纠正措施在受试设备落实后，并经试验工作组、用户或局方认可后，试验才可以继续进行；

c)若处理结果判定本次试验“不合格”应终止试验，并出具不合格产品试验报告，最终将报告和原始记录归至质量管理部门；

d)试验过程中，发生任何与试验结果有影响的变更，均需征得试验工作组、用户或局方同意，并按规定进行审批手续；

e)鉴定试验过程发生的产品故障问题，应按照第34.3中的要求进行处理。

- 试验的终止与恢复处理

  - 试验终止

试验过程中，发生下列情况之一时，应及时终止试验：

- 试验中存在重大安全保密隐患；

- 重大技术问题影响试验继续进行；

- 故障在短期内不能得到解决；

- 试验结果已判定达不到规定的要求。

  - 试验恢复

试验终止后，xxx对试验中暴露的问题认真查找原因，采取有效措施彻底整改，确认问题已整改归零后，由xxx提出恢复试验申请，由承试单位实施试验。

检测记录表

磁影响

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 磁影响 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《FSECU电磁环境性鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QPAT2-5 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤5 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤8 | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤9 | QPAT1-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT4 |  |  |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

试验故障报告

（规范性附录）

试验故障报告

  - 试验故障报告单

试验故障报告单见表B.1。

试验故障报告单

报告单编号：　　　　　　日期：

| 被被试品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |
| 发现问题 的时机 |  |  |  |  |  |  |
| 试验中发现 的问题描述 |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 会签 | 承试单位 |  | 承研单位 |  |  |  |

  - 试验问题分析报告表

试验问题分析报告表见表B.2。

试验问题分析报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障分析报告表编号 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件型号、名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障分析说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效机理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | / | / |  | 承试单位 |  |  |

  - 试验问题纠正措施报告表

试验问题纠正措施报告表见表B.3。

试验问题纠正措施报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障产品名称、型号 |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠正措施实施单位 |  |  | 实施日期 |  |  |
| 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 遗留问题说明 |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | 承试单位 |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |