CXF飞机FSECU

自然环境鉴定试验大纲

- 试验目的

本试验大纲规定了CXF飞机FSECU的鉴定试验程序，用于指导试验人员正确开展相关机载设备的鉴定验证工作，为设备适航取证工作提供支持。

本试验试验大纲程序内容及结果，使用MC9设备鉴定的方式，用于支持CXF飞机表明符合性工作。

- 试验范围

本大纲列出了CXF飞机FSECU的温度和高度、温度变化、湿热、工作冲击和坠撞安全、振动、流体敏感性、霉菌、可燃性、加速度、风车等自然环境类鉴定试验的试验项目、试验件要求、试验设备、试验方法及步骤、试验记录等内容。

- 试验依据

以下文件构成本大纲的试验依据文件，文件条款通过引用而构成本大纲的条款。凡是注明日期或版本的依据文件，仅注日期的版本适用于本大纲，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本大纲；凡是不注日期或版本的依据文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

| CCAR-25-R4 | 运输类飞机适航标准 |
| --- | --- |
| AP-21-AA-2022-11 | 型号合格审定程序 |
| RTCA/DO-160G | 机载设备环境条件和试验程序 |
| E-F943JY031 | 飞机测试性验证方法 |
| SAE-XX-XXX | 常见设备厂商文件，如设备研制需求文件 |
| ISO 2669:1995 | 机载设备环境试验——恒定加速度 |

- 术语和定义

术语和定义

    - 设备

包括使设备正确完成预期功能必要的受试设备和所有的零部件或单元。“设备”应是“在实际使用中的”生产标准的代表。

    - 产品

FSECU：襟缝翼控制计算机。

    - 高度

代表产品在试验中暴露的相对于海平面的环境气压。

    - 不工作

除非产品专用规范另有规定，否则不工作是指不给产品提供电源信号。

    - 工作状态

工作状态是指产品在上电后功能性能完好，能够对FSECU状态实时监控，并能够将检测到的FSECU状态信息上报任务计算机。

符号

无。

缩略语

| ATP | 产品验收测试 |
| --- | --- |
| QPAT | 鉴定性能接收试验 |

- 相关验证条款

根据《CXF FSECU襟缝翼控制计算机审定计划》，本试验的相关审定基础、验证条款清单（含专用条件、等效安全）详见表5-1。

表5-1 试验相关验证条款清单

| 适用条款 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 25.1301 | 功能和安装 | 略 |

- 试验产品/设备说明

功能描述

XXX飞机襟缝翼控制计算机系统系统共由1个LRU组成，系统详细设备清单见表6-1。

表6-1 系统组成设备清单

| 序号 | LRU名称 | LRU件号 | 单机数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襟缝翼控制计算机 | XXXXXXX | 1 |

受试设备构型状态信息见表6-2。（提示：请注意受试设备是否有接插件等配套的尾附件，应完整列明）。

表6-2 受试设备构型状态

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU |  | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

注1：每个试验项目仅需一个受试设备进行试验。

注2：受试设备数量根据全部鉴定试验科目需求，以实际为准。

物理状态

a)产品外观：表面不应有凹坑、裂纹、腐蚀、毛刺等明显缺陷；漆层不应有脱落、龟裂；涂镀层应均匀、平滑，不应有脱落、划痕、流痕等明显缺陷,锁紧钩完好，无开裂、脱落现象；试验电缆、托架及插头用尾附件不考核；连接试验件的电缆端连接器无明显腐蚀；

b)外形尺寸：124±1mm * 194±1mm*320.5±1mm；

c)产品重量：不大于4.2Kg；

d)产品功耗：不大于XXW。

图6-1产品示意图

工作状态

工作状态：CXF飞机FSECU工作状态：

产品上电即正常工作，下电退出。

供电情况：CXF飞机FSECU供电情况：

2路28VDC供电 1路主电源，1路加热电源；

1路0-5v导光板照明电源

FSECU有以下工作状态见表6-3：

表6-3 受试设备工作状态

| 状态 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 状态1 | 目视检查 | 通过 |
| 状态2 | 功能性能检查 | 通过 |

- 试验概述

试验概述

根据《襟缝翼控制计算机环境控制计划》（文件编号CH04001-FSECU_QPP），本受试设备应完成的自然环境类鉴定试验项目有：温度和高度、温度变化、湿热、工作冲击和坠撞安全、振动、流体敏感性、霉菌、可燃性、加速度、风车。各试验项目试验条件见表7-1。

表7-1试验项目一览表

| 序号 | 试验标准章条 |  | 试验项目名称 | 试验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第4章 | 第4.5.1条 | 温度-高度（除过压，减压试验） | A2类 | / |
|  |  | 第4.5.2条 |  |  | / |
|  |  | 第4.5.3条 |  |  | / |
|  |  | 第4.5.4条 |  |  | / |
|  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |
|  |  | 第4.6.1条 |  |  | / |
|  |  | 第4.6.2条 | 温度-高度（过压，减压试验） | A2类 | / |
|  |  | 第4.6.3条 |  |  | / |
|  | RTCA/DO－160G第5章5.3.1条 |  | 温度变化 | B类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第6章6.3.1条 |  | 湿热 | A类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第7章 | 7.2条 | 工作冲击 | B类 | / |
|  |  | 7.3.1条 | 坠撞安全冲击 | B类 | / |
|  |  | 7.3.3条 | 坠撞安全持续载荷 |  |  |
|  | RTCA/DO－160G第8章 | 8.5条 | 标准振动 | C曲线 | / |
|  |  | 8.7条 | 强化振动 | R类B3&B4曲线 | / |
|  |  | 8.6条 | 短时高量值振动 | H类R曲线 | / |
|  | RTCA/DO－160G第11章11.4.1条 |  | 流体敏感性 | F类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第13章 |  | 霉菌 | F类 | / |
|  | RTCA/DO－160G第14章 |  | 盐雾 | S类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第12章 |  | 砂尘 | D类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第10章 |  | 防水 | Y类 |  |
|  | RTCA/DO－160G第26章 |  | 可燃性 | C类 | / |
|  | ISO2669:1995《机载设备环境试验—恒定加速度 |  | 加速度 | B类 | / |

预期试验周期

各试验项目的预期试验周期见表7-2。试验项目顺序可根据受试设备准备情况和试验室准备情况自行调整。试验过程中，受试设备构型状态应保持相对冻结，构型状态发生变化的应获得局方试验主管代表的批准/认可。

表7-2 试验项目计划时间安排表

| 序号 | 试验标准章条 | 试验项目名称 | 预计试验周期 | 对应本大纲条目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.5.1条 | 地面低温耐受和低温短时工作 | 1天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.5.2条 | 低温工作 | 0.5天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.5.3条 | 地面高温耐受和高温短时工作 | 1天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.5.4条 | 高温工作 | 0.5天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.5.5条 | 飞行中冷却能力损失 | 0.5天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.6.1条 | 高度 | 1天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.6.2条 | 减压 | 0.5天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第4章4.6.3条 | 过压 | 0.5天 | 13 |  |
|  | RTCA/DO－160G第5章5.3.1条 | 温度变化 | 2天 | 14 |  |
|  | RTCA/DO－160G第6章6.3.1条 | 湿热 | 2.5天 | 15 |  |
|  | RTCA/DO－160G第7章7.2条 | 工作冲击 | 1天 | 16.1 |  |
|  | RTCA/DO－160G第7章7.3.1条 | 坠撞安全冲击 | 1天 | 16.2 |  |
|  | RTCA/DO－160G第7章7.3.3条 | 坠撞安全持续载荷 | 1天 | 16.2 |  |
|  | RTCA/DO－160G第8章 | 标准振动 | 1天 | 17.1 |  |
|  | RTCA/DO－160G第8章 | 强化振动 | 2天 | 17.2 |  |
|  | RTCA/DO－160G第8章 | 短时高量值振动 | 1天 | 17.3 |  |
|  | RTCA/DO－160G第11章11.4.1条 | 流体敏感性 | 18天 | 18 |  |
|  | RTCA/DO－160G第13章 | 霉菌 | 31天 | 19 |  |
|  | RTCA/DO－160G第26章 | 可燃性 | 2天 | 20 |  |
|  | ISO2669:1995 | 加速度 | 2天 | 21 |  |
|  |  | 风车 | 2天 | 22 |  |

鉴定试验项目试验顺序

根据计划安排受试设备的鉴定试验项目及试验顺序安排见表7-3。

表7-3 鉴定试验项目顺序安排

| 试验顺序 | 试验项目 |  | 受试设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 材料样件 |  |
|  | 温度 | 地面低温耐受和低温短时工作 | ○ |  |  |  |
|  |  | 低温工作 | ○ |  |  |  |
|  |  | 地面高温耐受和高温短时工作 | ○ |  |  |  |
|  |  | 高温工作 | ○ |  |  |  |
|  |  | 飞行中冷却能力损失 | ○ |  |  |  |
|  | 高度 | 高度 | ○ |  |  |  |
|  |  | 减压 | ○ |  |  |  |
|  |  | 过压 | ○ |  |  |  |
|  | 温度变化 |  | ○ |  |  |  |
|  | 湿热 |  | ○ |  |  |  |
|  | 工作冲击和坠撞安全 | 工作冲击 | ○ |  |  |  |
|  |  | 坠撞安全试验冲击 | ○ |  |  |  |
|  |  | 坠撞安全试验持续载荷 | ○ |  |  |  |
|  | 标准振动 |  | ○ |  |  |  |
|  | 强化振动 |  | ○ |  |  |  |
|  | 短时高量值振动 |  | ○ |  |  |  |
|  | 流体敏感性 |  | ○ |  |  |  |
|  | 霉菌 |  |  | ○ |  |  |
|  | 可燃性 |  |  |  | ○ |  |
|  | 加速度 |  | ○ |  |  |  |
|  | 风车 |  | ○ |  |  |  |
| ○表示所使用到的参试设备。 |  |  |  |  |  |  |

- 试验通用要求

试验环境条件

除非另有规定，所有试验应在下列环境条件下进行：

a)温度：15℃～35℃；

b)相对湿度(RH)：≤85%；

c)环境压力：84kPa～107kPa,等效高度+1525m～-460m。

d)试验台XXXX

试验台功能性能要求

| 试验台 | 参数1 | 参数2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

当在不同于上述数值的环境条件下进行测试时，应记录实际环境条件。

试验条件允许误差

除非另有规定，在不同于上述规定的环境条件下进行的试验时，应满足下表8-1的容差规定：

表8-1 试验条件容差表

| 试验条件 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  | ±3℃。 |  |
| 压力 |  | 规定压力的±5%。 |  |
| 相对湿度 |  | ±5%RH。 |  |
| 振动幅值 | 正弦 | 规定值的±10%。 |  |
|  | 随机 |  |  |
| 振动频率 |  | 规定值的±2%。 |  |
| 加速度 |  | 规定值的±10%。 |  |
| 电压 |  |  |  |
| 电流 |  |  |  |

试验夹具要求

试验夹具除了满足受试设备安装要求外，还应保证在试验频率范围内具有良好的传递特性。

试验装置要求

所有试验装置（如电动振动试验系统、高低温湿热试验箱等）应定期进行校验，确保处于有效期内。

- 试验承试单位

受试设备的鉴定试验的承试单位承担具体信息见表9-1。

表9-1鉴定试验承试单位

| 序号 | 试验项目名称 | 承试单位 | 地址 | 承试单位联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度和高度、温度变化、湿热、工作冲击和坠撞安全、振动、流体敏感性、霉菌、可燃性、加速度、风车 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | 无锡市新吴区菱湖大道200号 | 洪林娜13585864691 | / |
|  | 高度、减压、过压、坠撞安全持续载荷 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | 无锡市新吴区珠江路38号 | 洪林娜13585864691 | / |

- 试验人员

试验工程师：需经培训，考核，并得到委托方/试验单位授权；了解受试设备试验原理，了解试验标准及步骤，能够准确搭建试验平台等；

质量人员：对产品经受鉴定试验后的质量作出权威鉴定，负责试验提供方资质审核、以及对设备计量日期和计量编号等进行确认，负责组织处理试验中出现的各类质量问题以及监督纠正预防措施的落实，对试验过程中的FRACAS系统有效运行的质量和进度进行控制。

- 试验现场组织

受试设备的鉴定试验由设备承制单位组织实施，试验承试单位配合试验实施，用户单位和局方代表审核并批准试验大纲以及试验计划安排，参与并监督试验各过程，对试验结果作最终评估并给予结论。

设备承制单位的主要职责：

a)负责受试设备、陪试设备、专用测试设备的准备；

b)负责开展试验前的制造符合性自查，以及配合用户单位和局方代表开展制造符合性检查工作；

c)负责在鉴定试验前对承研单位试验环境的符合性检查；

d)负责受试设备的正常操作；

e)负责受试设备技术状态确认，参加设备性能检测及功能检查，并签署试验记录；

f)负责故障分析、处理及整改工作；

g)提供对受试设备的技术支持。

试验承试单位的主要职责：

a)负责试验的全面组织实施，包括制定有关规章制度，安排试验计划；

b)负责试验测试设备、实施以及通用测试设备的准备；

c)负责鉴定试验的试验环境搭建；

d)负责受试设备性能检测、功能检查以及记录的签署；

e)负责试验数据的整理、分析及处理工作；

f)负责出具鉴定试验报告。

- 设备功能检查

产品验收测试（ATP）

对于开展鉴定试验项目试验的所有试验件，均需随产品提供验收试验记录和合格证明文件。

试验件所有试验(坠撞安全除外)完成后质量人员需按照《XX设备验收试验程序》（MF0000004989）中“第X章节功能测试程序”测试，并按要求进行记录。

鉴定性能接收试验（QPAT）

鉴定性能接收试验（QPAT）是一种为确定鉴定试验是否合格而执行的检查和测试，其包括多个子测试项，不同试验项目根据要求选择其中部分或者所有项目进行测试，如表12-1所示，如果上一个试验的结束状态为此试验的开始状态，则上一个试验的试验后检测结果可作为该试验的试验前检测结果。

表12-1鉴定性能接收试验（QPAT）

| 编号 | 试验项目 |  | 操作要求及判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| QPAT1 | 目视检测 | QPAT1-1 | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |
|  |  | QPAT1-2 | 坠撞安全试验，允许有弯曲和变形，但安装连接件不应出现破坏，并且受试设备仍应保持在原位。 |
|  |  | QPAT1-3 | 流体敏感性试验，受试设备不应出现损伤。 |
|  |  | QPAT1-4 | 湿热试验，受试设备表面均不应出现腐蚀的现象。 |
|  |  | QPAT1-5 | 砂尘试验，受试设备表面不应出现腐蚀的现象，操作受试设备上的开关器件及其它机械活动部件10次，没有堵塞或卡死现象。 |
|  |  | QPAT1-6 | 振动、风车试验，受试设备组件均不应出现结构损坏。 |
| QPAT2 | FSECU | QPAT2 | 按照《XX设备验收试验程序》（MF0000004989）中“第X章节功能测试程序”测试 |

- 温度和高度

试验目的

确定受试设备对飞机停机贮存和使用中遇到的温度环境以及压力环境及其变化过程的适应性。

试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，应通过DO－160G第4章，A2类规定的温度和高度试验。该类试验考核CXF飞机FSECU在表13-1中规定的温度和压力下的性能特征。

表13-1温度和高度条件

| 序号 | 试验项目 | 类别 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面低温耐受 | A2 | -55℃ | / |
|  | 地面高温耐受 | A2 | +85℃ | / |
|  | 低温工作 | A2 | -15℃ | / |
|  | 高温工作 | A2 | +70℃ | / |
|  | 低温短时工作 | A2 | -40℃ | / |
|  | 高温短时工作 | A2 | +70℃ | / |
|  | 飞行中冷却能力损失 | A2（P） | +40℃（最少180min） | / |
|  | 高度 | A2 | 15000ft（4.6km） | 等效压力（57.18kPa） |
|  | 减压 | A2 | 37.6 kPa | / |
|  | 过压 | A2 | 170 kPa | / |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表13-2。

表13-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表13-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高低温低气压试验箱 (除减压、过压试验) | QVT2570W | 工作室尺寸：≥2500mm×1000mm×1000mm 温度：-60℃～+180℃ 压力：1～75kPa 升降温速率：≤5℃/min 风速：＜1.7m/s | 温度偏差：±2℃ 温度波动度：≤1℃ 气压偏差：±5%或200Pa取最大值 | 1年 |
|  | 高低温低气压试验箱 (减压试验) | TD1000C-SP | 温度范围：-70℃～150℃ 压力范围：975mbar～1mbar | 温度偏差：≤±2.0℃ | 1年 |
|  | 综合淋雨试验装置 (过压试验) | LRHS | 压力范围：0MPa～0.3MPa | 精度：0.01Mpa | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 试验台 | XXX |  |  | 1年 |
|  | 钢卷尺 | / | 量程：0-3m | ±1cm | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验箱内（测试设备处于试验箱外），按图13-1将受试设备与测试设备进行连接布置，其中温度、低气压类试验中受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm；过压试验中受试设备放在箱底中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图13-2所示。

注：试验中试验件方向不指定。

图13-1 温度-高度试验框图

图13-3试验布置图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照13.3-13.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验准备

每项试验开始前均需按以下流程进行试验准备。

以下所有试验准备步骤记录在附录F中。

- 检查试验用设备符合性和完整性。

- 按12.1进行外观检查并记录。

- 进行试验前，使用温湿度表及空盒气压表测量试验间内环境条件。

- 将试验件及电缆HS1129-08000放入试验箱中，按图3连接、布置。

- 将试验件放在试验箱样品架上距离试验箱内壁不小于15cm的位置(使用钢卷尺进行确认)。

- 将试验箱自带可移动温度传感器固定于距离试验件边缘≯5cm的范围内(使用钢卷尺进行确认)，试验过程中温度观察和记录均以该传感器为准。

- 按12.2节进行功能性能检查。

- 拍照记录。

- 密封试验箱。

- 开始试验。

注：试验件工作过程中用录像装置，监测试验台HS-1129工作界面，保证能一直监控试验件状态。

试验程序

    - 地面低温耐受和低温短时工作

地面低温耐受和低温短时工作试验控制曲线设定应如图13-4所示。涵括地面低温耐受和低温短时工作试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度变化速率、温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-4地面低温耐受和低温短时工作试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至-55℃，使受试设备在该温度条件下稳定3h后再保持此温度至少3h；

- 受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至-40℃，保持30min~35min后，使受试设备处于工作状态至少30min,工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持3h，使受试设备温度达到稳定；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 低温工作

低温工作试验控制曲线设定应如图13-5所示。涵括低温工作试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-5低温工作试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至-15℃，使受试设备在该温度条件下稳定2h后再继续工作至少2h，工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持3h，使受试设备温度达到稳定；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 地面高温耐受和高温短时工作

地面高温耐受和高温短时工作试验控制曲线设定应如图13-6所示。涵括地面高温耐受和高温短时工作试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度变化速率、温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-6地面高温耐受和高温短时工作试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至85℃，使受试设备在该温度条件下稳定3h后再保持此温度至少3h；

- 受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至70℃，保持30min~35min后，使受试设备处于工作状态至少30min，工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持3h，使受试设备温度达到稳定；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 高温工作

高温工作试验控制曲线设定应如图13-7所示。涵括高温工作试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-7高温工作试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至70℃，使受试设备在该温度条件下稳定2h后再继续工作至少2h，工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持3h，使受试设备温度达到稳定；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 飞行中冷却能力损失（之前计算机未做过相关试验）

飞行中冷却能力损失试验控制曲线设定应如图13-8所示。涵括飞行中冷却能力损失试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-8飞行中冷却能力损失试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至40℃，使受试设备在该温度条件下稳定2h，关闭受试设备冷却空气源后再继续工作至少180min，工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不低于2℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持3h，使受试设备温度达到稳定；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 高度

高度试验控制曲线设定应如图13-9所示。涵括高度试验所有需要考察的试验过程和关键要素：气压保持时间、上下限气压和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次气压变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-9高度试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至57.18kPa，使受试设备在该压力条件下稳定2h后再继续工作至少2h，工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至试验室环境压力；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 减压

减压试验控制曲线设定应如图13-10所示。涵括减压试验所有需要考察的试验过程和关键要素：气压变化速率、气压保持时间、上下限气压和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次气压变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-10减压试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图13-1和图13-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 受试设备处于工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至75.26kPa，使受试设备在该压力条件下稳定2h；

- 受试设备处于工作状态，在15s内将箱内压力调节至37.6kPa，受试设备继续工作至少10min,工作期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至试验室环境压力；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

    - 过压

过压试验控制曲线设定应如图13-11所示。涵括过压试验所有需要考察的试验过程和关键要素：气压变化速率、气压保持时间、上下限气压和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次气压变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图13-11过压试验曲线

- 在试验室环境下按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据，将受试设备按照图13-3所示安装于试验箱内；

- 受试设备处于非工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至170kPa，使受试设备在该压力条件下保持至少10min；

- 受试设备处于非工作状态，以不高于10kPa/min的压力变化速率将箱内压力调节至试验室环境压力；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 温度变化

试验目的

确定受试设备在规定的高低温工作温度极值之间温度变化过程中的性能特性是否符合要求。

试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，应通过DO－160G第5章，B类规定的温度变化试验。该试验考核CXF飞机FSECU在表14-1中规定的温度下的性能特征。

表14-1温度变化条件

| 序号 | 试验参数 | 试验条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低温工作温度 | -15℃ | / |
|  | 高温工作温度 | +70℃ | / |
|  | 温度稳定时间 | 2h | / |
|  | 温度变化速率 | 不低于5℃/min | / |
|  | 循环次数 | 2个 | / |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表14-2。

表14-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表14-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高低温低气压试验箱 | QVT2570W | 工作室尺寸：1000 mm×2500 mm×1000 mm 温度范围：-55°C～+180℃ 压力范围：0.5kPa～常压 平均升降温速率≤5℃/min（-55℃～+85℃） | 温度偏差：±2℃ 压力偏差：±5% | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 试验台 | XXX | / | / | 1年 |
|  | 钢卷尺 | / | 量程：0-3m | ±1cm | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验箱内（测试设备处于试验箱外），按图14-1将受试设备与测试设备进行连接布置，试验中受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图14-2所示。

图14-2温度变化试验布置图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照14.3-14.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

温度变化试验控制曲线设定应如图14-3所示。涵括温度变化试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温度变化速率、温度保持时间、上下限温度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

图14-3温度变化试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图14-1和图14-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于工作状态，以不低于5℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至-15℃，使受试设备在该温度条件下稳定2h；

- 受试设备处于工作状态，以不低于5℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至70℃，温度变化期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，保持2h使受试设备温度稳定后，使受试设备处于非工作状态至少2min；

- 使受试设备处于工作状态，以不低于5℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至-15℃，温度变化期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，在此条件下保持2h，使受试设备温度达到稳定；

- 受试设备处于工作状态至少1h后断电30min；

- 使受试设备处于工作状态，以不低于5℃/min的温度变化速率将箱内温度调节至试验室环境温度，在此条件下保持2h，使受试设备温度达到稳定；

- 以步骤b）~步骤f）为1个循环，共进行2个循环；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 湿热

试验目的

确定受试设备在湿热试验环境下的适应能力。

试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，应通过DO－160G第6章，A类规定的湿热试验。

该试验考核CXF飞机FSECU在经受表15-1中规定的温湿度条件后的性能特征，并遵守以下细则：

- 液体介质：水，PH=6.5~7.2（25℃），电阻率不低于250000Ω·cm；

- 空气流速：0.5~1.7m/s。

表15-1湿热试验条件

| 试验阶段 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 时间（h） | 周期数 | 试验允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升温 | 38～50 | 85～95 | 2 | 2 | 温度：±2℃ 相对湿度：±4%RH |
| 高温高湿 | 50 | 95 | 6 |  |  |
| 降温 | 50－38 | ＞85 | 16 |  |  |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：无。

试验设备、测试设备及要求

表15-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高低温湿热试验箱 | QW4770W15 | 工作室尺寸：D1500mm×W2100mm×D1500mm（4.7m3） 温度：-65℃～+135℃ 平均温升速率：15℃/min （-55℃～+85℃） 相对湿度：10%～98%RH（+20℃ ～+85℃） 流过暴露区的空气速度在0.5～1.7m/s 之间。 试验箱带有排气孔，以防气压升高，试验箱顶部为弧形设计，冷凝水沿两边滑落，可防止冷凝水滴落在试验件上。 | 温度偏差：±2℃ 温度波动度：≤1℃ 相对湿度偏差：+2%～-3%RH（相对湿度≥75%RH） | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 酸度计 | PB-10 | 量程范围：0-14 | 等级：0.01 | 1年 |
|  | 测试电缆组件 | HS1129-09000 | / | / | 1年 |
|  | 托架 | AZJ-ZL-AN-060 | / | / | 1年 |
|  | 试验台 | XXX |  |  | 1年 |
|  | 电导率仪 | DDS-307 | 0-100MΩ/cm | 0.1 | 1年 |
|  | 机械秒表 | 504 | 15min×0.8s×0.1s | 0.1s | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0～9Nm/4-GB | 0～9 N·m | 0.1N·m | 1年 |
|  | 钢卷尺 | / | 量程：0-3m | ±1cm | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验箱内（测试设备处于试验箱外），按图15-1将受试设备与测试设备进行连接布置，试验中受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图15-2所示。

图15-1 湿热试验连接示意图

图15-2湿热试验布置图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照15.3-15.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

湿热试验控制曲线设定应如图15-3所示。涵括湿热试验所有需要考察的试验过程和关键要素：温湿度变化速率、温湿度保持时间、上下限温湿度和循环次数。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温湿度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

时间

38℃

>85％RH

38℃，＞85％ RH

T3

T3

T2

T1

T0

试验样机不工作

第一次循环结束

第二次循环结束

温度和湿度

50℃

95±4％

备注：

  - T0-T1为2h±10min；

  - T1-T2至少为6h；

  - T2-T3为16h±15min，在此期间保持相对湿度不低于85%；

  - 第2循环结束后继续进行的试验，见14.7步骤g）；

  - T0表示下一个循环的开始，而不是试验的起始点。

图15-3湿热试验曲线

- 在试验室环境下将受试设备按照图15-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，调节试验箱内温度至（38±2）℃，相对湿度至（85±4）%，使受试设备在该温湿度条件下稳定3h；

- 在2h内将箱内温度升至50℃，相对湿度升至95%；

- 保持箱内温度50℃，相对湿度95%，时间为6h；

- 在之后的16h内，将温度逐渐降到38℃，在此期间，保持相对湿度不低于85%；

- 重复步骤c）~步骤e）直至完成2个循环；

- 试验结束后，将受试设备从试验箱内取出并排除冷凝水，在循环结束1h内，给受试设备通电并最多预热15min，立刻按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

试验判据

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 工作冲击和坠撞安全

工作冲击

    - 试验目的

验证受试设备在经受飞机正常飞行期间遭遇冲击时能否继续在合格的性能标准范围内工作。

    - 试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，放置位置为平行于机头到机尾方向，且受试设备上部两个散热孔区域朝上，安装在固定托架上，设备前面板朝向机头，应通过DO－160G第7章，B类规定的工作冲击试验。

沿受试设备的三个正交轴的两个方向上冲击3次（共18次），试验条件见表16-1，冲击波形容差见图16-1。

表16-1工作冲击试验条件

| 冲击波形 | 峰值加速度（g） | 持续时间 （ms） | 方向 | 冲击次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后峰锯齿波 | 6 | 11 | +X/－X | 每方向冲击3次 |
|  |  |  | +Y/－Y |  |
|  |  |  | +Z/－Z |  |

安装方向设定如图X所示，其中+X方向为飞机尾部方向，+Y方向为飞机上方，+Z为飞机的一侧，受试设备前面板与飞机机头为同一方向。

D=标称脉冲持续时间。

A=标称脉冲峰值加速度。

T1=对于用普通冲击试验机产生的脉冲，应监测脉冲的最短时间。

T2=对于用振动台抬升的脉冲，应监测脉冲的最短时间。

图16-1后峰锯齿冲击脉冲的形状及其容差极限

    - 受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表16-2。

表16-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

    - 试验设备、测试设备及要求

表16-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动振动台 | ES-120LS3-550 | 台面直径：Ф550mm 最大推力：120KN； 频率范围：5-2500Hz； 最大加速度：1000m/s2； 最大位移（p-p）：76mm。 数据收集分析系统，谱线2000，Δf=1Hz。 | 加速度幅值示值误差：±10%；控制器频率示值误差：5Hz≤f≤100Hz：±0.5Hz；100Hz≤f≤2000Hz：±0.5% | 1年 |
|  | 转臂式恒加速度试验机 （含配重块） | KRD31-500 | 单边最大载荷：500kg； 恒加速度范围：1g-100g； 转臂最大直径：7000mm。 | 加速度精度：≤±3%，30m/s2～1000 m/s2 ≤±5%，10m/s2～30 m/s2 | 1年 |
|  | 加速度计 | 11150E | 0g～500g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 加速度计 | 4508001 | 0g～500g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 加速度计 | 353B03 | 0g～700g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 试验夹具 | 2D 364/1869 | 尺寸：340mm×268mm×30mm | / | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 机械秒表 | 504 | 15min×0.8s×0.1s | 0.1s | 1年 |
|  | 试验台 | XXXXX | / | / | 1年 |
|  | 测试电缆组件 | HS1129-09000 | / | / | 1年 |
|  | 游标卡尺 | / | 0-500mm | 0.02mm | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 30～100/4-GB | 30～100 N·m | 1N·m | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0～9Nm/4-GB | 0～9 N·m | 0.1N·m | 1年 |
|  | 电子台秤 | TCS-300 | 最大称量：300kg | 分度值：100g | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

    - 试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），按图16-2将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图16-3所示。

图16-2 工作冲击试验连接示意图

受试设备

测试电缆

测试设备

图16-3工作冲击试验布置图

    - 试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照16.1.3-16.1.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

    - 试验程序

工作冲击试验控制曲线设定应如图16-1所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图16-1和16-2所示安装于试验台上，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于工作状态，按照表16-1的量级对其进行1个方向的工作冲击试验，冲击期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据；

- 重复步骤b），依次完成另外5个正交轴每一方向的试验，试验人员在试验期间应全程值守，观察受试设备的试验情况是否正常和控制参数的变化是否在规定的范围内；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

    - 试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

坠撞安全

    - 试验目的

验证受试设备在紧急着陆期间不会与其安装支架分离，或不会以产生危害的方式脱离。

    - 试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，应通过DO－160G第7章，B类规定的坠撞安全试验。

按照DO－160G中第7.3.1和第7.3.3的要求进行坠撞安全试验，本次试验有两个试验程序，即冲击试验程序和持续载荷试验程序。坠撞安全冲击试验沿受试设备的三个正交轴的两个方向冲击1次（共6次），冲击的轴向图如6-1所示，试验条件见表16-4坠撞安全冲击条件，坠撞安全持续载荷试验的试验条件见表16-5，持续载荷的方向定义如图6-1所示。

表16-4坠撞安全冲击试验条件

| 冲击波形 | 峰值加速度（g） | 持续时间 （ms） | 方向 | 冲击次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后峰锯齿波 | 20 | 11 | +X/－X | 每方向冲击1次 |
|  |  |  | +Y/－Y |  |
|  |  |  | +Z/－Z |  |

表16-5坠撞安全持续载荷试验条件

| 加速度（g） | 载荷方向 | 持续时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ﹢X（向后） | 至少3s | / |
| 4 | ﹣X（向前） | 至少3s | / |
| 6 | +Y（向上） | 至少3s | / |
| 6 | ﹣Y（向下） | 至少3s | / |
| 9 | ﹢Z（向左） | 至少3s | / |
| 9 | ﹣Z（向右） | 至少3s | / |

在每个载荷方向上施加相应的试验载荷，施加载荷时间为5s。

    - 受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表16-6。

表16-6 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

    - 试验设备、测试设备及要求

表16-7设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用测试设备 | 产品功能性能测试 | 5C6363-0815 | / | 设备校验 |
|  | 可编程直流电源 | 产品功能性能测试 | Z36-12-C | 电压：0.05%+10mV 电流：0.2%+10mA | 设备校验 |
|  | 大气数据测试仪 | 产品功能性能测试 | ADTS-200D | 静压范围：1kPa～120kPa； 总压范围：1kPa～350kPa； 精度：0.01%F.S | 设备校验 |
|  | 电动振动试验系统 | 用于坠撞安全冲击试验 | ES-40-370 | 垂直加速度允差：±10% 水平加速度：允差：±10% 频率允差：±1Hz 或±2% | 设备校验 |
|  | 加速度传感器 | 用于坠撞安全冲击试验 | 357B03 | 加速度相对偏差：±5% | 设备校验 |
|  | 数字式振动控制器 | 用于坠撞安全冲击试验 | RC 3000 | 频率允差：±0.05Hz（频率＜100Hz） ±0.05%（频率≥100Hz） | 设备校验 |
|  | 离心式恒加速度试验机 | 用于坠撞安全持续载荷试验 | AS-200 | 加速度允差：±10% | 设备校验 |
|  | 温湿度变送记录仪 | 用于测量试验室大气温湿度 | RS-WS-WIFI-6J | 允许误差：±7%RH ±2℃ | 设备校验 |
|  | 数字大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | BY-2003P | 允差：±0.5kPa | 设备校验 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

    - 试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），具体如图16-4和图16-5所示。

图16-4坠撞安全冲击试验布置图

图16-5坠撞安全持续载荷试验布置图

    - 试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照16.2.3-16.2.5的要求，进行了相应的安装。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

    - 试验程序

坠撞安全冲击试验步骤如下：

坠撞安全冲击试验控制曲线设定应如图16-1所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图16-4所示安装于试验台上；

- 使受试设备处于非工作状态，按照表16-4的量级对其进行1个方向的坠撞安全冲击试验；

- 重复步骤b），依次完成另外5个正交轴每1方向的试验，试验人员在试验期间应全程值守，观察控制参数的变化是否在规定的范围内；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-5检查并记录检查结果。

坠撞安全持续载荷试验步骤如下：

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图16-5所示安装于试验台上；

- 使受试设备处于非工作状态，按照表16-5的量级对其进行1个方向的坠撞安全持续试验；

- 重复步骤b），依次完成另外5个正交轴每1方向的试验，试验人员在试验期间应全程值守，观察控制参数的变化是否在规定的范围内；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-5检查并记录检查结果。

    - 试验判据

试验后，按12.2章节要求进行QPAT1-5检查并记录检查结果，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 振动

标准振动

    - 试验目的

确定受试设备在适当的安装位置上经受规定类别的振动量值时是否符合相关设备性能标准。

    - 试验要求

受试设备应通过DO－160G第8章，S类规定的要求试验。

按照DO－160G中第8章S类别（B3曲线）进行试验，振动试验曲线如图17-1所示，试验条件见表17-1，安装方向如图6-1所示。

图17-1标准振动试验曲线

表17-1振动曲线频率拐点

| 标准振动曲线频率拐点（B3曲线）：B3=1.55Grms |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（Hz） | 10 | 31 | 100 | 500 | 2000 |
| 功率谱密度（g2/Hz） | 0.020 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.00013 |

    - 受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表17-2。

表17-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

    - 试验设备、测试设备及要求

表17-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 螺旋作动器颤振稳定性试验台 | ES-120LS3-550 | 台面直径：Ф550mm 最大推力：120KN； 频率范围：5-2500Hz； 最大加速度：1000m/s2； 最大位移（p-p）：76mm。 数据收集分析系统，谱线2000，Δf=1Hz。 带宽-时间乘积（BT）定为：120(满足大于等于50) | 加速度幅值示值误差：±10%； 控制器频率示值误差：5Hz≤f≤100Hz：±0.5Hz；100Hz≤f≤2000Hz：±0.5% | 1年 |
|  | 加速度计 | 11150E | 0g～500g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 加速度计 | 4508001 | 0g～500g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 加速度计 | 353B03 | 0g～700g | 灵敏度＞9mV/g | 1年 |
|  | 试验夹具 | 2D 364/1869 | 尺寸：340mm×268mm×30mm | / | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～50℃ 湿度：10～95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1kPa | 1年 |
|  | 机械秒表 | 504 | 15min×0.8s×0.1s | 0.1s | 1年 |
|  | 试验台 | HS-1129 | 见表3 | 见表3 | 1年 |
|  | 游标卡尺 | / | 0-500mm | 0.02mm | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 30～100/4-GB | 30～100 N·m | 1N·m | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0～9Nm/4-GB | 0～9 N·m | 0.1N·m | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

    - 试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图17-2所示。

注：试验件在夹具上的安装方向、形式和接口与机上一致。

受试设备

测试电缆

测试设备

图17-3振动试验布置图（确少传感器安装位置）

    - 试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照17.1.3-17.1.5的要求，进行了相应的安装。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

    - 试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图17-2和17-3所示安装于试验台上，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 确定受试设备控制点和测量点的位置，安装传感器等，使受试设备处于非工作状态，然后对受试设备进行从10Hz到2000Hz以不超过1.0oct/min的扫描速率、峰值加速度0.5－PK的正弦扫描，记录共振频率和放大系数；

- 使受试设备处于工作状态，按图17-1和表17-1中的标准振动功率谱密度量值进行X轴向1h的标准随机振动。在振动期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，应同时对受试设备上的振动响应测量数据进行APSD分析；

- 重复步骤b）的正弦扫描，记录下受试设备的一阶共振频率的变化；

- 重复步骤b）～步骤d），对另外两个轴向依次进行试验，试验人员在试验期间应全程值守，观察受试设备的试验情况是否正常和控制参数的变化是否在规定的范围内，三个正交轴向，可以按照任意的试验顺序进行，试验顺序与试验结果无关；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

    - 试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

强化振动

    - 试验目的

确定受试设备在适当的安装位置上经受规定类别的振动量值时是否符合相关设备性能标准。

    - 试验要求

受试设备应通过DO－160G第8章，R类规定的要求试验。

按照DO－160G中第8章R类别（B3和B4曲线）进行试验，振动试验曲线如图17-4和图17-5所示，试验条件见表17-4，安装方向如图6-1所示。

图17-4标准振动试验曲线

图17-5强化振动试验曲线

表17-4振动曲线频率拐点

| 标准振动曲线频率拐点（B3曲线）：B3=1.55Grms |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（Hz） | 10 | 31 | 100 | 500 | 2000 |
| 功率谱密度（g2/Hz） | 0.020 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.00013 |
| 强化振动曲线频率拐点（B4曲线）：B4=2.20 Grms |  |  |  |  |  |
| 频率（Hz） | 10 | 31 | 100 | 500 | 2000 |
| 功率谱密度（g2/Hz） | 0.040 | 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.00026 |

    - 受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表17-5。

表17-5 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

    - 试验设备、测试设备及要求

表17-6设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用测试设备 | 产品功能性能测试 | 5C6363-0815 | / | 设备校验 |
|  | 可编程直流电源 | 产品功能性能测试 | Z36-12-C | 电压：0.05%+10mV 电流：0.2%+10mA | 设备校验 |
|  | 大气数据测试仪 | 产品功能性能测试 | ADTS-200D | 静压范围：1kPa～120kPa； 总压范围：1kPa～350kPa； 精度：0.01%F.S | 设备校验 |
|  | 电动振动试验系统 | 用于振动试验 | ES-40-370 | 垂直加速度允差：±10% 水平加速度：允差：±10% 频率允差：±1Hz 或±2% | 设备校验 |
|  | 加速度传感器 | 用于振动试验 | 357B03 | 加速度相对偏差：±5% |  |
|  | 数字式振动控制器 | 用于振动试验 | RC 3000 | 频率允差：±0.05Hz（频率＜100Hz） ±0.05%（频率≥100Hz） |  |
|  | 温湿度变送记录仪 | 用于测量试验室大气温湿度 | RS-WS-WIFI-6J | 允许误差：±7%RH ±2℃ | 设备校验 |
|  | 数字大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | BY-2003P | 允差：±0.5kPa | 设备校验 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

    - 试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），按图17-6将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图17-7所示。

图17-6 振动试验连接示意图

受试设备

测试电缆

测试设备

图17-7振动试验布置图

    - 试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照17.2.3-17.2.5的要求，进行了相应的安装。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

    - 试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图17-6和17-7所示安装于试验台上，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 确定受试设备控制点和测量点的位置，安装传感器等，使受试设备处于非工作状态，然后对受试设备进行从10Hz到2000Hz以不超过1.0oct/min的扫描速率、峰值加速度0.5－PK的正弦扫描，记录共振频率和放大系数；

- 使受试设备处于工作状态，按图17-4和表17-4中的标准振动功率谱密度量值进行X轴向10min的标准随机振动。在振动期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，应同时对受试设备上的振动响应测量数据进行APSD分析；

- 使受试设备继续处于工作状态，按图17-5和表17-4的试验条件进行X轴向强化振动试验3h，在振动开始时刻和接近结束的时刻，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，应同时对受试设备上的振动响应测量数据进行APSD分析；

- 重复步骤b）的正弦扫描，记录下受试设备的任何振动共振频率的变化；

- 重复步骤b）～步骤e），对另外两个轴向依次进行试验，试验人员在试验期间应全程值守，观察受试设备的试验情况是否正常和控制参数的变化是否在规定的范围内，三个正交轴向，可以按照任意的试验顺序进行，试验顺序与试验结果无关；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

    - 试验判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

短时高量值振动

    - 试验目的

确定受试设备在适当的安装位置上经受规定类别的短时高量值是否符合相关设备性能标准。

    - 试验要求

受试设备应通过DO－160G第8章，H类规定的要求试验。

按照DO－160G中第8章H类别（R曲线）进行试验，振动试验曲线如图17-8所示，安装方向如图6-1所示。

图17-8短时高量值振动试验曲线

    - 受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表17-7。

表17-7 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

    - 试验设备、测试设备及要求

表17-8设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用测试设备 | 产品功能性能测试 | 5C6363-0815 | / | 设备校验 |
|  | 可编程直流电源 | 产品功能性能测试 | Z36-12-C | 电压：0.05%+10mV 电流：0.2%+10mA | 设备校验 |
|  | 大气数据测试仪 | 产品功能性能测试 | ADTS-200D | 静压范围：1kPa～120kPa； 总压范围：1kPa～350kPa； 精度：0.01%F.S | 设备校验 |
|  | 电动振动试验系统 | 用于振动试验 | ES-40-370 | 垂直加速度允差：±10% 水平加速度：允差：±10% 频率允差：±1Hz 或±2% | 设备校验 |
|  | 加速度传感器 | 用于振动试验 | 357B03 | 加速度相对偏差：±5% | 设备校验 |
|  | 数字式振动控制器 | 用于振动试验 | RC 3000 | 频率允差：±0.05Hz（频率＜100Hz） ±0.05%（频率≥100Hz） | 设备校验 |
|  | 温湿度变送记录仪 | 用于测量试验室大气温湿度 | RS-WS-WIFI-6J | 允许误差：±7%RH ±2℃ | 设备校验 |
|  | 数字大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | BY-2003P | 允差：±0.5kPa | 设备校验 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

    - 试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），按图17-9将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图17-10所示。

图17-9振动试验连接示意图

受试设备

测试电缆

测试设备

图17-10振动试验布置图

    - 试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照17.3.3-17.3.5的要求，进行了相应的安装。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

    - 试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图17-9和17-10所示安装于试验台上，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 确定受试设备控制点和测量点的位置，安装传感器等，使受试设备处于工作状态，按图17-8进行相应的正弦振动，在受试设备的三个正交轴向的每一轴向以扫描速率不超过0.167Hz/s，频率从10Hz到250Hz进行正弦线性扫频，每轴向试验时间大约为24min，振动期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，试验人员在试验期间应全程值守，观察受试设备的试验情况是否正常和控制参数的变化是否在规定的范围内；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

    - 试验判据

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 流体敏感性(计算机不做)

试验目的

确定受试设备结构中所用材料受到流体污染时能否承受流体的有害侵蚀。

试验要求

受试设备应通过DO－160G第11章，F类规定的喷淋试验。

流体试验涉及的污染液的种类和对应温度见表18-1。

表18-1污染液的种类和液体温度表

| 污染流体类别 | 试验流体 | 流体温度 |
| --- | --- | --- |
| 溶剂和清洗用流体 | 飞机客舱清洗剂（深度）NW-015A | 23℃ |
| 杀虫剂 | 六维航化NW-016A杀虫气雾剂（氯菊酯含量2%） | 23℃ |
| 消毒剂 | NW-036飞机消毒剂 | 23℃ |
| 饮料 | 可乐、咖啡、果汁、茶水 | 23℃ |
| 灭火剂 | 氟蛋白 | 23℃ |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表18-2。

表18-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表18-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用测试设备 | 产品功能性能测试 | 5C6363-0815 | / | 设备校验 |
|  | 可编程直流电源 | 产品功能性能测试 | Z36-12-C | 电压：0.05%+10mV 电流：0.2%+10mA | 设备校验 |
|  | 大气数据测试仪 | 产品功能性能测试 | ADTS-200D | 静压范围：1kPa～120kPa； 总压范围：1kPa～350kPa； 精度：0.01%F.S | 设备校验 |
|  | 高低温湿热试验箱 | 用于调节污染流体温度和干燥受试设备 | SH1000A-70 | 温度偏差：±2.0℃ | 设备校验 |
|  | 专用喷壶 | 用于喷洒污染流体 | ECS7100－15T | / | 合格证 |
|  | 温湿度变送记录仪 | 用于测量试验室大气温湿度 | RS-WS-WIFI-6J | 允许误差：±7%RH ±2℃ | 设备校验 |
|  | 数字大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | BY-2003P | 允差：±0.5kPa | 设备校验 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验箱内（测试设备处于试验箱外），按图18-1将受试设备与测试设备进行连接布置，试验中受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图18-2所示。

图18-1 流体敏感性试验连接示意图

图18-2流体敏感性试验布置图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照18.3-18.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

- 在试验室环境下将受试设备按照图18-1和图18-2所示安装于试验箱内，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于非工作状态，将表18-1中的某一种流体装入专用喷壶中，按表18-1规定的温度稳定流体，用以细雾状对受试设备进行喷淋，使受试设备处于湿润状态，时间不少于8h，最多每间隔4h喷淋一次，喷淋时注意保持表18-1中规定的流体温度，喷向受试设备所有表面；

- 目视检查受试设备是否有损伤，以不超过3℃/min的温度变化速率将试验箱内温度调节至65℃，在该温度下干燥16h，目视检查受试设备外观；

- 重复步骤b）～步骤c），共3个24h循环，在第3个循环喷淋周期内，受试设备至少工作10min，然后使受试设备处于非工作状态；

- 在第3个循环结束后，将试验箱内的温度恢复至标准大气条件下的温度，使受试设备在标准环境温度下工作至少30min，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 表18-1中的其他每类污染流体按步骤b）~步骤e）；

- 在试验室环境下，按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

试验判据

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上两条要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 霉菌

试验目的

考核受试设备的抗霉能力及长霉对受试设备性能的影响程度。

试验要求

受试样件应通过DO－160G第13章中F类规定的霉菌试验。

试验条件如下：

- 试验周期：28天；

试验温度：（30±1）℃；

相对湿度：（97±2）%；

试验菌种：试验菌种见表19-1。

表19-1试验菌种

| 序号 | 菌种名称 | 菌种编号 | 国内对应的菌种编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄曲霉 | ATCC－9643 | 3.3925 |
| 2 | 杂色曲霉 | ATCC－11730 | 3.3885 |
| 3 | 绳状青霉 | ATCC－11797 | 3.3875 |
| 4 | 球毛壳霉 | ATCC－6205 | 3.4254 |
| 5 | 黑曲霉 | ATCC－9642 | 3.3928 |
| - 注：国内对应的编号为中国科学院北京微生物研究所保藏的菌种编号。 |  |  |  |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表19-2。

表19-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表19-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高低温湿热霉菌试验箱 | EW2420W-DF | 温度范围(℃)：-20℃～+150℃ 升温时间：-20℃→+150℃≤50min 降温时间：+20℃→-20℃≤60min 湿度范围(RH)：20%RH～98%RH 内部尺寸：W1300mm×H1300mm×D1400mm 风速：箱内平均风速小于1m/s(风速可调，但温度湿度偏差指标是在最大风速测试) | 温度：±1.5℃ 相对湿度：±3.0%RH(湿度>75%RH时)，±5.0%RH(湿度≤75%RH) 温度波动度≤0.50℃ | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 笔式PH计 | RPB10 | 量程范围：0-14 | ±0.1 | 1年 |
|  | 测试电缆组件 | HS1129-09000 | / | / | 1年 |
|  | 托架 | AZJ-ZL-AN-060 | / | / | 1年 |
|  | 试验台 | HS-1129 | 见表3 | 见表3 | 1年 |
|  | 喷壶 | / | 350ml | / | / |
|  | 电导率仪 | DDS-307 | 0-100MΩ/cm | 0.1 | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0～9Nm/4-GB | 0～9 N·m | 0.1N·m | 1年 |
|  | 钢卷尺 | / | 量程：0-3m | ±1cm | 1年 |
|  | HC▪TP12B▪10架盘药物天平 | WS2-90-74 | 最大称量：1000克 | 1克 | 1年 |
|  | 无菌喷雾器 | / | 具有15000±3000个孢子/平方厘米喷洒能力 | / | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

试验前后测试时，按图19-1将受试设备与测试设备进行连接布置。将受试设备安装在试验箱内，受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图19-2所示。

图19-1 霉菌试验连接示意图

图19-2霉菌试验布置

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照19.3-19.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，根据试验程序计算每次温度变化的时间节点，定时巡查试验设备运行状态。

初始布置：受试设备按图19-2进行放置，将棉布对照条垂直地放置在受试设备附近，但不得与受试设备接触。

试验预处理：受试设备和棉布对照条在温度（30±1）℃、相对湿度（97±2）%的条件下至少4h，然后用喷雾器将混合孢子悬浮液以很细的薄雾喷在棉布对照条和受试设备可能暴露的内外表面。

试验中霉菌生长的检查：在接种后的第7天，检查棉布对照条上的霉菌生长情况，确认试验箱环境条件是否适合霉菌生长。

试验：从接种之日起，连续试验28天，期间试验箱内保持温度（30±1）℃、相对湿度（97±2）%恒定条件下进行试验，在附表1中记录受试设备相关信息及试验开始结束时间等内容，每天至少巡查1次试验设备的运行状态。

试验后检测：试验结束后按表19-4判定受试设备的长霉等级。

表19-4霉菌试验结果的等级评定

| 等级 | 长霉程度 | 霉菌生长情况 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 材料无霉菌生长。 |
| 1 | 微量 | 分散、稀少或非常局限的霉菌生长。 |
| 2 | 轻度 | 材料表面霉菌断续蔓延或菌落松散分布，或整个表面有菌丝连续伸延，但霉菌下面的材料表面依然可见。 |
| 3 | 中度 | 霉菌大量生长，材料可出现可视的结构改变。 |
| 4 | 严重 | 厚重的霉菌生长。 |

试验判据

试验后，受试设备的内外表面均不应出现劣化现象，允许受试样件霉菌生长不超过2级（材料表面霉菌断续蔓延或菌落松散分布，或整个表面有菌丝连续伸延，但霉菌下面的材料表面依然可见）。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- ·可燃性

试验目的

检查在受试设备内部或外部出现引燃情况下的可燃性。

试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，受试样件应通过DO－160G第26章中C类规定的可燃性试验。

火焰高度：38mm。

高出燃烧器顶端平面19mm。

火焰施加时间：12s。

受试/陪试设备

本次试验受试设备为CXF飞机FSECU材料样件。

无陪试设备。

选出参加试验的样件清单见表20-1。（相似性分析是否可以采用）

表20-1可燃性试验受试样件清单

| 序号 | 样件名称 | 图 号/型号 | 材料 | 尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外壳（/） |  |  |  | 3 | / |
|  | ARINC600接插件 |  |  |  | / | 借用原厂家提供的报告 |

试验设备、测试设备及要求

可燃性试验主要试验设备及仪器仪表见表20-2。

表20-2可燃性试验主要试验设备及仪器仪表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验样件 | / | 3片,与原机箱材料等保持一致，样品尺寸不小于75mm×305mm×1.2mm，样品厚度与机箱最薄处厚度一致。 | / | / |
|  | 飞机机舱内非金属材料燃烧性能试验机（自带电子秒表） | ZY6122 | 喷灯口内径：(10.0±0.5)mm； 喷口空气高度：(100±10)mm； 火焰高度：(19～100)mm； 内焰高度：可调(19mm、25mm)； 外焰高度：可调(38mm、76mm)； 角度：0°、45°、60°、90°。 | 时间：0.01s | 1年 |
|  | 高低温湿热试验箱 | CH1000C | 温度范围（-70～+150) ℃； 温度偏差≤±2℃； 温度均匀度：≤2℃； 温度波动度：≤0.5℃； 湿度范围：（20～98）％RH； 湿度偏差：±5.0%RH。 | 温度： 0.1℃， 湿度：0.1%RH | 1年 |
|  | 温湿度记录仪 | TH40W-EX | 温度范围：（-10℃～+65）℃； 湿度范围：（0～100）%RH； 湿度偏差：±5% RH。 | 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH | 1年 |
|  | 数字大气压力表 | BY-2003P | 大气压力：（50～110）kPa | 误差：±0.5 kPa | 1年 |
|  | 数显卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

可燃性试验布局如所示图20-1。

图20-1试验布局示意图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照20.3-20.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

可燃性－垂直12s本生灯试验参数设定应按照20.2章节所示进行试验。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下，受试样件安装在试验箱内，在温度21℃±3℃，相对湿度50%±5%的预处理试验箱中放置至少24h，试验时每次只能从预处理试验箱中取出一个受试样件且立即进行试验；

- 取出一个受试样件，夹紧样件的两个长边（如图20-1所示），垂直固定在箱内规定的位置上，受试样件下端高出燃烧器顶端平面19mm，关上试验箱门；

- 移动燃烧器使燃烧器火焰喷射到试验样品正面下边缘的中点，同时启动计时器；

- 施加火焰12s，然后移动燃烧器至距离受试样件至少76mm处；

- 测量受试样件的续燃时间，如果有燃烧的材料从受试样件上掉落，测量样件的滴落物燃烧时间；

- 等所有燃烧停止后，缓慢打开试验箱门，打开排气扇清除箱内烟雾；

- 取出受试样件，用干软的布/薄纱（或浸有甲醇、乙醇、异丙醇的布/薄纱）去除样件表面烟灰和污染颗粒，测量燃烧长度；

- 观察并记录受试样件的续燃时间，烧焦长度，是否有滴落物及滴落物自熄时间和其他试验现象。若没有滴落物，则报告滴落燃烧时间为“0”，注明“无滴落物”。若有不少于一滴的滴落物，则报告最长的滴落燃烧时间，若后面燃烧的滴落物再次点燃以前的滴落物，则报告滴落物自熄的总时间；

- 试验人员在试验期间应全程值守，观察样件的试验情况是否正常，并记录试验过程；

- 每组材料取3个受试样件的试验数据，另外2个试验重复步骤b）～步骤i），分别计算并记录其燃烧时间，烧焦长度和滴落物的滴落燃烧时间的算术平均值；

- 其余材料样品重复步骤a）～步骤j）。

试验合格判据

要求受试样件的平均燃烧时间不超过15s，平均滴落物燃烧时间不超过5s，平均烧焦长度不超过203mm，则该试验判为合格，否则判为不合格。

- 加速度

试验目的

考核受试设备的加速度对受试设备性能的影响程度。

试验要求

CXF飞机FSECU安装于中E-E舱，应通过ISO2669:1995《机载设备环境试验——恒定加速度》规定的试验。该试验考核CXF飞机FSECU在经受表21-1中规定的加速度条件的性能特征，加速度试验条件见表21-1，安装方向如图6-1所示。

表21-1加速度试验条件（核实量值）

| 试验类别 | 前(-X) | 后(+X) | 上(+Z) | 下(-Z) | 左(-Y) | 右(+Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能试验量值 | 2.0g | 2.0g | 4.5g | 2.0g | 2.0g | 2.0g |
| 结构试验量值 | 3.0g | 3.0g | 6.75g | 3.0g | 3.0g | 3.0g |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表21-2。

表21-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表21-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 机械秒表 | 504 | 15min×0.8s×0.1s | 0.1s | 1年 |
|  | 试验夹具 | / | 尺寸：340mm×268mm×30mm | / | 1年 |
|  | 试验台 | XXX |  |  | 1年 |
|  | 测试电缆组件 | HS1129-09000 | / | / | 1年 |
|  | 转臂式恒加速度试验机（含配重块） | KRD31-500 | 单边最大载荷：500kg； 恒加速度范围：1g-100g； 转臂最大直径：7000mm。 | 加速度精度：≤±3%，30m/s2～1000 m/s2 ≤±5%，10m/s2～30 m/s2 | 1年 |
|  | 游标卡尺 | / | 0-500mm | 0.02mm | 1年 |
|  | 活动扳手 | Dl024A | 最大开口600mm | 0.01 | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 30～100/4-GB | 30～100 N·m | 1N·m | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0～9Nm/4-GB | 0～9N·m | 0.1N·m | 1年 |
|  | 电子台秤 | TCS-300 | 最大称量：300kg | 分度值：100g | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验机上，按图21-1将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图21-2所示。

注：XXX电缆从中间断开，断面两端分别连接在加速度试验机信号转接箱(图中①)，两端信号一一对应，。试验件在夹具上的安装方向、形式和接口与机上一致。

图21-1 加速度试验连接示意图

图21-2加速度试验放置示意图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照21.3-21.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

加速度试验参数设定应如表21-1所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据；

- 将受试设备固定在加速度夹具上，并按图示“前”方向将设备固定在试验机上，然后连接好所有试验电缆；

- 产品通电工作，使产品稳定工作不少于5min。保持产品在工作状态，以不小于15s的时间逐渐增加离心机的加速度至表21-1功能试验量值。当离心机转速稳定后，保持该加速度至少1min，期间按12.2章节要求进行QPAT2-1检查并记录检测数据，随后以不小于15s的时间逐渐减小离心机的加速度至0；

- 产品断电，使产品保持非工作状态，以不小于15s的时间逐渐增加离心机的加速度至表21-1结构试验量值。当离心机转速稳定后，保持该加速度1min；随后以不小于15s的时间逐渐减小离心机的加速度至0。对产品外观进行检查，不应出现结构损坏；

- 重复步骤b)~步骤d)，依次完成另外5个正交轴每1方向的试验；

- 试验结束后，在试验室环境下按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查并记录检测数据。

试验合格判据

试验中，按12.2章节要求进行QPAT2-1检查，确认通过并记录检测数据；

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2、QPAT3和QPAT4检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 风车 （之前未单独做该实验）

试验目的

确定受试设备在适当的安装位置上经受规定类别的风车振动量级是否符合相关设备性能标准。

试验要求

沿受试设备的三个正交轴向分别进行正弦扫频振动试验，试验条件如下：

a)	每轴向时间：2小时/轴向；

b)	扫频率：7Hz/min；

c)	加速度量值：2g；

d)	频率范围：5~19Hz。

安装方向如图6-1所示。

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表22-1。

表22-1 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXF飞机FSECU | EISI200 | 1 | XXX | 10010-10012 | 3 |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表22-2设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 设备型号 | 技术要求/精度 | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用测试设备 | 产品功能性能测试 | 5C6363-0815 | / | 设备校验 |
|  | 可编程直流电源 | 产品功能性能测试 | Z36-12-C | 电压：0.05%+10mV 电流：0.2%+10mA | 设备校验 |
|  | 大气数据测试仪 | 产品功能性能测试 | ADTS-200D | 静压范围：1kPa～120kPa； 总压范围：1kPa～350kPa； 精度：0.01%F.S | 设备校验 |
|  | 电动振动试验系统 | 用于风车试验 | ES-40-370 | 垂直加速度允差：±10% 水平加速度：允差：±10% 频率允差：±1Hz 或±2% | 设备校验 |
|  | 加速度传感器 | 用于风车试验 | 357B03 | 加速度相对偏差：±5% | 设备校验 |
|  | 数字式振动控制器 | 用于风车试验 | RC 3000 | 频率允差：±0.05Hz（频率＜100Hz） ±0.05%（频率≥100Hz） | 设备校验 |
|  | 温湿度变送记录仪 | 用于测量试验室大气温湿度 | RS-WS-WIFI-6J | 允许误差：±7%RH ±2℃ | 设备校验 |
|  | 数字大气压力表 | 用于测量试验室大气压力 | BY-2003P | 允差：±0.5kPa | 设备校验 |
| 注：1.若选择的试验设备精度/量程比原试验设备等同或更优，则允许更换设备进行试验。 2．实际使用的设备/仪器，由试验单位记录，并在试验报告中明确，如存在差异，应在试验报告中进行分析。 3.所有未标注数量的设备，默认数量为1。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

将CXF飞机FSECU安装在试验台上（测试设备处于试验台外），按图22-1将受试设备与测试设备进行连接布置，具体如图22-2所示。

图22-1风车试验连接示意图

受试设备

测试电缆

测试设备

图22-2风车试验布置图

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照22.3-22.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

风车试验参数设定应按照22.2章节所示。试验人员应在试验环境搭建完成后予以检查确认试验参数设置，待确认满足要求后再开始试验。

在附表1中记录试验设备相关信息及试验开始和结束时间等内容，全程观察试验设备运行状态。

- 在试验室环境下受试设备按图22-1和图22-2所示安装在试验台上，并按12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据；

- 使受试设备处于工作状态，每个轴向按照22.2章节试验参数进行试验，线性扫频速率是7Hz/min，频率从5Hz ~19Hz，加速度为2g，每轴向试验时间2h，共计进行3个轴向试验；

- 试验结束后，在试验室环境下按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据。

试验合格判据

试验前后，按12.2章节中要求进行QPAT1-1、QPAT2检查，确认通过并记录检测数据。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 砂尘试验

试验目的

考核受试设备对适中速度运动的空气所携带的吹砂吹尘影响的抗力。

试验要求

受试样件应通过DO－160G第12章中D类规定的砂尘试验中规定的方法进行试验。

试验条件如下：

表23-1尘介质表

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尘浓度 | 3.5~8.8g/m3 |
| 2 | 二氧化硅的含量 | 97%~99% |
| 3 | 红高岭土或石英粉尺寸分布 | 质量分数100%的尘小于150μm，其中直径为20±5μm（质量分数50±2%）。 试验用尘可用140目 |

受试/陪试设备

受试设备：名称-件号，详细构型见6.1 受试设备构型状态。

陪试设备：指飞机构型内的设备，详见表19-2。

表23-2 陪试设备清单

| 序号 | 名称 | 件号（含主机件号、机载件号） | MOD号 | 图号 | 序列号 | 数量 | 软件件号 | 软件版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

搭接要求：无。

试验设备、测试设备及要求

表23-3设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备的主要技术指标 | 设备精度 | 校准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吹尘试验箱 | ESC-PRO-CC-6000 | 尺寸：1.2m X 1.2 X1.2M 温度范围：(23~80)℃ 湿度范围：＜30% 风速：（1.5~8.9）m/s 吹尘浓度：≤10.6g/m3 （试验箱具有数据显示面板能够实时显示砂/尘浓度、风速、温度和相对湿度） | 温度偏差±2℃ | 1年 |
|  | 温湿度表 | TH-101B | 温度：0℃～ 50℃ 湿度：10 ～ 95% | 温度：1℃ 湿度：1%RH | 1年 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 80～106kPa | 0.1 kPa | 1年 |
|  | 测试电缆组件 | XXXX-DL | / | / | 1年 |
|  | 扭矩扳手 | 0~9Nm/4-GB | 0~9N·m | 0.1N·m | 1年 |
|  | 试验台 | XXXXX | / | / | 1年 |
| 注：设备信息以实际使用为准，若没有相同设备，则选用满足技术参数和精度且在有效期内的同类设备进行试验。 |  |  |  |  |  |

试验布置和连接

试验前后测试时，按图23-1将受试设备与测试设备进行连接布置。将受试设备安装在试验箱内，受试设备放在试验箱内中心位置，距离箱壁不小于15cm，具体如图23-1所示。

图23-1砂尘试验布置

试验件、试验装置（试验前）的制造符合性要求

试验件状态应满足“6试验产品/设备说明”构型和产品状态要求，确定试验件按照12.1要求完成了产品验收测试。

确保试验件、陪试件、试验装置，在试验前按照19.3-19.5的要求，进行了相应的安装和连接。

确保试验人员资质符合“10试验人员”的要求。

试验程序

- 试验件在暴露期间不工作。

- 设置吹尘气流速度保持在2m/s,设置试验箱温度为25℃，设置相对湿度不大于30%。

- 待速度显示为2±0.2m/s、温度为25±2℃后，此时湿度不大于30%，使试验件目前方向经受的暴露周期。

- 开箱更换为其他方向（换方向不做规定，目的为使每个面均暴露即可），并拍照，对每个面重复C)步骤。依次使每个面均施加试验条件。

- 设置试验箱温度为55±2℃后、此时湿度不大于30%。

- 设置试验箱温度为55±2℃后、此时湿度不大于30%，使试验件目前方向经受的暴露周期。

- 开箱更换为其他方向（换方向不做规定，目的为使每个面均暴露即可），并拍照，对每个面重复F)步骤。依次使每个面均施加试验条件。

- 在此暴露周期结束后，松开锁紧装置，将试验件从试验箱取出，在实验室放置，使试验件温度保持为室温，用刷，擦或摇晃的方法去除积聚在受试试验件（如连接器端口，前面板测试窗口缝隙等）外表面的尘，注意避免多余尘粒进入试验件内部。决不能用吹风或真空吸尘器的方法清楚试验件上的尘粒。去除多余尘粒后，进行检查操作：操作试验件前面板测试窗、操作试验件锁紧钩与锁紧装置、插拔试验件对外连接器各10次。

- 验结束后，在试验室环境下按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据

试验判据

试验结束后，在试验室环境下按照12.2章节要求进行QPAT1-1、QPAT2检查并记录检测数据

试验后检查：

- 操作检查前面板测试窗、锁紧钩与锁紧装置的连接、电缆端连接器无堵塞或卡死现象。

注：试验电缆、托架及尾附件不考核。

满足以上要求，则判定结论为Pass，否则为Fail。

- 试验异常情况

处理措施如下：

a)产品在试验过程中出现故障（主要针对责任故障），试验人员必须立即停止试验，详细记录发生故障的时间、周期循环数、受试设备工作状态，填写试验故障报告表（见附录A中表A.1）；

b)保持试验现场，并及时通知试验工作组、客户或局方，试验工作组应研究分析原因，采取纠正措施并经验证有效，作出结论。待纠正措施在受试设备落实后，并经试验工作组、用户或局方认可后，试验才可以继续进行；

c)若处理结果判定本次试验“不合格”应终止试验，并出具不合格产品试验报告，最终将报告和原始记录归至质量管理部门；

d)试验过程中，发生任何与试验结果有影响的变更，均需征得试验工作组、用户或局方同意，并按规定进行审批手续；

e)鉴定试验过程发生的产品故障问题，应按照第34.3中的要求进行处理。

- 试验的终止与恢复处理

试验终止

试验过程中，发生下列情况之一时，应及时终止试验：

- 试验中存在重大安全保密隐患；

- 重大技术问题影响试验继续进行；

- 故障在短期内不能得到解决；

- 试验结果已判定达不到规定的要求。

试验恢复

试验终止后，xxx对试验中暴露的问题认真查找原因，采取有效措施彻底整改，确认问题已整改归零后，由xxx提出恢复试验申请，由承试单位实施试验。

附表1

附表1：

| 鉴定试验检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 低温试验 |  |  |  |  | 试验地点 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 件号 |  |  |  | 序列号 |  | MOD |  |
| FSECU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试设备 |  |  | 型号 |  | 计量编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 试验起止时间 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  | 《CXF飞机FSECU环境鉴定试验大纲》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度：______℃相对湿度：______%气压：_______kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验阶段 | 检测项目 |  | 检测要求 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |
| 步骤1 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 导光板调光测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | BRT/DIM/TEST功能测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 数字开关信号测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT4 |  | 硬线信号交联测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤5 | QPAT2-1 |  | 导光板调光测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤8 | QPAT2-1 |  | 导光板调光测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 步骤9 | QPAT1-1 |  | 目视检查产品不应存在裂纹、劣化、腐（锈）蚀、结构及安装连接件破坏。 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-1 |  | 导光板调光测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT2-2 |  | BRT/DIM/TEST功能测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT3 |  | 数字开关信号测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
|  | QPAT4 |  | 硬线信号交联测试 |  |  |  |  | □Pass□Fail |  |  |
| 试验结论 | □Pass□Fail |  |  | 试验人员/日期 |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

试验故障报告

  - 试验故障报告单

试验故障报告单见表B.1。

试验故障报告单

报告单编号：　　　　　　日期：

| 被被试品信息 | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品型号 |  |  | 产品编号 |  |  |
| 发现问题 的时机 |  |  |  |  |  |  |
| 试验中发现 的问题描述 |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |  |  |  |
| 会签 | 承试单位 |  | 承研单位 |  |  |  |

  - 试验问题分析报告表

试验问题分析报告表见表A.2。

试验问题分析报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障分析报告表编号 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件型号、名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障分析说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效机理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | / | / |  | 承试单位 |  |  |

  - 试验问题纠正措施报告表

试验问题纠正措施报告表见表A.3。

试验问题纠正措施报告表

报告单编号：　　　　　　日期：

| 故障产品名称、型号 |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纠正措施实施单位 |  |  | 实施日期 |  |  |
| 纠正措施 |  |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |
| 遗留问题说明 |  |  |  |  |  |
| 承研单位 |  | 承试单位 |  | / |  |
|  |  |  |  | / |  |